# ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

# Кафедра «Экономика»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

# Методические рекомендации к курсовому проектированию

# для студентов специальности

# 1-27 01 01 «Экономика и организация производства

# (по направлению)»

Могилев 2016

УДК 338.26

ББК 65.23

П 37

Рекомендовано к изданию

учебно-методическим отделом

Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Экономика» «29» октября 2015 г., протокол № 3

Составитель: канд. экон. наук, доц. А. Г. Барановский

Рецензент      канд. экон. наук, доц.

В методических рекомендациях раскрыта методика проектирования поточной линии механического цеха машиностроительного предприятия.  Методические рекомендации предназначены для обеспечения учебного процесса студентов специальности 1-27.01.01 «Экономика и организация производства».

Учебное издание

Ответственный за выпуск 			С. Н. Гнатюк

Технический редактор			А. А. Подошевко

Компьютерная верстка			Е. С. Фитцова

Подписано в печать        . Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.

Печать трафаретная. Усл. печ. л.           . Уч.-изд. л.        . Тираж 25 экз. Заказ №

Издатель и полиграфическое исполнение:

Государственное учреждение высшего профессионального образования

«Белорусско-Российский университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,

изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/156 от 24.01.2014.

Пр. Мира, 43, 212000, Могилев.

©	ГУ ВПО «Белорусско-Российский

университет», 2015

1 Цель и содержание курсового проекта

Данные методические рекомендации предназначены для выполнения курсового проекта студентами специальности 1-270101 «Экономика и организация производства».

Цель курсового проекта − закрепить теоретические знания по организации производства и развить навыки самостоятельного решения конкретных  задач при проектировании участка (поточной линии) механического цеха  на основе методов, изложенных в  предмете организация  производства.

В курсовом проекте разрабатываются основные вопросы организации производства и труда участка механической обработки деталей (поточной линии).

Курсовой проект выполняется по индивидуальным заданиям, в которых задается тип обрабатываемых деталей и теоретический вопрос. Проект  оформляется на стандартных листах формата А4 (210 х 297мм). Форма титульного листа приведена в приложении А. В тексте пояснительной записки должны быть пояснения символов, входящих в формулу. Объем курсового проекта работы не должен превышать 40−45 страниц.

Курсовой проект состоит из следующих разделов.

Введение.

Теоретический вопрос.

Расчётная часть

Заключение.

Список использованных источников.

Требования к теоретическому вопросу: план темы, заключение по теме, объём 8−12 страниц, использование не менее 3-х источников, ссылки на источники, в т. ч. и электронные адреса. В вопросе должен быть отражён опыт РБ или РФ по соответствующей проблематике.

Задание на курсовую работу. Задание включает технологический процесс механической обработки детали и теоретический вопрос. Программа по каждой детали определяется студентом из условия количества станков на поточной линии от 15 до 27 рабочих мест (станков).

где  – общая трудоёмкость по всем операциям детали (сумма штучных времён по операциям технологического процесса), час;

– годовая программа выпуска детали, шт.;

– годовой действительный фонд времени работы единицы оборудования, час;  можно принять 4015 часов при двухсменной работе.

– общее количество рабочих мест на поточной линии (задаётся).

– принятый средневзвешенный коэффициент загрузки оборудования на поточной лини,  = 0,75−0,85.

Количество рабочих мест на линии рекомендуется по годам десятилетия следующее (таблица 1).

Таблица 1 – Общее число рабочих мест для расчёта программы выпуска

| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |

Описание продукта

Следует дать характеристику назначения и области применения, конструктивных особенностей и технологии изготовления деталей. Этот подраздел может быть выполнен с использованием литературы по дисциплинам «Производственные технологии», «Детали машин» и «Технология машиностроения». Желательно привести условный чертёж детали.

1 Исходные данные

В этом пункте систематизируются исходные данные о технологическом процессе, материале детали и характеристиках применяемого оборудования (см. таблицы 1.1, 1.2 и 1.3).

Таблица 1.1 − Технологический процесс обработки детали, изготавливаемой на поточной линии

| N оп | Наименование | Штучное время, мин |  | Разряд работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т. ч. машинное |  |

Таблица 1.2 – Материал детали

| Характеристика | Крышка |
| --- | --- |
| Марка материала |  |
| Норма расхода материала на одну деталь, кг |  |
| Чистый вес детали, кг |  |
| Масса отходов, кг |  |

Таблица 1.3 – Характеристика применяемого оборудования

| Наименование станка | Модель | Мощность, кВт | Ремонтная сложность, е. р. с. |  | Площадь, м2 | Потребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | охлаждающая жидкость | сжатый воздух | вода |
|  |  |  | механической части | электрической части |  |  |  |  |

2 Установление типа производства

На начальной стадии проектирования для определения типа производства процессов механической обработки деталей можно воспользоваться таблицей 2.1.

Таблица 2.1 − Определения типа производства при механообработке

| Тип производства | Количество обрабатываемых в год деталей одного наименования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | массой свыше 30 кг | массой от 8 до 30 кг | массой до 8 кг |
| Единичное | До 5 | До 10 | До 100 |
| Мелкосерийное | 5−100 | 10−200 | 100−500 |
| Среднесерийное | 100−300 | 200−500 | 500−5000 |
| Крупносерийное | 300−1000 | 500−5000 | 5000−50000 |
| Массовое | Свыше1000 | Свыше 5000 | Свыше 50000 |

После разработки технологического процесса и определения количества единиц технологического оборудования следует уточнить тип производства посредством определения коэффициента закрепления операций. Этот расчёт выполняют после определения числа рабочих мест в пункте 5.

Уровень специализации рабочих мест, исчисляемый с помощью коэффициента закрепления операций, который определяется как среднее количество операций, приходящихся на одно рабочее место за месяц:

где n – количество предметов, обрабатываемых данной группой

рабочих мест, шт.;

– количество операций, приходящихся на i предмет, шт.;

– суммарное число рабочих мест на поточной линии.

Величина  для различных типов производства составляет:

Массовый  = 1, крупносерийный 1≤ < 10, среднесерийный 10 ≤  < 20 и мелкосерийный 20 ≤  ≤ 40. Пример расчёта коэффициента закрепления операций смотри [1, с. 31…33].

3 Предварительные расчёты

3.1 Определение трудоёмкости годового выпуска деталей

Для определения трудоёмкости годовой программы выпуска необходимо использовать нормы времени по операциям на одну деталь и производственную программу, указанную в задании.

Расчёт выполняется по формуле

где  − трудоёмкость годового выпуска деталей по i-ой операции, ч;

− норма времени на i-ю операцию, мин.

Результаты расчётов можно представить в виде таблицы 3.1.

Таблица 3.1 − Ведомость маршрутной технологии и трудоемкость годового выпуска деталей

| Наименование операции | Тип и модель станка | Штучное время, tшт, мин | Программа, шт | Трудоёмкость годового выпуска продукции , ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Токарная |  |  |  |  |
| и т. д. |  |  |  |  |
| Итого по детали | − |  | − |  |

3.2 Режим работы предприятия и фонды времени

Режим работы предприятия определяется количеством рабочих дней в году, продолжительностью рабочей смены и числом смен. При пятидневной рабочей неделе продолжительность смены составляет 8 часов. В механических цехах принимают двухсменный режим работы, а при уникальном оборудовании – трехсменный.

Различают номинальный и действительный фонд времени работы. При выполнении курсовой работы определяется годовой действительный фонд времени рабочих и оборудования.

Действительный годовой фонд времени работы единицы оборудования , определяется по формуле

где  и  – количество рабочих дней в году соответственно с полной продолжительностью и сокращенных (предпраздничных);

− количество рабочих смен в сутки;

− коэффициент, учитывающий время пребывания станка в ремонте,  = 0,92−0,96.

Действительный фонд времени работы рабочего  определяется по формуле

где  − коэффициент, учитывающий отпуск и невыходы на работу по уважительным причинам,  = 0,87.

3.3 Расчёт потребности в металле

Расчёт представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Расход металла

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Марка материала |  |
| Норма расхода на одну деталь, кг |  |
| Чистый вес детали, кг |  |
| Масса отходов на деталь, кг |  |
| Программа выпуска, шт. |  |
| Общая масса деталей, т |  |
| Общая масса отходов, т |  |
| Расход металла на программу, т |  |

4 Расчёт такта поточной линии

Такт поточной линии – это промежуток времени выпуска на  поточной линии очередной детали.

Рабочий такт поточной линии определяется по формуле:

где  – сменный фонд времени, мин;

– регламентированные перерывы, мин (можно принять 20−30 мин);

n – сменность работы поточной линии;

– суточная программа запуска, шт.

Программу запуска рассчитываем по формуле

где  – суточная программа выпуска, шт.;

– коэффициент, учитывающий величину брака при изготовлении деталей, с учетом пробных изделий (принимаем равным 1,01−1,03).

Суточная программа выпуска рассчитывается по формуле:

где  – заданная годовая программа выпуска, шт.;

– количество рабочих дней в году.

5 Расчёт количества рабочих мест на линии

Расчетное число рабочих мест на каждой операции поточной линии определяется по формуле:

где  − расчетное количество рабочих мест на операции;

− норма времени на выполнение операции, мин.;

− такт поточной линии, мин/шт.

Расчетное число рабочих мест на операции может быть дробным. Его следует округлить до ближайшего большего целого числа. При этом допускается перегрузка оборудования на отдельных операциях на 5−10 %. В этом случае расчётное число округляют в меньшую сторону.

Степень загрузки оборудования на операции определяют отношением расчетного числа рабочих мест к принятому:

Полученные значения занесем в таблицу 5.1.

Таблица 5.1 − Расчёт количества рабочих мест

| № | Наименование операции | Наименование оборудования | Количество рабочих мест и коэффициент загрузки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tшт, мин. | mр, ед | mпр, ед | KЗ, % |

Далее следует определить средний коэффициент загрузки оборудования на поточной линии:

На основе полученных данных строится график загрузки рабочих мест на поточной линии (см. рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 – График загрузки оборудования

6 Обоснование числа основных рабочих на поточной линии

Число рабочих − операторов на операции поточной линии равно:

где  − норма многостаночного обслуживания на операции.

Например, число станков на операции  = 5, а норма многостаночного обслуживания  = 2.

Тогда

(принимаем 3-х рабочих)

Принято 3 рабочих. Из них 2 двухстаночника и 1 одностанночник.

После определения числа многостаночников () и одностаночников () на операциях линии число рабочих можно представить так:

где  − дополнительное число рабочих-операторов, в % к расчетному количеству рабочих (принимается равным 5−10 %);

− число смен работы линии.

В случае возможного совмещения профессий среди одностаночников общее число рабочих составит:

где  − число совместителей на недогруженных операциях прерывной поточной линии. Так, если на каких либо операциях расчётные числа станков равны 2,4; 3,3 и 3,2 то для работы на недогруженных станках этих трёх операций можно принять одного совместителя (для одностаночников). Его занятость составит 0,4 + 0,3 + 0, 2 = 0,9 времени смены. По окончании работы на одном из станков рабочий будет переходить на следующий.

Окончательное число рабочих с учётом совмещения профессий определяют после построения стандарт плана работы поточной линии.

6.1 Организация многостаночного обслуживания

Многостаночное обслуживание (МСО) – такая форма организации труда, при которой один рабочий работает на нескольких станках, выполняя ручные приемы на каждой из них в период автоматической работы всех остальных станков.

Число одновременно обслуживаемых станков рабочим-многостаночником (норма обслуживания) может быть определено путем построения графика (циклограммы) или аналитически.

Цикл многостаночного обслуживания  – это период времени, в течение которого рабочий повторяет определенный комплекс ручных (машинно-ручных) операций на всем оборудовании. Для станков дублёров:

где – оперативное время, мин.

Оперативное время можно принять 0,9 штучного.

Станки-дублеры – станки с равными оперативными временами и одинаковым машинным и ручным временем.

Норма многостаночного обслуживания в предварительных расчётах может быть найдена приближённо:

где  – машинное время операции, мин;

– оперативное время операции, мин.

− время занятости рабочего, мин.

Округление нормы обслуживания обычно производится в меньшую сторону. В большую сторону округление возможно лишь в том случае, когда это обосновано дополнительными организационными и экономическими соображениями. Очевидно, что принятая норма обслуживания не может быть больше установленного число станков на операции, а также больше 7.

Таблица 6.1 – Расчёт норм многостаночного  обслуживания

| Операция | tоп | tм | tз = tоп - tм | Норма обслуживания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчётная | принятая |  |
|  |  |  |  |  | по расчёту | с учётом числа станков |

Степень загрузки рабочего-многостаночника в течение цикла характеризует коэффициент занятости рабочего:

Коэффициент загрузки станков в течение цикла определяется по формуле

n – число обслуживаемых станков.

Результаты расчёта коэффициентов загрузки рабочих и оборудования следует свести в таблицу 6.2.

Таблица 6.2 – Коэффициенты загрузки в цикле многостаночного обслуживания

| Операция | Коэффициенты загрузки |  |
| --- | --- | --- |
|  | рабочих | оборудования |

В таблице 6.3 показано распределение станков между многостаночниками на операциях поточной линии с учётом принятых норм многостаночного обслуживания.

Таблица 6.3 – Закрепление рабочих за операциями поточной линии

| Операция | Число станков на операции | Норма обслуживания | Число рабочих обслуживающих на операции станков |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
| 2 | 3 | 3 |  | 1 | 1 |  |  |

7 Построение стандарт-плана поточной линии

Под стандарт - планом поточной линии понимают календарный график (план) работы линии на период оборота заделов R причем работа по этому графику повторяется из периода в период. Периодом оборота поточной линии R называются наименьшие равные отрезки времени, в течение которых достигается одинаковый выпуск No изделий на всех операциях, причем R = No Tв.

Пример стандарт - плана приведен  в  [2, с.21].

8 Расчёт заделов

Задел − запас полуфабрикатов, деталей или сборочных единиц, обеспечивающий нормальную бесперебойную работу всех производственных подразделений предприятия. Краткий экономический словарь, М., 1987.

Заделы это изменяющиеся запасы незаконченных изготовлением изделий, которые находятся на всех операциях поточной линии.

Общая величина задела на поточной линии представляет собой сумму технологического (Zт), транспортного (Zтр), страхового (Zстр) и оборотного заделов (Zоб):

Для поточных линий механической обработки технологический задел обычно равен числу действующих единиц оборудования по всем операциям поточной линии. При использовании многопозиционного оборудования следует учесть также число позиций на таком оборудовании.

где  – технологический задел, шт;

–число единиц оборудования на i-й операции линии, ед.;

– число установочных позиций на оборудовании i-й операции, ед.

Транспортный задел зависит от числа операций на поточной линии и способа передачи деталей между операциями. Этот задел может быть определён следующим образом:

где  – передаточная партия (количество одновременно передаваемых между операциями деталей), шт.;

− число операций обработки детали.

Рекомендуемые значения передаточной партии приведены в таблице 8.1.

Страховой задел создаётся на операциях с загрузкой оборудования близкой к единице и может быть принят в размере 15−20 % сменной программы выпуска деталей.

Таблица 8.1 – Рекомендуемые размеры транспортных партий деталей, штук

| Вес детали, кг | Размер транспортной партии при средней трудоёмкости операций по данной детали |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 1 мин | 1…2,5 мин | 2,5…5,0 мин | 5,0…11,0 мин |
| до 0,1 | 100 | 50 | 20 | 10 |
| 0,1 – 0,2 | 50 | 20 | 20 | 10 |
| 0,2 – 0,5 | 20 | 20 | 10 | 5 |
| 0,5 – 1,0 | 10 | 10 | 5 | 2 |
| 1.0 – 2,0 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 2,0 – 5,0 | 2 | 2 | 2 | 1 |

Расчет межоперационных оборотных заделов проводится на основании стандарт - плана работы поточной линии между парой смежных операций. Для этого весь период оборота заделов  разбивается на периоды времени, каждый из которых характеризуется неизменным числом работающих единиц оборудования на смежных операциях. Размеры оборотного задела между двумя смежными операциями в каждом частном периоде (Т) определяется по формуле:

где  − период времени двух смежных операций, в течение которого производительность на любой из них постоянна (количество оборудования не изменяется), мин;

и  − количество рабочих мест на смежных i-ой и (i+1)-ой операциях в течение периода ;

и  − штучное время i-ой и (i+1)-ой операций.

Общая величина оборотных заделов на поточной линии определяется как сумма заделов на начало смены на всех операциях.

Пример расчёта оборотных заделов приведен в [2, с.21].

9 Расчёт площади поточной линии

Производственная площадь рассчитывается по следующей формуле

где  – удельная площадь, м2;

– коэффициент дополнительных площадей (таблица 9.1).

Необходимые данные приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Величина коэффициента

| Площадь станка в плане, м2 | До 2 | Свыше 2 до 4 | Свыше 4 до 6 | Свыше 10 до 20 | Свыше 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 |

Расчёт площади может быть выполнен с использованием таблицы 9.2.

Таблица 9.2 – Расчет размера производственной площади

| № | Наименование оборудования | Модель (марка) | Площадь станка, м2 |  |  | Размер общей площади, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| Итого производственная площадь |  |  |  |  |  |  |
| Площадь вспомогательных помещений |  | 20% от производственной площади |  |  |  |  |
| Площадь бытовых и конторских помещений |  | 10 % от производственной площади |  |  |  |  |
| Всего площадь для поточной линии |  |  |  |  |  |  |

Площадь станков рекомендуется найти в интернете.

К мелким станкам относятся станки ремонтной сложности до 8 е. р. с., к средним станкам – от 9 до 20 е. р. с., к тяжелым станкам − свыше 20 е. р. с.

Вспомогательная площадь предназначена для расположения на ней различных помещений, например: заточных, ремонтных, складских и т. п. в цехах основного производства. Она включает в себя кладовые, рабочие места работников ОТК, кабины мастеров, магистральные проезды и др. Обычно она составляет от основной производственной площади 20 %.

К служебно-бытовой площади относят кабинеты руководящего состава, а также помещения для технологического, конструкторского, счетно-конторского персонала. Обычно она составляет 10 % от основной производственной площади. Окончательно площадь цеха (участка) определяют согласно разработанной планировке оборудования.

10 Расчёт вспомогательных рабочих и служащих на поточной линии

10.1 Вспомогательные рабочие

Вначале определяют ориентировочно численность вспомогательных рабочих в процентах от численности основных рабочих или от числа установленных станков.

Численность наладчиков, ремонтников, контролеров и другого вспомогательного персонала рассчитывают исходя из объёма обслуживания  и нормы обслуживания , по формуле

где  − объем обслуживания (количество обслуживаемых объектов);

− норма обслуживания на одного рабочего, ед.

В данной формуле сменность  учитывается только при расчете числа наладчиков. Нормы обслуживания на одного вспомогательного рабочего для наиболее распространённых профессий приведены в приложении Б.

Количество водителей электрокаров и крановщиков берется в соответствии с количеством единиц транспортного оборудования. Норма на одного уборщика стружки – 1 человек на 0,7…2 т стружки в зависимости от уровня механизации.

Определив общую численность вспомогательных рабочих, производим распределение их по профессиям на основании норм обслуживания (таблица 10.3). Предварительно следует определить объём обслуживания для ремонтных рабочих в единицах ремонтной сложности (таблица 10.1).

Обратите внимание, что объём обслуживания для ремонтного персонала не количество станков, а объём ремонтных воздействий в единицах ремонтной сложности. Объём обслуживания оборудования ремонтом можно найти следующим образом:

или

где  − ремонтная сложность i-ой модели оборудования в е. р. с. (см. исходные данные);

− принятое количество станков i-ой модели;

− средняя ремонтная сложность единицы оборудования на участке;

− общее количество единиц оборудования на участке.

Расчёт объёма обслуживания выполняется раздельно для механической и электрической частей оборудования.

Таблица 10.1 − Расчёт суммарной ремонтной сложности оборудования поточной линии

| № | Модель станка | Количество станков, ед | Ремонтная сложность механической части, е. р. с. |  | Ремонтная сложность электрической части, е. р. с. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 станок | всего | на 1 станок | всего |
| Итого |  |  | Х |  | Х |  |

Принимая количество вспомогательных рабочих, следует учитывать возможности совмещения профессий. Например, расчётное число ремонтников 0,6, а смазчиков – 0,3. Тогда, принимается один ремонтник и ему поручаются обязанности смазчика. Аналогично принимается решение по наладчикам.

### 10.2 Служащие (руководители, специалисты и прочие служащие)

Укрупнённо численность служащих может быть принята в процентах от суммарной численности основных и вспомогательных рабочих или от количества основных станков согласно рекомендациям ОНТП 14-93.

### Нормы для расчета числа служащих по механическим цехам и участкам при работе в двухсменном режиме приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.2 – Число служащих в процентах от количества основных станков

| Тип производства | Количество основных станков |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 50 | 50−100 | 100−200 | 200−400 | свыше 400 |
| Единичное и мелкосерийное | 20−18 | 18−16 | 17−15 | 16−14 | 16−14 |
| Среднесерийное | 18−17 | 17−16 | 16−14 | 14−12 | 14−12 |
| Крупносерийное | 14−13 | 13−12 | 13−12 | 12−11 | 11−10 |

Из общего количества служащих составляют: 30 % руководители, 60 % специалисты,10 % прочие служащие.

Число руководителей рассчитывается по нормам управляемости. Часто студенты делают ошибку, когда принимают вышестоящих руководителей без учёта нормы управляемости, например, по такой схеме: один начальник цеха – один начальник участка – один старший мастер. В этом случае начальников участка и цеха принимать не следует. Результаты расчётов представлены в таблице 10.3.

Таблица 10.3 – Распределение вспомогательных рабочих и служащих по профессиям

| Наименование профессии | Разряд | Объём обслуживания (управляемости) | Норма обслуживания (управления) | Численность рабочих, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчётная | принятая |
| Наладчик |  |  |  |  |  |
| . . . . . . . |  |  |  |  |  |
| Контролер-приёмщик |  |  |  |  |  |
| . . . . . . . |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Руководители: |  |  |  |  |  |
| . . . . . . . |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Специалисты: |  |  |  |  |  |
| . . . . . . . |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Технические исполнители: |  |  |  |  |  |
| . . . . . . . |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

11 Расчёт расхода энергии

Основные зависимости для расчета потребности в энергии по участку представлены в таблице 11.1, а исходные данные для расчета потребности в энергии – в таблице 112.

Таблица 11.1 − Расчет потребности в энергии

| Наименование | Единица измерения | Обозначение | Расчетная формула |
| --- | --- | --- | --- |
| Силовая электроэнергия | кВт·ч |  |  |
| Осветительная электроэнергия | кВт··ч |  |  |
| Сжатый воздух | м3 |  |  |
| Вода на производственные нужды: |  |  |  |
| − приготовление эмульсии; − мойку деталей |  |  |  |
| Вода для бытовых нужд | м3 |  |  |

Окончание таблицы 11.1

| Пар для приготовления нужд: − приготовление эмульсии | т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| − в моечных и сушильных машинах |  |  |  |
| Расход топлива для отопления зданий | т |  |  |

Таблица 11.2 − Исходные данные для расчета потребности в энергии

| Наименование | Единица измерения | Обозна-чение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Мощность электродвигателей | кВт | Nд |  |
| 2 Фонд времени работы оборудования | Ч | Fд |  |
| 3 Коэффициент загрузки оборудования по времени |  | ηз |  |
| 4 Коэффициент спроса мощности |  | Кс | 0,7−0,9 |
| 5 Площадь освещения | м2 | So |  |
| б Количество часов освещения | ч | Toc | 2600 |
| 7 Удельный расход электроэнергии | Вт ч/м2 | ρэ | 0,011−0,015 |
| 8 Коэффициент использования осветительной нагрузки |  | Кисп | 0,75 |
| 9 Средний расход воздуха на приспособление в час | м3 | ρв | 1−1,3 |
| 10 Количество станков с пневматическими приспособлениями | ед. | mв |  |
| 11 Часовой расход воды на 1 станок для эмульсии | л | ρвэм | 0,6 |
| 12 Количество станков, работающих с эмульсией | ед. | mэ |  |
| 13 Расход воды на промывку 1 кг деталей. Масса промываемых деталей | м3 т | ρм ∙ Мд | 0,1−0,3 |
| 14 Численность персонала | чел. | Чп |  |
| 15 Дневной расход воды на бытовые нужды на 1 чел | л |  | 25 |
| 16 Дневной расход воды на пользование душем. Доля работников, пользующихся душем | л |  | 50 0,3 |
| 17 Число рабочих дней в году |  | Др |  |
| 18 Удельный расход пара для приготовления эмульсии на 1 м3 охлаждающей жидкости | кг | ρэм | 150−200 |
| 19 Расход пара в моечных машинах на 1 т деталей. Расход воды на мойку 1 т деталей | кг кг | ρпм ρпс | 60 90 |
| 20 Удельный расход тепла на 1 м3 объема здания | Гкал | ρт | 0,03−0,05 |
| 21 Объем здания | м3 | Vз |  |
| 22 Норма расхода тепла на 1 м3 здания при разности наружной и внутренней температур в 1 °С, ккал/ч | ккал/ч |  | 0,5 |
| 23 Разность наружной и внутренней температур отопительного периода | °С |  | 13°С |
| 24 Длительность отопительного периода | ч |  | 4800 |
| 26 Коэффициент полезного действия котельной установки |  |  | 0,75 |
| 25 Теплотворная способность условного топлива | ккал/кг |  | 540 |

Расчёты потребности по всем видам энергии заносятся в таблицу 11.3.

Таблица 11.3 – Расход энергии

| Вид энергии | Ед. изм. | Обозначение | Расход |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия силовая | квт | Рэс |  |
| Электроэнергия осветительная | квт | Ро |  |
| Сжатый воздух | м3 | Рсв |  |
| Вода для производственных нужд | м3 | Ввп |  |
| Вода для бытовых нужд | м3 | Ввб |  |
| Пар для производственных нужд | т | Рпп |  |
| Топливо на отопление вентиляцию | т | Qn |  |

12 Расчёт потребности в инструменте

Расчет расхода режущего инструмента осуществляется по формуле:

где  – количество режущего инструмента определенного типоразмера, шт.;

– число деталей, обрабатываемых данным инструментом по годовой программе, шт.;

– машинное время на одну деталеоперацию, мин;

– число инструментов, одновременно работающих на станке, шт.;

– машинное время работы инструмента до полного износа, ч;

– коэффициент преждевременного износа инструмента (принимается 0,05).

Машинное время работы инструмента до полного износа определяется по формуле:

где  – допустимая величина стачивания рабочей части инструмента при заточках, мм;

– средняя величина снимаемого слоя при каждой заточке, мм;

− стойкость инструмента, т. е. машинное время его работы между двумя переточками, ч.

Расчёт времени работы инструмента до полного  износа свести в таблицу 12.1.

Таблица 12.1 – Время работы инструмента до износа

| Наименование | L, мм | L, мм | Tст, час | Tизн, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Результаты расчёта потребности в инструменте представить в таблице 12.2.

Таблица 12.2 – Расчёт потребности в режущем инструменте

| Операция | Инструмент | Машинное время, мин | Стойкость, ч | Число переточек, раз | Время до износа, ч | Расход инструмента, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Размер цехового оборотного фонда инструмента определяется по формуле и представлен в таблице 12.3.

где  – количество инструмента, находящегося на рабочих местах, шт.;

– количество режущего инструмента, находящегося в заточке и восстановлении, шт.;

– количество режущего инструмента, находящегося в инструментально-раздаточных кладовых, шт.

Таблица 12.3 – Расчёт оборотного фонда инструмента

| Операцияя | Наименование инструмента | Нахождение инструмента, шт. |  |  | Оборотный фонд, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на рабочих местах | в заточке | в ИРК |  |

Количество инструмента на рабочих местах при его периодической подаче определяется по формуле:

где  – периодичность подачи инструмента к рабочим местам, ч;

– периодичность смены инструмента на станке, ч;

– количество инструментов, одновременно применяемых на одном рабочем месте;

– коэффициент резервного запаса инструмента на каждом рабочем месте (величина  на однорезцовых станках равна 1, а на многорезцовых − 2−4).

Периодичность смены инструмента определяется по формуле:

где  – штучное время на операцию, мин;

– машинное время на операцию, мин.

Количество инструмента, находящегося в заточке, определяется по формуле:

где  – время от поступления инструмента с рабочего места в инструментально-раздаточную кладовую до возвращения его из заточки, ч (для простого инструмента  = 8 ч, а для сложного –  = 16 ч).

Количество режущего инструмента, находящегося в запасе в инструментально-раздаточной кладовой определяется по формуле:

где  – среднесуточнй расход инструмента за период между очередными его поступлениями из центрального инструментального склада, шт. ( = :360);

– периодичность поставки инструмента из центрального иснтрументального склада в инструментально-раздаточную кладовую цеха (как правило, поставки производятся 2 раза в месяц, т. е.  = 15 дн.);

– коэффициент резервного (стархового) запаса инструмента в инструментально-раздаточной кладовой (принимается  = 0,1).

Норма запаса инструмента на складе устанавливается в соответствии с системой «минимум-максимум» (рисунок 12.1).

Рисунок 12.1 − График изменения запаса инструмента в ЦИС по системе «минимум-максимум»

По системе «минимум-максимум» создается три нормы запаса:

1) минимальная норма запаса (Zmin) создается на случай задержки исполнения заказа на изготовление инструмента или перерасхорда его цехами (по практическим данным в зависимости от величины расхода инструмента):

Zmin=Zстр;

2) норма запаса, соответствующая точке заказа, при которой выдается заказ на изготовление или приобретение очередной партии инструмента:

Zт.з=Zmin+То∙Qр,

где То – период времени между моментом выдачи заказа и поступлением инструмента на склад (принять 3 дня), дни;

Qр – средневной расход инструмента за период исполнения заказа;

3) максимальная норма запаса (Zmax) достигается в момент поступления заказа минструмента, определяется по формуле:

Zmax = Zmin  + То  Qр,

где Тц – время между двумя поступлениями партий инструмента  - один месяц – 22 рабочих дня.

Расчет потребности в мерительном инструменте определяется по формуле:

где  – количество измерений на одну деталь;

– выборочность контроля (в десятичных долях);

– количество измерений, выдерживаемых данным инструментом до полного износа.

При отсутствии данных для расчёта по приведенной формуле, расход мерительного инструмента можно найти укрупнённо по нормам приложения Г.

Для поточных линий целесообразно разрабатывать график замены режущего инструмента на операциях (таблица 12.4).

Таблица 12.4 − График замены инструмента на поточной линии

| Операция | Станок | Инструмент | Часы смены |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Токарная | 16520 | Резец | х |  | х |  | х |  | х |  |
| Сверлильная | 2С125 | Сверло |  | х |  |  |  | х |  |  |
| и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13 Организация обслуживания и ремонта оборудования

На основании сводной ведомости оборудования составим график ремонта оборудования на планируемый период, рассчитаем трудоемкость ремонтных работ и численность ремонтного персонала, необходимого для выполнения всего объема работ.

Длительность ремонтного цикла определяется по формуле

где  − нормативное время работы станка в течение ремонтного цикла, ч (для металлорежущих станков – 16800 ч);

− коэффициент, учитывающий тип производства (для массового и крупносерийного – 1, для серийного – 1,3, для мелкосерийного и единичного – 1,5);

− коэффициент, учитывающий род обрабатываемого материала для металлорежущих станков нормальной точности (при обработке стали −1,0, алюминиевых сплавов – 0,75, чугуна и бронзы – 0,8);

− коэффициент, учитывающий условия эксплуатации оборудования (для металлорежущих станков в нормальных условиях механического цеха при работе металлическим инструментом – 1,1, для станков, работающих абразивным инструментом без охлаждения – 0,7);

− коэффициент, учитывающий особенности весовой характеристики станков (для лёгких и средних металлорежущих станков – 1,0, для крупных и тяжёлых – 1,35, для особо тяжёлых и уникальных – 1,7).

Структура ремонтного цикла, т. е. перечень последовательных работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования, приведена в приложении

Межремонтный период определяется по формуле

где ,  − число средних и текущих ремонтов на один ремонтный цикл соответственно.

Межосмотровой период определяется по формуле

где  − число осмотров за ремонтный цикл.

Расчёт межосмотрового и межремонтного  периодов следует представить в месяцах (таблица 13.1).

Таблица 13.1 – Нормативы обслуживания оборудования

| Операция | Кол-во станков | Ремонтная сложность | Нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонтный цикл, ч | межремонтный период, месяце | медосмотровой период, месяцев |
| Токарная |  |  | 17010 | 10 | 5 |
| Сверлильная |  |  | 14220 | 8 | 4 |

На основании проведенных расчетов строится график проведения ремонтных работ на участке (таблица 13.2).

Таблица 13.2 − План-график планово-предупредительных ремонтов станков на 20__г

| Вид оборудования | Пос-ледний ремонт | Дата последнего ремонта | Виды ремонтов по месяцам 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Токарное | Т2 | ноябрь |  | ТО3 |  |  |  | С1 |  |  |  | ТО4 |  |  |
| Сверлильное | ТО5 | декабрь |  |  | Т4 |  |  | ТО6 |  |  | Т5 |  |  |  |

При построении план-графика ля нечётных операций  в качестве последнего ремонта принять второй текущий (Т2), а для нечётных – пятое техническое обслуживание (ТО5).

Трудоёмкость ремонтных работ и технического обслуживания в течение ремонтного цикла рассчитывается по количеству и сложности установленного оборудования, продолжительности и структуре ремонтного цикла, утверждённым нормам затрат труда на единицу ремонтной сложности по формуле

где , , ,  − количество ремонтных единиц (категория сложности) оборудования соответствующих ремонтных работ;

, , ,  − нормы времени на одну ремонтную единицу соответственно капитального, среднего, текущего ремонта и технического обслуживания.

Соответствующие нормы времени приведены в таблице 13.3, а расчёт трудоёмкости ремонтных работ в таблице 13.4.

Таблица 13.3 − Нормы времени ремонтных работ на одну ремонтную единицу

| Ремонтные операции | Нормы времени, ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слесарные | Станочные | Прочие (окрасочные, сварочные и др.) | Всего |
| Техническое обслуживание перед капитальным ремонтом | 1,0 | 0,1 | − | 1,1 |
| Техническое обслуживание | 0,75 | 0,1 | − | 0,85 |
| Текущий (малый) ремонт | 4,0 | 2,0 | 0,1 | 6,1 |
| Средний ремонт | 16,0 | 7,0 | 0,5 | 23,5 |
| Капитальный ремонт | 25,0 | 10,0 | 2,0 | 35,0 |

Таблица 13.4 – Расчёт трудоёмкости ремонтных работ

| Операция | Кол-во станков | Ремонтная сложность, е. р .с | Кол-во осмотров | Кол-во ремонтов | Трудоёмкость работ, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | осмотров | ремонтов | всего |
| Токарная | 5 | 13 | 2 | 1 (с) | 110,5 | 1527,5 | 1628 |
| Сверлильная | 2 | 7 | 1 | 2 (т) | 11,9 | 170,8 | 182,7 |

Простои оборудования из-за ремонта определяются по нормам простоя в ремонте и количеству ремонтных единиц ремонтируемого оборудования по формуле

где  − норма простоя в ремонте на одну ремонтную единицу по i-м виду ремонтных работ, суток (см таблицу 13.5).

− количество ремонтных единиц оборудования по i-м видам ремонтных работ.

Таблица 13.5 − Нормы простоя в ремонте на одну ремонтную единицу, суток

| Ремонтные операции | При работе бригады |  |
| --- | --- | --- |
|  | в одну смену | в две смены |
| Текущий (малый) ремонт | 0,25 | 0,14 |
| Средний ремонт | 0,65 | 0,33 |
| Капитальный ремонт | 1,00 | 0,54 |

Расчёт времени простоев оборудования в ремонте следует свести в таблицу 13.6.

Таблица 13.6 − Продолжительность простоев оборудования

| Станок | Количество ремонтов по видам за год |  | Нормы времени простоя по видам ремонта |  | Категория ремонтной сложности | Количество станков | Расчётное время простоев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | текущие | средние | текущий | средний |  |  |  |

Величина трудоёмкости ремонтных работ и технического обслуживания является основой для определения численности ремонтных рабочих:

где  − годовая трудоёмкость ремонтных работ и технического обслуживания, ч;

− годовой действительный фонд времени работы одного рабочего, ч;

− коэффициент выполнения норм выработки,  = 1,05−1,2.

14 Выводы

Основные результаты курсовой работы свести в таблицу 14.1.

Таблица − Основные показатели поточной линии

|  | Показатель | Обозначение | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой выпуск деталей | N | шт |  |
| 2 | Годовая трудоёмкость производственной программы | Тоб | нормоочас |  |
| 3 | Потребность в металле | М | т |  |
| 4 | Такт выпуска | Тв | мин/шт |  |
| 5 | Количество единиц оборудования | mпр | шт |  |
| 6 | Общая площадь линии | Sоб | м2 |  |
| 7 | Коэффициент занятости производственной площади |  |  |  |
| 8 | Съем продукции с 1м2 производственной площади; | шт./м2 |  |  |
| 9 | Коэффициент занятости располагаемой площади |  |  |  |
| 10 | Численность персонала | Ч | чел |  |
|  | − основных рабочих |  |  |  |
|  | − вспомогательных рабочих |  |  |  |
| 11 | − служащих |  |  |  |
|  | Производительность труда |  |  |  |
|  | − в натуральных единицах, |  | шт/чел |  |
|  | − в нормо-часах |  | час/чел |  |
| 12 | Расход электрической энергии | Рэ | квт |  |
| 13 | Ремонтная сложность всего оборудования | R | е. р. с. |  |
| 14 | Трудоёмкость ремонтных работ | Тр | час |  |
| 15 | Расход режущего инструмента |  | шт |  |
|  | − резцов, |  |  |  |
|  | − свёрл, |  |  |  |
|  | − фрез |  |  |  |
| 16 | Расход мерительного инструмента |  | шт |  |
|  | − скоб, |  |  |  |
|  | −калибров |  |  |  |

Доля площади, занятой оборудованием в производственной площади (Sзо/ Sр), называется коэффициентом занятости производственной площади; отношение производственной площади к общей – коэффициент занятости располагаемой площади.

Список литературы

- Экономика и организация машиностроительного производства. Дипломное проектирование: учеб. пособие. Жолобов А. А, Барановский А. Г., Высоцкий В. Т. / Минск: Изд-во Гревцова, 2011. – 328 с.: ил. Тираж 1000 экз.

- Организация производства и менеджмент в машиностроении. Организация производства и управление машиностроительным предприятием. Организация производства и управление предприятием. Методические указания к практическим занятиям для студентов технических специальностей. Часть 2. Составители А. Г. Барановский; И. Я. Курсова, Л. И. Пушкина, Н. В. Рубанова / Могилёв 2013 – 31 с. Тираж 99 экз.

- Расчет основных технико-экономических показателей работы механического участка (цеха) предприятия. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Организация и планирование производства» для студентов специальностей Т 03 03 01 и   Э 01 03. Составители Ломотко Т. Т., Лаврентьева В. А., Пузанова Т. В., Черная Л.В. / Могилёв, ММИ, 1999. – 28 с. Тираж110 экз.

Приложение А

(рекомендуемое)

Образец оформления титульного листа

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра экономики

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Организация производства»

на тему «Расчет технико-экономических показателей поточной линии обработки детали… (название)»

Теоретический вопрос

Выполнил (а): 	_____________    ______	      студ. гр. ЭОП - 121

(подпись)                    (дата)                                В. М. Иванов

Руководитель:	_____________	______	      доцент, канд. экон. наук

(подпись)                    (дата)                                Л. Г. Петров

Могилёв 2016

Приложение Б

(рекомендуемое)

Нормы обслуживания на одного рабочего в смену

| Профессия | Разряд | Единица обслуживания | Норма обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Наладчик оборудования по типам станков: |  |  |  |
| Токарные, сверлильные, плоскошлифовальные, суперфинишные, доводочные | 4 | станок | 16 |
| Агрегатные, фрезерные, резьбообрабатывающие, зубодолбежные, круглошлифовальные, хонинговальные, протяжные | 5 | То же | 12 |
| Токарно-револьверные, карусельные, одношпиндельные токарные полуавтоматы, зубопротфжные, внутришлифовальные, зубофрезерные | 5 | То же | 7 |
| Многошпиндельные, токарные полуавтоматы и автоматы, шлифовальные автоматы, электроискровые автоматы | 6 | То же | 4 |
| Станочник по ремонту оборудования | 3 | Единица ремонтной сложности | 1500 |
| Слесарь по межремонтному обслуживанию | 3 | То же | 500 |
| Электромонтер по межремонтному обслуживанию | 3 | То же | 1000 |
| Смазчик | 3 | То же | 1000 |
| Контролер-приемщик | 3 | Рабочий | 40 |
| Кладовщик-раздатчик инструмента и приспособлений | 2 | Рабочий | 50 |
| Рабочий по доставке инструментов и приспособлений на рабочие места | 2 | Станочник | 50 |
| Стропальщик и крановщик | 3 | То же | 50 |
| Уборщик производственных помещений Уборщик бытовых помещений | 2 1 | м2 м2 | 1500 -3500 500-600 |

Приложение В

(рекомендуемое)

Нормативы (средние) износа, стойкости и коэффициента случайной убыли режущих инструментов

| Инструмент | Стачивание, мм |  | Стой-кость, ч | Число переточек | Коэффициент случайной убыли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | допус-тимое | на одну переточку |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Резцы токарные проходные | 6,5 | 0,5 | 1,0 | 13 | 1,1−1,05 |
| Резцы токарные подрезные | 8,0 | 0,5 | 1,0 | 16 | 1,1−1,05 |
| Резцы отрезные | 12,6 | 0,9 | 0,9 | 14 | 1,15−1,10 |
| Резцы расточные | 8,4 | 0,1 | 1,0 | 12 | 1,20−1,15 |
| Резцы строгальные | 11,0 | 0,5 | 1,0 | 22 | 1,15−1,10 |
| Резцы |  |  |  |  |  |
| фасонные круглые | 132 | 0,8 | 2,0 | 165 | 1,08−1,05 |
| резьбовые для наружной резьбы | 4,0 | 0,4 | 10,0 | 10 | 1,07−1,05 |
| резьбовые для внутренней резьбы | 5,2 | 0,4 | 4,0 | 13 | 1,08−1,05 |
| Свёрла спиральные | 55,0 | 0,9 | 0,2 | 61 | 1,20−1,10 |
| Зенкеры пластинками | 11,2 | 0,7 | 2,0 | 16 | 1,12−1,08 |
| Развёртки |  |  |  |  |  |
| машинные из легированной стали | 6,0 | 0,6 | 0,4 | 10 | 1,15−1,10 |
| цельные из быстрорежущей стали | 5,0 | 0,25 | 1,6 | 20 | 1,10−1,05 |
| Метчики машинные | 9,0 | 1,0 | 0,6 | 9 | 1,25−1,10 |
| Плашки круглые | 3,2 | 0,5 | 2,0 | 6 | 1,20−1,10 |
| Фрезы: |  |  |  |  |  |
| цилиндрические | 2,0 | 0,2 | 1,4 | 7 | 1,10−1,05 |
| торцовые насадные | 5,0 | 0,25 | 4,0 | 20 | 1,10−1,05 |
| дисковые шлицевые | 7,5 | 0,4 | 0,7 | 19 | 1,20−1,10 |
| червячные модульные | 13,0 | 1,3 | 3,0 | 10 | 1,05−1,03 |
| дисковые двухсторонние | 7,0 | 0,7 | 3,0 | 10 | 1,05−1,03 |
| Протяжки: |  |  |  |  |  |
| шлицевые | 2,5 | 0,2 | 27,0 | 12 | 1,10−1,08 |
| круглые | 2,0 | 0,2 | 28,0 | 10 | 1,10−1,08 |

Приложение Г

(рекомендуемое)

Годовая потребность в инструменте на единицу основного оборудования (при работе в две смены) и трудоемкость изготовления, ремонта, восстановления инструмента

| Технико-экономические показатели | На один металлорежущий станок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | режущего инструмента | измерительного инструмента | вспомога-тельного инструмента | приспособлений |
| Годовая потребность в инструменте для изготовления машин средних размеров в производстве, кг: |  |  |  |  |
| Единичном | 80–90 | 12–14 | 35 | 30–40 |
| Мелкосерийном и серийном | 90–100 | 14–16 | 45 | 70–90 |
| Крупносерийном | 100–110 | 16–18 | 55 | 110–140 |
| Массовом | 110–130 | 18–20 | 65 | 120–150 |
| Поправочные коэффициенты для машин: |  |  |  |  |
| Крупных | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,8 |
| Мелких | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 |
| Трудоёмкость изготовления, ремонта и восстановления 1т инструмента: |  |  |  |  |
| станочные работы, станко-ч | 2000–2400 | 3000–3500 | 1350−1500 | 900–1000 |
| слесарно-сборочные работы, чел.-ч | 200–240 | 1500–1750 | 550−750 | 450–500 |

Приложение Д

(рекомендуемое)

Структура ремонтного цикла

| Оборудование | Количество |  |  | Структура ремонтного цикла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ремонтов |  | осмотров |  |
|  | средних | текущих |  |  |
| Лёгкие и средние станки массой до 10 т со сроком службы: − свыше 10 лет − до 10 лет | 2 1 | 6 4 | 9 6 | К-ТО-Т-ТО-Т-ТО-С-ТО-Т-ТО-Т-ТО-С-ТО-Т-ТО-Т-ТО-К К-ТО-Т-ТО-Т-ТО-С-ТО-Т-ТО-Т-ТО-К |
| Крупные и тяжёлые станки массой 10−100 т | 2 | 6 | 27 | К-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-С-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-С-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-К |