Пример письменной аудиторной контрольной работы по дисциплине

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ»

- Дайте определение следующим понятиям:

  - Производственный процесс.

  - Поточное производство.

  - Многостаночное обслуживание.

- Задачи для решения

2.1 Рассчитать параметры сетевой модели.

2.2 Определить длительность технологического  цикла обработки 20 деталей при последовательном, параллельно-последовательном и параллельном видах движения в процессе производства. Построить график обработки деталей по каждому виду движения. Технологический процесс обработки деталей состоит из пяти операций, длительность которых соответственно составляет t1 = 10 мин, t2 = 12 мин, t3 = 6 мин, t4 = 2 мин, t5 = 8 мин. Четвертая операция выполняется на двух станках, а каждая из остальных на одном. Величина передаточной партии 4 шт.

2.3 Определить количество станков-дублеров, которые может обслужить один многостаночник при условии, что машинное время работы 8 мин, время занятости – 2 мин. Построить график многостаночной работы.

Для подготовки к письменной контрольной работе использовать:

1. Курсова И.Я.;, Пушкина Л.И., Рубанова Н.В., Барановский А.Г., Организация производства и менеджмент в машиностроении. Организация производства и управление машиностроительным предприятием. Организация производства и управление предприятием. Часть 1, Часть 2.  Электронный курс лекций, размещенный на сайте кафедры.

Критерии положительной оценки по письменной контрольной работе – правильные ответы на 50% поставленных вопросов по каждому разделу работы.