ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Экономика и управление»

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВА

Методические рекомендации к практическим занятиям

для студентов специальности

1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии»

очной и заочной форм  обучения

Могилев 2018

УДК 658.5

ББК 65.290-80

О-64

# Рекомендовано к изданию

учебно-методическим отделом

Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Экономика и управление»  «8» октября  2018 г., протокол № 3

Составители:   ст. преподаватель  Л. И. Пушкина

Рецензент канд. экон. наук, доц.  Романькова Т.В.

Даны темы практических занятий по курсу «Организация производства», задачи для решения,  методические указания по их выполнению, а также список литературы.

Учебное-методическое издание

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Ответственный за выпуск

Технический редактор			А. А. Подошевко

Компьютерная верстка		        М. М. Дударева

Подписано в печать                   . Формат  60 х 84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.

Печать трафаретная.  Усл. печ. л.          .  Уч.-изд. л.          . Тираж 30 экз. Заказ №

Издатель и полиграфическое исполнение:

Государственное учреждение высшего профессионального образования

«Белорусско-Российский университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,

изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/156 от 24.01.2014.

Пр. Мира, 43, 212000, Могилев.

© ГУ ВПО «Белорусско-Российский

университет», 2018

Содержание

| Введение………………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| - Составление кроссвордов по терминологии экономики предприятия, организации производства. Изучение подходов к моделированию экономических объектов с учётом системной концепции……………. | 5 |
| - Математическая постановка оптимизационных задач для экономических объектов…………………......................................................... | 5 |
| - Аналитическое и графическое определение параметров простых производственных процессов…………..……………………………….... | 6 |
| - Аналитическое и графическое определение параметров сложных производственных циклов процессов …………………………………… | 10 |
| - Оценка эффективности сокращения длительности производственного цикла ………………………………………………………….. | 11 |
| - Определение параметров и построение планов-графиков работы поточных линий. Определение заделов на поточных линиях различных видов ………………………………………………………………… | 12 |
| - Определение производственной мощности. Определение оборотных фондов и запасов инструмента на предприятии. Определение нормативов и построение графиков планово-предупредительных ремонтов.……………………………………………………………………. | 15 |
| - Определение нормативов при организации энергетического хозяйства. Определение необходимого количества транспортных средств и оценка эффективности его использования…………………………… | 23 |
| Список литературы…………………………………………………… | 26 |

Введение

Изучение дисциплины «Организация производства» ориентировано на формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков решения конкретных задач в области организации и управления производственной системой.

Задачи курса «Организация производства» заключаются в том, чтобы обучающиеся овладели знаниями о  формах связи в пространстве и времени материально-вещественных факторов производства с трудом,  и  принципами оптимизации этих связей.

Методические рекомендации содержат задачи для решения по темам практических занятий, краткие методические указания по их выполнению, список литературы.

Методические рекомендации по дисциплины «Организация производства» будут способствовать   формированию  у обучающихся необходимых компетенций, предусмотренных учебной программой. Сформированные в процессе изучения дисциплины знания и навыки  будут в дальнейшем использованы для выполнения курсовых и дипломных работ.

1 Составление кроссвордов по терминологии экономики предприятия, организации производства. Изучение подходов к моделированию экономических объектов с учётом системной концепции

Методические указания

Составить кроссворд по терминологии экономики предприятия и организации производства.

Вопросы для обсуждения:

1 В чём сущность и место науки «Организация производства» среди наук о производстве?

2 Что является предметом и методом дисциплины «Организация производства»?

3 В чём сущность понятия «система» и какими свойствами она обладает?

4 Дать понятие предприятию как организационно-экономической системе и перечислить его основные функции.

5  Каковы признаки организационно-экономических систем?

6 Какие основные организационные и экономические преимущества  системного подхода к организации производства?

- Что такое экономический объект при системном подходе?

- Чем характеризуется структура экономического объекта?

- В чём сущность моделирования экономических объектов?

- Что такое модель?

- Что включает создание модели экономического объекта?

2 Математическая постановка  оптимизационных задач  для экономических объектов

Методические указания

Математическая постановка оптимизационной задачи требует выполнения следующих этапов:

- выбор критериев оптимальности из выходных параметров, которые

характеризуют эффективность и качество функционирования объекта;

2) выбор управляемых (оптимизируемых) параметров из внутренних, которые описывают свойства элементов экономического объекта и оказывают наиболее существенное влияние на выбранные критерии оптимальности;

- формирование целевой функции на основе определения аналитической зависимости критериев оценки от управляемых параметров;

- назначение прямых и функциональных ограничений на управляемые параметры; при этом прямые ограничения накладываются непосредственно на значения управляемых параметров, а функциональные ограничивают значения определенных функций от управляемых параметров;

- при решении многокритериальных оптимизационных задач

осуществляется формирование целевой функции на основе свертки выбранных критериев или их нормированных значений выходных параметров, выступающих в роли критериев оптимальности.

Если оптимизационная задача решается с использованием одного критерия оптимальности, то она называется однокритериальной и не требует выполнения последнего этапа при ее постановке. Так как свойства экономического объекта в общем случае могут характеризоваться множеством выходных параметров, то это может привести к необходимости использования двух и более критериев оптимальности. Такая оптимизационная задача называется многокритериальной и требует выполнения всех указанных этапов.

3 Аналитическое и графическое определение  параметров простых производственных процессов

Методические указания

Организация производства состоит в обеспечении рационального сочетания в пространстве и во времени основных, вспомогательных и обслуживающих трудовых процессов, в результате которого сырье, материалы и полуфабрикаты превращаются в готовую продукцию.

Процесс изготовления отдельной детали и отдельный сборочный процесс, состоящий из ряда последовательных операций, являются простыми производственными процессами.

Длительность производственного процесса, измеряемого календарным периодом времени между началом и окончанием процесса изготовления детали или всего изделия, называют производственным циклом.

Длительность производственного цикла превышает длительность технологического цикла на величину контрольных, транспортных, складских операций, естественных процессов и  время перерывов.

Длительность технологического цикла многооперационного процесса изготовления партии деталей зависит от многих факторов, в том числе и от способа передачи их с одной операции на другую.

При изготовлении партии одинаковых предметов труда может использоваться один из видов движения предметов по операциям: последовательный, параллельный и параллельно-последовательный.

При последовательном виде движения предметов труда детали на каждой операции обрабатываются целой партией. Передача деталей на последующую операцию производится после окончания обработки всех деталей данной партии на предыдущей операции.

Технологический цикл обработки деталей при последовательном  виде движения  определяется по формуле

(3.1)

где  – число деталей в партии, шт.;

– норма времени на i-й операции, мин;

– число рабочих мест на i-й операции.

Длительность технологического цикла можно определить графически.

При построении циклограммы последовательного вида движения партии деталей n (на примере четырёх операций) длительность цикла определяется по средней длительности каждой операции  (таблица 3.1).

Таблица 3.1 – График последовательного вида движения

| Операция | , ч | , ч | Ось времени в часах (минутах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Параллельный вид движения – это такой порядок передачи предметов труда, при котором каждая деталь (транспортная партия) передаётся на последующую операцию немедленно после окончания обработки на предыдущей операции.

Общая длительность технологического цикла при параллельном движении определяется по формуле

(3.2)

где  – величина транспортной (передаточной) партии, шт;

- максимальная по продолжительности операция, мин.

Правила построения графика (циклограммы) при параллельном виде движения предметов труда:

строится технологический цикл по первой транспортной партии (детали) на всех операциях без пролёживания между ними;

на операции с самым продолжительным операционным циклом строится цикл проведения работ по всей партии n без перерывов;

для всех транспортных партий (деталей), кроме первой, достраиваются операционные циклы на всех операциях, кроме самой продолжительной.

Пример построения графика при параллельном виде движения, если в партии n три передаточных партии p, приведён в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – График параллельного вида движения

| Операция | ti, ч | ti / ci, ч | Ось времени в часах (минутах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | t1 | t1 / c1 |  |
| 2 | t2 | t2 / c2 |  |
| 3 | t3 | t3 / c3 |  |
| 4 | t4 | t4 / c4 |  |

Параллельно-последовательный вид движения – это такой порядок передачи предметов труда, при котором выполнение последующей операции начинается до окончания обработки всей партии на предыдущей операции, т. е. имеется параллельность выполнения операций.

Общая продолжительность технологического цикла при параллельно-последовательном виде движения определяется как

(3.3)

где  – сумма минимальных (коротких) технологических циклов из каждой пары смежных операций.

При организации параллельно-последовательного движения возможны два варианта сочетания смежных операционных циклов:

– последующая операция длиннее предыдущей, тогда обработка первой детали на следующей операции может быть начата сразу же после обработки на предыдущей операции;

– последующая операция короче предыдущей, тогда начало обработки первой детали на последующей операции устанавливается таким образом, чтобы к моменту окончания обработки последней детали партии на предыдущей операции на последующей были обработаны все детали этой партии, кроме последней.

В примере, когда ; ; , график (циклограмма)  параллельно-последовательного движения имеет следующий вид (таблица 3.3).

Таблица 3.3 – График параллельно-последовательного вида движения

| Операция | , ч | , ч | Ось времени в часах (минутах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

Задачи для решения

Задача 1. Определить длительность технологического  цикла простого процесса. Размер партии  n = 10 шт. Размер передаточной партии p = 2 шт. Технологически процесс задан в табл. 3.1. Необходимо определить длительность технологического  цикла   механообработки  партии деталей при последовательном, параллельном и параллельно-последовательном движении,  построить циклограммы обработки.

Таблица 3.1 – Технологический процесс механообработки

| Показатели | Операция 1 | Операция 2 | Операция 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Норма времени , мин. | 4 | 14 | 5 |
| Число станков , шт. | 1 | 2 | 1 |

Задача 2. Определить длительность технологического цикла обработки партии изделий, состоящей из 10 штук  при последовательном, параллельном и параллельно-последовательном видах движения.

Построить циклограммы обработки изделий по каждому виду движения. Изделия  передаются с одной операции на последующую транспортными партиями    p = 2 шт.

Технологический процесс обработки изделия  представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Технологический процесс обработки изделия

| Операция | Норма времени, мин | Количество станков на операциях, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 Токарная | 2+j | 1 |
| 2 Расточная | 4+j | 1 |
| 3 Протяжная | 14+j | 2 |
| 4 Сверлильная | 12+j | 2 |
| 5 Зубофрезерная | 3+j | 1 |
| 6 Шлифовальная | 5+j | 1 |
| Примечание – j – номер варианта, заданного преподавателем |  |  |

4  Аналитическое и графическое определение  параметров сложных производственных циклов процессов

Методические указания

Сложные процессы образуются в результате сочетания ряда простых процессов. Определение длительности производственного цикла сложного процесса осуществляется на основе веерной (иерархической) диаграммы сборки изделия,    путём построения циклового графика его изготовления.

Общая продолжительность производственного цикла сложного изделия определяется как сумма циклов по наиболее продолжительной цепочке циклов взаимосвязанных простых процессов.

Задачи для решения

Задача 1. Собирается изделие, состоящее  из трёх сборочных единиц  и деталей. Исходные данные представлены в таблицах 2.3 и 2.4, а также на рисунке 4.1.

Таблица 4.1 – Длительность цикла изготовления деталей

| Деталь | Д1 | Д11 | Д12 | Д21 | Д31 | Д32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длительность цикла изготовления деталей, дн. | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 |

Таблица 4.2 – Длительность производственных циклов сборки сборочных единиц

| Узел | И | СБ1 | СБ2 | СБ3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длительность цикла сборки, дн. | 5 | 3 | 5 | 7 |

И

Д1

СБ1

СБ2

Д12

СБ3

Д11

Д21

Д31

Д32

Рисунок 4.1 – Веерная схема сборки изделия: Д – детали; СБ – сборочные единицы; И - изделие

Построить цикловой график изготовления изделия.  Определить общую продолжительность изготовления изделия и сборочных единиц, а также установить сроки запуска в производство всех деталей и узлов, если срок окончания изготовления изделия − 1 апреля.

5 Оценка эффективности сокращения длительности производственного цикла

Методические указания

Чем больше длительность цикла, тем больше оборотных средств требуется предприятию, тем длительнее период их оборота, тем на больший срок они оседают в производстве. Для экономии оборотных средств и ускорения их оборачиваемости необходимо стремиться к сокращению длительности  производственного цикла. Этого можно добиться следующими основными путями:

- применением отвечающей конкретным условиям производства,  системы движения предметов труда и соответствующего порядка оперативного планирования, обеспечивающих ритмичный ход работы во всех звеньях производства;

- снижение трудоёмкости основных (технологических) операций;

- совершенствованием процессов транспортировки, складирования и контроля и пр.

Задачи для решения

Задача 1. Определить длительность технологического цикла простого процесса обработки партии изделий, состоящей из 20 штук  при последовательном, параллельном и параллельно-последовательном видах движения, рассчитать достигаемое сокращение цикла () .

Построить циклограммы обработки изделий  по каждому виду движения. Изделия  передаются с одной операции на последующую транспортными партиями  p = 4 шт.

Технологический процесс обработки изделий  представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Технологический процесс обработки изделия

| Операция | Норма времени, мин | Количество станков на операциях, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3+j | 1 |
| 2 | 14+j | 2 |
| 3 | 18+j | 2 |
| 4 | 5+j | 1 |
| Примечание – j – номер варианта, заданного преподавателем |  |  |

Задача 2. Определить аналитически и графически длительность технологического цикла обработки партии деталей из 16 шт. Детали обрабатываются параллельно. Размер транспортной партии р = 4 шт. Технологический процесс обработки представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Технологический процесс обработки изделия

| Номер операции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма времени, мин | 3 | 10 | 12 | 4 | 1 |
| Число станков | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |

Как изменится технологический цикл, если размер партии удвоить? Определить аналитически и графически.

Как изменится длительность технологического цикла, если операция № 3 будет разделена на две (каждая по шесть минут), каждая из которых выполняется на одном станке? Определить аналитически. Сделать вывод.

6 Определение параметров  и построение планов-графиков работы  поточных линий. Определение  заделов на поточных линиях различных видов

Методические указания

Такт потока определяется по формуле

(6.1)

где  – действительный фонд времени работы поточной линии (за сутки, смену) с учётом регламентированных перерывов, ч;

– программа запуска (выпуска) изделий в натуральном выражении за этот же период времени, шт.

Число рабочих мест (расчётное) на i-й операции поточной линии рассчитывается по формуле

(6.2)

где   штучное время на выполнение i-й операции, мин.

Коэффициент загрузки рабочих мест (оборудования) на каждой операции определяется по формуле

(6.3)

где  принятое число рабочих мест на i-й операции.

Средний коэффициент загрузки рабочих мест на поточной линии, рассчитывается по формуле

(6.4)

Рабочая длина поточной лини и (рабочей части конвейера) определяется по формуле

(6.5)

где   шаг конвейера (расстояния между рабочими местами), м;

− общее количество рабочих мест, расположенных по одной стороне линии.

Скорость движения конвейера поточной линии зависит от шага и такта линии:

(6.6)

В поточном производстве различают технологический, транспортный, страховой и межоперационный оборотный заделы.

Технологический задел рассчитывается:

(6.7)

где        - размер транспортной партии, шт.

Транспортный задел рассчитывается:

(6.8)

Страховой задел             принимается как 5-10%  от сменного задания выпуска.

Максимальная величина межоперационного оборотного задела рассчитывается:

(6.9)

где  − период работы на смежных операциях при неизменном количестве работающего оборудования, мин;

− число единиц оборудования (рабочих мест) на смежных (i-й и i+1) операциях в течение периода ;

,  − норма времени на этих операциях, мин.

Задачи для решения

Задача 1. На прерывной поточной линии (ППЛ) обрабатывается изделие.

Необходимо:

− определить такт линии, количество рабочих мест на операциях и их загрузку;

− составить план-график работы оборудования и рабочих на линии;

− определить штат рабочих на линии, учитывая возможность совмещения;

− рассчитать величину технологического, транспортного, страхового задела  и оборотных заделов. Составить график  движения оборотных межоперационных заделов.

Суточная программа для линии − 220 шт. Линия работает в две смены по 8 часов. В течение смены на линии предусмотрены 2 регламентированных перерыва по 20 минут. Период комплектования задела – смена. Технологический процесс представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Технологический процесс

| Операция | Норма времени, мин |
| --- | --- |
| 1 Токарная | 6,4 |
| 2 Фрезерная | 5,6 |
| 3 Сверлильная | 2,4 |
| 4 Строгальная | 5,6 |
| 5 Шлифовальная | 4,0 |

Все расчеты свести в таблицу 6.2.

Таблица 6.2 – План-график работы оборудования и рабочих на ППЛ

| Номер опера-ции | Норма времени ti, мин | ср | сп | Номер станка | Загрузка станка, % | Время работы станка, мин | Испол-нитель | Период комплектования задела R, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Движение оборотных заделов на лини может быть показано графически в виде эпюр в таблице 6.3

Таблица 6.3 – График движения межоперационных оборотных заделов

| Номер операции | Период комплектования задела R, мин. |
| --- | --- |
| 1 |  |
| Задел между 1 и 2 |  |
| 2 |  |
| … | … |

Задача 2. На прерывно-поточной линии изготавливается изделие. Суточная программа выпуска изделий − 150 шт. Режим работы двухсменный, продолжительность смены – 8 ч. Регламентированные перерывы – 30 мин за смену. Шаг конвейера – 2 м. Нормы времени по операциям представлены в таблице 6.4.

Таблица 6.4 – Нормы времени по операциям

| Операция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма времени, мин | 2,5 | 7,4 | 3,5 | 2,6 | 5,0 | 12,5 | 5,1 |

Определить такт линии, число рабочих мест по операциям, длину и скорость конвейера.

Задача 3. Рассчитать и построить план-график работы прерывно-поточной линии, определить количество рабочих с учётом совмещения профессий, рассчитать величину межоперационных оборотных заделов и построить график их движения.

Сменный фонд времени работы линии − 480 мин, время регламентированных перерывов − 30 мин за смену. Сменная программа выпуска − 100 шт. Период комплектования задела – смена. Нормы времени по операциям представлены в таблице 6.5.

Таблица 6.5 – Нормы времени по операциям

| Операция | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормы времени, мин | 7 + 0,1j | 3 + 0,3j | 12 + 0,1j | 2 + 0,3j |
| Примечание − j – номер варианта, указанного преподавателем |  |  |  |  |

7 Определение производственной мощности. Определение оборотных фондов и запасов инструмента  на предприятии. Определение нормативов и построение графиков планово-предупредительных ремонтов

Методические указания

Производственная мощность предприятия определяется по мощности ведущих цехов, участков, агрегатов.

Основными показателями использования производственной мощности являются коэффициент использования среднегодовой производственной мощности и коэффициент загрузки оборудования.

Производственная мощность агрегата (станка) определяется как

,                                           (7.1)

где  − производительность агрегата (станка) в единицу времени, шт./ч.

Производственная мощность группы однородного оборудования рассчитывается как

кв ,                                          (7.2)

где  − действительный (эффективный) фонд работы оборудования, ч;

− количество установленных единиц оборудования в группе, шт.;

− норма времени на обработку единицы продукции, ч;

кв   - коэффициент выполнения норм.

Действительный (эффективный) фонд времени работы единицы оборудования

,                            (7.3)

где  − номинальный фонд времени работы единицы оборудования, ч;

− коэффициент, учитывающий время пребывания оборудования в планово-предупредительном ремонте;

Пр − процент планового простоя оборудования в ремонте, %.

Номинальный фонд времени работы единицы оборудования

,                                         (7.4)

где  − число рабочих дней работы оборудования;

− режим работы оборудования (количество смен);

− продолжительность смены, ч.

Среднегодовая производственная мощность предприятия

,                              (7.5)

где  − входная производственная мощность (на начало планируемого периода);

− введенная и выбывшая мощности соответственно в течение периода;

− количество месяцев действия введённых мощностей до конца года;

− количество месяцев до конца года с момента выбытия мощностей.

Выходная производственная мощность, т. е. мощность на конец периода, определяется по формуле

.                                (7.6)

Коэффициент использования производственной мощности

,                                            (7.7)

где  − фактический объём производства в тех же единицах измерения, что и мощность предприятия.

Расчет расхода режущего инструмента (норма расхода) определенного типоразмера на годовую программу  осуществляется по формуле

(7.8)

где  – число деталей, обрабатываемых данным инструментом по годовой программе, шт.;

– машинное время на одну деталеоперацию, мин;

– число инструментов, одновременно работающих на станке, шт.;

– машинное время работы инструмента до полного износа, ч;

– коэффициент преждевременного износа инструмента (принимается      = 0,05).

Норма  износа режущего инструмента определяется по формуле

(7.9)

где  – допустимая величина стачивания рабочей части инструмента при заточках, мм;

– средняя величина снимаемого слоя при каждой заточке, мм;

– стойкость инструмента, т. е. машинное время его работы между двумя переточками, ч.

Норма запаса инструмента на центральном инструментальном складе устанавливается в соответствии с системой «минимум–максимум».

По системе «минимум-максимум» создается три нормы запаса:

1) минимальная норма запаса  создается на случай задержки исполнения заказа на изготовление инструмента или перерасхорда его цехами;

2) норма запаса, соответствующая точке заказа, при которой выдается заказ на изготовление или приобретение очередной партии инструмента:

(7.10)

где  – период времени между моментом выдачи заказа и поступлением инструмента на центральный инструментальный склад, дни;

– средневной расход инструмента за период исполнения заказа, шт.

3) максимальная норма запаса  достигается в момент поступления заказа минструмента, определяется по формуле

(7.11)

где  – время между двумя поступлениями партий инструмента (длительность цикла), дн.

Ремонтное хозяйство предприятия базируется на системе планово-предупредительного ремонта (система ППР).

Система ППР базируется на точно установленных нормативах: длительности ремонтного цикла и его структуре, продолжительности межремонтного и межсмотрового периодов, категории сложности ремонта, нормах затрат рабочего времени и простоев оборудования в ремонте.

Длительность ремонтного цикла определяется по формуле

(7.12)

где  − нормативное время работы станка в течение ремонтного цикла, (для металлорежущих станков – 16800 ч);

− коэффициент, учитывающий тип производства (для массового и крупносерийного – 1,0 для серийного – 1,3, для мелкосерийного и единичного – 1,5);

− коэффициент, учитывающий род обрабатываемого материала для металлорежущих станков нормальной точности (при обработке стали − 1,0, алюминиевых сплавов – 0,75, чугуна и бронзы – 0,8);

− коэффициент, учитывающий условия эксплуатации оборудования (для металлорежущих станков в нормальных условиях механического цеха при работе металлическим инструментом – 1,1, для станков, работающих абразивным инструментом без охлаждения, – 0,7);

− коэффициент, учитывающий особенности весовой характеристики станков (для лёгких и средних металлорежущих станков – 1,0, для крупных и тяжёлых – 1,35, для особо тяжёлых и уникальных – 1,7).

Структура ремонтного цикла, т. е. перечень последовательных работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования, приведена в таблице 7.1.

Межремонтный период определяется по формуле

(7.13)

где ,  − число средних и текущих ремонтов на один ремонтный цикл соответственно.

Межсмотровый период (периодичность технического обслуживания) рассчитывается по формуле

(7.14)

где  − число осмотров за ремонтный цикл.

Таблица 7.1 − Структура ремонтного цикла

| Оборудование | Количество |  |  | Структура ремонтного цикла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ремонтов |  | осмот-ров |  |
|  | средних | текущих |  |  |
| Лёгкие и средние станки массой до 10 т со сроком службы: св. 10 лет до 10 лет | 2 1 | 6 4 | 9 6 | К-ТО-Т-ТО-Т-ТО-С-ТО-Т-ТО-Т-ТО-С-ТО-Т-ТО-Т-ТО-К К-ТО-Т-ТО-Т-ТО-С-ТО-Т-ТО-Т-ТО-К |
| Крупные и тяжёлые станки массой 10…100 т | 2 | 6 | 27 | К-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-С-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-С-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-К |
| Особо тяжёлые металлорежущие станки массой св. 100 т и уникальные | 2 | 9 | 36 | К-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-С-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-С-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-К |

Трудоёмкость ремонтных работ и технического обслуживания в течение ремонтного цикла рассчитывается по количеству и сложности установленного оборудования, продолжительности и структуре ремонтного цикла, утверждённым нормам затрат труда на единицу ремонтной сложности по формуле

(7.15)

где , ,,  − количество ремонтных единиц (категория сложности) оборудования соответствующих ремонтных работ;

, , ,  − нормы времени на одну ремонтную единицу капитального, среднего, текущего ремонта и технического обслуживания соответственно (таблица 7.2).

Простои оборудования из-за ремонта i-го вида определяются по нормам простоя в ремонте и количеству ремонтных единиц ремонтируемого оборудования по формуле

(7.16)

где  − норма простоя в ремонте на одну ремонтную единицу по i-му виду ремонтных работ (таблица 7.3), сут;

− количество ремонтных единиц оборудования по i-м видам ремонтных работ.

Таблица 7.2 − Нормы времени ремонтных работ на одну ремонтную единицу

| Ремонтная операция | Нормы времени, ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | слесарных | станочных | прочих ремонтных работ (окрасочные, сварочные и др.) | всего |
| Техническое обслуживание перед капитальным ремонтом | 1,0 | 0,1 | − | 1,1 |
| Техническое обслуживание | 0,75 | 0,1 | − | 0,85 |
| Текущий (малый) ремонт | 4,0 | 2,0 | 0,1 | 6,1 |
| Средний ремонт | 16,0 | 7,0 | 0,5 | 23,5 |
| Капитальный ремонт | 25,0 | 10,0 | 2,0 | 35,0 |

Таблица 7.3 − Нормы простоя в ремонте на одну ремонтную единицу

В сутках

| Ремонтная операция | Работа бригады |  |
| --- | --- | --- |
|  | в одну смену | в две смены |
| Текущий (малый) ремонт | 0,25 | 0,14 |
| Средний ремонт | 0,65 | 0,33 |
| Капитальный ремонт | 1,00 | 0,54 |

Величина трудоёмкости ремонтных работ и технического обслуживания является основой для определения численности ремонтных рабочих:

(7.17)

где − годовая трудоёмкость ремонтных работ и технического обслуживания, ч;

− годовой действительный фонд времени работы одного рабочего, ч;

− коэффициент выполнения норм выработки,  = 1,05…1,2.

Задачи для решения

Задача 1. Определить производственную мощность токарного участка из 28 станков; планируемый коэффициент выполнения норм − 1,15; норма времени на одну деталь − 35 мин; число рабочих дней в году − 255; оборудование работает в две смены; продолжительность смены – 8 ч; плановые простои на ремонт оборудования – 6 %.

Задача 2. Определить входную, выходную и среднегодовую мощность предприятия на основе данных, приведённых в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Исходные данные

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Количество станков на начало года, ед. Производительность одного станка, шт./ч Годовой фонд времени работы станка, ч Введено в эксплуатацию в феврале станков, шт. Выведено из эксплуатации станков, шт. в июне в ноябре | 435 15 3870 11 4 3 |

Задача 3. Определить производственную мощность цеха и его фактический выпуск продукции. Исходные данные: в цехе имеются 35 однотипных станков, норма времени на обработку единицы продукции − 0,7 ч. Цех работает в две смены по 8 ч каждая. Плановые простои на ремонт оборудования − 5 % режимного фонда времени. Коэффициент использования производственной мощности − 0,78. В отчетном году 255 рабочих дней.

Задача 4. Производственная программа участка − 3000 изделий в год, в каждом изделии (10 + j) деталей обрабатываются режущим инструментом.

Коэффициент машинного времени  = 0,8. Время между двумя  поступлениями  инструмента на центрально-инструментальный склад (ЦИС) – 21 день.

Таблица 7.5 − Исходные данные

| Инструмент | Длина рабочей части L, мм | Толщина снимае-мого слоя при переточке l, мм | Стойкость инструмента , ч | Штучное время обработки детали, ч | Количество инструмента, применяемого одновременно, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резец проходной | 5,1 | 0,7 | 2,4 | 4,50 | 1 |
| Резец подрезной | 2,8 | 0,4 | 2,4 | 2,75 | 3 |
| Фреза червячная | 7,3 | 0,6 | 4,0 | 3,60 | 1 |

Определить:

1)расходный фонд инструмента для выполнения годовой программы;

2) число занятых станков при пятидневной неделе и двухсменной работе по 8 ч;

3) запас-максимум в ЦИСе, если запас-минимум равен полумесячной потребности.

Необходимые исходные данные представлены в таблице 7.5.

Задача 5. Рассчитать длительность ремонтного цикла, межремонтного периода и периодичность технического обслуживания лёгкого токарно-револьверного станка, выпущенного в 2015 г. (10-й месяц) и работающего в условиях механического цеха крупносерийного производства на операции обточки алюминиевых втулок. Станок 12-й категории ремонтной сложности работает в две смены. Построить план-график ремонтных работ станка (таблица 7.6) на предстоящий  год. Определить трудоёмкость ремонтных работ и численность ремонтных рабочих.

Таблица 7.6 − План-график планово-предупредительных ремонтов станка на 20__г.

| Вид обо-рудо-вания | Кате-гория слож-ности ремон-та | Дата пос-лед-него кап-ремо-нта | Пос-лед-ний ремо-нт | Вид и трудоёмкость ремонтов по месяцам 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего тру-доём-кость, ч | Про-стои, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |

Задача 6. Станок металлорежущий, категория по массе средняя, используется для обработки заготовок из различных материалов ( =0,75) металлическим инструментом в нормальных условиях механического цеха, в серийном типе производства. Режим работы двухсменный. В структуре ремонтного цикла шесть текущих ремонтов, два средних и девять технических обслуживаний.

Определить для станка длительность ремонтного цикла, межремонтного периода и периодичность технического обслуживания.

- Определение нормативов при организации энергетического хозяйства. Определение необходимого количества транспортных средств и оценка эффективности его использования

Методические указания

Количество электроэнергии для производственных целей (плавка, термообработка, сварка и т. д.) рассчитывается по формуле

(8.1)

где  − суммарная установленная мощность электромоторов оборудования, кВт;

− эффективный фонд времени работы потребителей электроэнергии за планируемый период (месяц, квартал, год), ч;

− коэффициент загрузки оборудования;

− средний коэффициент одновременной работы потребителей электроэнергии;

− коэффициент полезного действия питающей электрической сети;

− коэффициент полезного действия установленных электромоторов.

Количество электроэнергии для производственных целей можно рассчитать также по следующим формулам:

(8.2)

(8.3)

где  − коэффициент спроса потребителей электроэнергии;

− коэффициент мощности установленных электродвигателей;

− коэффициент машинного времени электроприёмников (машинное время работы оборудования);

− эффективный фонд работы оборудования, ч.

Количество электроэнергии для освещения помещений рассчитывается по формулам

(8.4)

где  − число светильников (лампочек) на участке, в цехе, на предприятии, шт.;

− средняя мощность одной лампочки, Вт;

− норма освещения 1 м2 площади, Вт/ м2;

− площадь здания, м2.

Количество сжатого воздуха для производственных целей (в метрах кубических) определяется по формуле

(8.5)

где 1,5 − коэффициент, учитывающий потери сжатого воздуха в трубопроводах и в местах неплотного их соединения;

− расход сжатого воздуха при непрерывной работе воздухоприемника, м3/ч;

− коэффициент использования воздухоприемника во времени;

m − число наименований воздухоприемников.

На предприятиях используются различные схемы маршрутов: маятниковые, веерные, кольцевые и смешанные.

Количество транспортных средств, необходимых для межцеховых перевозок, может быть определено следующим образом:

− при маятниковой схеме

(8.6)

(8.7)

где  – масса перевозимого груза, т;

– грузоподъемность транспортного средства, т;

– коэффициент использования грузоподъемности транспортного средства;

– эффективный фонд времени работы транспортного средства для односменного режима, мин;

– коэффициент сменности;

– продолжительность погрузки, мин;

– продолжительность разгрузки, мин;

l – расстояние между пунктами отправления и назначения груза, м;

– средняя скорость движения транспортного средства;

− при кольцевой схеме количество транспортных средств определяется как и при маятниковой схеме, только

(8.8)

где m – количество точек доставки.

Задачи для решения

Задача 1. Определить потребность в силовой электроэнергии для участка механического цеха за год на основе следующих данных (таблица 8.1).

Режим работы участка − двухсменный. Продолжительность рабочей смены − 8 ч. Число рабочих дней в году − 260. Потери времени на плановые ремонты − 5 %.

Таблица 8.1– Состав оборудования участка

| Оборудование | Установленная мощность двигателей, кВт | Коэффициент мощности установленных электродвигателей | Коэффициент машинного времени работы станков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Токарно-винторезные | 40 | 0,8 | 0,7 |
| 2 Токарно-револьверные | 36 | 0,7 | 0,8 |
| 3 Вертикально-фрезерные | 25 | 0,8 | 0,8 |
| 4 Горизонтально-фрезерные | 15 | 0,8 | 0,8 |
| 5 Вертикально-фрезерные | 20 | 0,6 | 0,7 |

Задача 2. Определить потребность в электроэнергии для освещения цеха, если в нем установлено  = 50 люминесцентных светильников; средняя мощность каждого из них   = 100 Вт. Время горения светильников в сутки – 15 ч. Коэффициент одновременного горения светильников  = 0,75. Число рабочих дней в месяце – 22.

Задача 3. Мощность установленного в цехе оборудования = 448,2 кВт; средний коэффициент полезного действия электромоторов = 0,9; средний коэффициент загрузки оборудования  = 0,8; средний коэффициент одновременной работы оборудования  = 0,7; коэффициент полезного действия питающей электрической сети  = 0,96; плановый коэффициент спроса по производственному корпусу = 0,6. Режим работы цеха − двухсменный, по 8 ч. Потери времени на плановые ремонты − 5 %. Определить экономию (перерасход) силовой электроэнергии за год.

Задача 4. Определить потребность цеха в сжатом воздухе за месяц, если он используется на 35 станках. Среднечасовой расход сжатого воздуха на одном станке − 10 м3. Коэффициент утечки сжатого воздуха − 1,5. Коэффициент использования станков во времени -0,85, а по мощности − 0,75. Режим работы оборудования цеха – двухсменный. Продолжительность рабочей смены – 8 ч. Число рабочих дней в месяц – 21. Потери времени на плановые ремонты − 6 %.

Задача 5. Определите необходимое число транспортных средств для внутризаводской перевозки грузов.

Транспортные средства движутся по кольцевому маршруту и должны обслужить грузопоток, равный 40 т в смену. Грузоподъемность транспортного средства 1,2 т. Коэффициент использования грузоподъемности 0,96. Длина пути 240 м. Средняя скорость 20 м/мин. Число пунктов доставки грузов – 6. Продолжительность одной загрузки – 8 мин, разгрузки – 3 мин.

Задача 6. За смену перевозится 25 т сырья. Расстояние между складом и цехом – 280 м. Коэффициент грузоподъемности – 0,8. Грузоподъемность вагонетки – 300 кг. Время погрузки – 3 мин, разгрузки – 4 мин, средняя скорость движения 100 м/мин. Продолжительность смены 7 часов, подготовительно-заключительное время – 5 %. Определите потребное количество вагонеток.

Список литературы

1 Туровец, О.Г. Организация производства и управление предприятием: учебник/ О.Г. Туровец.- М.: ИНФРА-М, 2015 -506 с.

2 Менеджмент: учебно-практическое пособие / А. В. Игнатьева [и др.]. − Москва: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2013. – 284 с.

3 Афитов, Э. А. Планирование на предприятии (организации): учебник / Э. А. Афитов.  – Минск: Новое знание; ИНФРА-М, 2015 − 344 с.

4 Переверзев, М.П.  Организация производства на промышленных предприятиях: учеб. пособие/ М.П. Переверзев. - М.: ИНФРА-М, 2016 - 332 с.