МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Экономика и управление»

# ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

#### Методические рекомендации к  дипломному проектированию

для студентов специальности 1-37 01 06

«Техническая эксплуатация автомобилей

(по направлениям)»; 1-37 01 07 «Автосервис»

###### Могилев 2019

# УДК 338.45:69

ББК  65.31

Э 40

### Рекомендовано к изданию

учебно-методическим отделом

Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Экономика и управление» «16» сентября 2019 г., протокол № 2

Составитель: ст. преподаватель Н.В. Рубанова,

ст. преподаватель И.Я.. Курсова

Рецензент канд. экон. наук, доц. ____________________

Методические рекомендации к дипломному проектированию  для студентов  специальности 1-37 01 06  «Техническая эксплуатация автомобилей» и 1-37 01 07 «Автосервис»  предназначены для выполнения расчетов по организационно-экономической части дипломного проекта.

### Учебно-методическое издание

### ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Ответственный за выпуск    	И. В. Ивановская

Технический редактор         	А. А. Подошевко

Компьютерная верстка        	Н. П. Полевничая

Подписано в печать                        . Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.

Печать трафаретная. Усл. печ. л.            . Уч.-изд. л.           . Тираж  30  экз.  Заказ №

Издатель и полиграфическое исполнение:

Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования

«Белорусско-Российский университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,

изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/156 от 07.03.2019 г.

Пр-т Мира, 43, 212022, Могилев.

© Белорусско-Российский

университет, 2019

Содержание

| Общие положения……………………………………………………........ | 4 |
| --- | --- |
| - Обоснование экономической целесообразности создания автотранспортной организации……………………………………………………........... | 5 |
| - Инвестиции в предприятие……………………………....................... | 5 |
| - Себестоимость перевозок………………………….………………….. | 7 |
| - Доходы, прибыль и рентабельность……………………………..…… | 9 |
| - Определение точки безубыточности перевозок………………..……. | 11 |
| - Обоснование срока возврата инвестиций…………………………….. | 12 |
| - Обоснование экономической целесообразности создания организации автосервиса………………………………………………………………………. | 13 |
| - Исходные данные………………………….…………………………… | 13 |
| - Расчет капитальных вложений и амортизационных отчислений…… | 14 |
| - Расчет себестоимости услуг……………………………………………. | 14 |
| - Прибыль и объем реализации…………………………………..……… | 19 |
| - Показатели эффективности……………………………………………. | 20 |
| - Обоснование срока возврата инвестиций……………………………. | 21 |
| - Обоснование экономической целесообразности проекта реконструкции производственных подразделений автотранспортной организации…… | 21 |
| - Исходные данные………………………………………………………. | 21 |
| - Расчет инвестиций в проект реконструкции участка (зоны, отделения)… | 23 |
| - Расчет издержек производства……………………………………………. | 25 |
| - Расчет тарифа на услуги (работы)………………………………………… | 33 |
| - Расчет выручки и прибыли……………………………………………….. | 33 |
| - Расчет показателей эффекта и эффективности проекта реконструкции… | 33 |
| Выводы………………………………………………………………………… | 35 |
| Приложение А…………………………………………………………………. | 36 |
| Приложение Б…………………………………………………………………. | 38 |
| Список литературы……………………………………………………….. | 39 |

Общие положения

Методические рекомендации предназначены для выполнения организационно-экономической части дипломных проектов по специальности 1-37 01 06 «Техническая эксплуатация автомобилей» и 1-37 01 07 «Автосервис».

Методические рекомендации предусматривают экономические расчеты по трем направлениям:

1) обоснование экономической целесообразности создания автотранспортных организаций, занимающихся перевозками грузов и пассажиров;

2) обоснование экономической целесообразности создания автосервисных организаций;

3) обоснование экономической целесообразности реконструкции производственных подразделений автотранспортной организации.

Содержание экономической части дипломного проекта обуславливается тематикой проекта. В зависимости от тематики дипломных проектов экономические расчеты ведутся по одному из трех разделов данных методических рекомендаций. Содержание расчетов согласовывается с консультантом проекта по экономической части.

При расчетах следует использовать имеющиеся отраслевые справочные и нормативные материалы, данные ведущих автотранспортных организаций, а также материалы, собранные во время практики.

1 Обоснование экономической целесообразности создания автотранспортной организации

Экономическое обоснование целесообразности создания автотранспортной организации включает расчеты инвестиций в предприятие, себестоимости перевозок, доходов, прибыли, рентабельности, точки безубыточности, срока окупаемости инвестиций.

Исходные данные для расчета приводятся в таблице 1.

Таблица 1- Исходные данные

| Наименование | Источник информации | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Марка подвижного состава |  |  |  |
| 2 Списочное количество транспортных единиц, ед. |  |  |  |
| 3 Грузоподъемность (пассажировместимость), т (чел.) |  |  |  |
| 4 Число водителей, чел. |  |  |  |
| 5 Цена транспортной единицы, р. |  |  |  |
| 6 Месячная тарифная ставка первого разряда, р. |  |  |  |
| 7 Норма расхода топлива на 100 км пробега, л | [1] |  |  |
| 8 Норма расхода топлива на 100 т. км транспортной работы, л | [1] |  |  |
| 9 Норма расхода топлива на одну ездку, л | [1] |  |  |
| 10 Общий пробег автомобилей, км |  |  |  |
| 11 Коэффициент дополнительного расхода топлива |  |  |  |
| 12 Цена одного литра топлива, р. |  |  |  |
| 13 Норма затрат на ремонт и восстановление шин на 1000 км пробега, % | [2] |  |  |
| 14 Цена одной шины, р. |  |  |  |
| 15 Коэффициент учета транспортно-заготовительных расходов |  |  |  |
| 16 Количество ходовых колес |  |  |  |

1.1 Инвестиции в предприятие

При расчете инвестиций в новую автотранспортную организацию, занимающуюся  перевозкой грузов или пассажиров, учитываются капиталовложения в подвижной состав, производственно-техническую базу предприятия, оборотные средства. Результаты сводятся в таблицу 1.

Таблица 2 – Инвестиции в предприятие

| Наименование | Обозначение | Стоимость, р. |
| --- | --- | --- |
| 1 Подвижной состав |  |  |
| 2 Производственно- техническая база |  |  |
| 2.1 Здания |  |  |
| 2.2 Сооружения и передаточные устройства |  |  |
| 2.3 Оборудование, производственный инструмент и инвентарь |  |  |
| 3 Оборотные средства |  |  |
| Итого |  |  |

Капитальные вложения  в подвижной состав  определяются по формуле

(1)

где n – виды транспортных единиц.

Капитальные вложения в производственно-техническую базу определяются по формуле

(2)

Стоимость зданий определяется по формуле

(3)

где  – стоимость строительства 1 м2 здания (согласовывается с руководителем экономической части дипломного проекта), р.;

– площадь зданий, м2.

Стоимость сооружений и передаточных устройств ориентировочно принимается в размере 20 – 30 % от стоимости зданий.

Стоимость оборудования, производственного инструмента и инвентаря () принимается из технологического расчета дипломного проекта. Если в технологическом расчете приводится стоимость оборудования только по одной зоне или участку, то в этом случае стоимость оборудования по всему предприятию укрупненно рассчитывается методом удельных показателей по формуле

(4)

где  – стоимость оборудования зоны (участка), р;

– площадь участка (зоны), м2;

– площадь производственного корпуса и корпуса уборочно-моечных работ, м2.

Стоимость оборотных средств (запасы товарно-материальных ценностей и наличность) может быть принята в размере 6…8 % от  ( + ).

1.2 Себестоимость перевозок

Себестоимость перевозок определяется в соответствии с Положением о порядке формирования тарифов на перевозку грузов и пассажиров автомобильным транспортом в Республике Беларусь.

Расчет себестоимости перевозки осуществляется по следующим статьям затрат:

- Заработная плата водителей

(5)

где  – кратный размер тарифной ставки первого разряда (приложение А);

– коэффициент повышения тарифной ставки первого разряда;

– коэффициент учета премий и доплат ( = 1,4 - 2) (3)

- Отчисления в бюджет от средств на оплату труда

(6)

где  – коэффициент отчислений на социальные нужды.

- Топливо

а) для бортовых автомобилей

(7)

где Р –объем транспортной работы, ткм.

Укрупненно объем транспортной работы можно определить по формуле

(8)

где  – коэффициент использования пробега;

– коэффициент использования грузоподъемности.

б) для самосвалов

(9)

где  – количество ездок самосвалов за год

(10)

где Q – годовой объем перевозок, т.

- Смазочные и другие эксплуатационные материалы

(11)

где  – коэффициент учета затрат на смазочные и другие эксплуатационные материалы, (=0,12…0,15).

- Ремонт и приобретение автомобильных шин

(12)

- Ремонт и техническое обслуживание подвижного состава

- заработная плата рабочих, занятых ТО и ремонтом транспортных средств

(13)

- материальные затраты

(14)

- смазочные материалы

(15)

, ,  – соответствующие нормы по статьям на 1000 км пробега [3];

– индекс цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения на момент расчета нарастающим итогом;

– часовая тарифная ставка ремонтного рабочего, действующая в организации.

(16)

где  – тарифный коэффициент соответствующего разряда для ремонтного рабочего (3-й разряд – 1,35; 4-й разряд – 1,57; 5-й разряд – 1,73; 6-й разряд – 1,9);

– месячный фонд рабочего времени, ч;

– коэффициент повышения тарифной ставки первого разряда.

- Амортизация подвижного состава

(17)

где  – норма амортизации, %.

Ориентировочно

(18)

– пробег автомобиля до капитального ремонта, км.

- Общехозяйственные (накладные) расходы

(19)

где  – коэффициент накладных расходов.

Себестоимость перевозок определяется как сумма затрат

(20)

1.3 Доходы, прибыль и рентабельность

Доходы АТП – это выручка предприятия за выполненные работы, оказанные услуги и выпущенную продукцию.

Основа дохода АТП – это доход от перевозок.

а) Для грузовых перевозок:

(21)

где n – марки автомобилей;

– тариф за 1 км пробега автомобиля i-й марки, р. ;

– годовой пробег автомобилей i-й марки, км.

Тариф за 1 км пробега автомобиля:

(22)

где  – себестоимость 1 км пробега, р.

(23)

где  – себестоимость перевозок по данной марке подвижного состава, р.

– прибыль, приходящаяся на 1 км пробега, р.

(24)

– рентабельность перевозок, % (может быть принята в размере 10–20 %);

– косвенные налоги, включаемые в тариф:

(25)

где h – суммарная ставка налогов, включаемых в цену, %.

б) Для перевозок пассажиров автобусами в пределах города:

(26)

где  – тариф на  перевозку одного пассажира (принимается на момент расчета), р.;

– количество перевезенных пассажиров, чел.

в) Для перевозок пассажиров междугородним и пригородным автотранспортом доход определяется по формуле:

(27)

где n – марки автобусов;

– тариф за перевозку пассажира на 1 км i-ой маркой автобуса, р.;

– пассажирооборот по i-ой марке, пасс.-км.

г) 	Для перевозок пассажиров автомобилями-такси:

(28)

где  – тариф за 1 км оплачиваемого пробега, р.;

– оплачиваемый  пробег, км;

– тариф за посадку, р.;

– количество заказов.

Прибыль предприятия от перевозок может быть найдена следующим образом:

(29)

где  – налоги, выплачиваемые из выручки,

(30)

где  – себестоимость перевозок,

Рентабельность капитала (общая рентабельность) – это отношение прибыли к сумме капиталовложений:

(31)

Рентабельность перевозок – это отношение прибыли к себестоимости перевозок:

(32)

Рентабельность продаж (реализации)– это отношение прибыли к выручке от перевозок (доходу):

(33)

1.4 Определение точки безубыточности перевозок

Точка безубыточности – это объем перевозок в натуральном выражении, при котором затраты на перевозки равны доходу, а прибыль равна нулю. Она рассчитывается двумя методами – аналитическим и графическим.

Аналитически точку безубыточности можно рассчитать по формуле:

(34)

где  – тариф за единицу, р.;

– переменные издержки на единицу, р.;

ОХР – общехозяйственные расходы  или постоянные издержки, р.

Особенностью перевозок является то, что большая часть издержек может быть отнесена к переменным, так как они пропорциональны выполняемой работе (перевозкам) и нормируются на 100 или 1000 км пробега.

Для грузовых перевозок

(35)

Для пассажирских перевозок

(36)

1.5 Обоснование срока возврата инвестиций

Инвестиции (капитальные вложения) окупаются чистым доходом (прибыль плюс амортизация). Однако если инвестиционный проект реализуется за период больше года, то вносимые капиталовложения и полученная прибыль в первые годы проекта, равные количественно капвложениям и прибыли последующих лет, неадекватны по покупательной способности. На это влияет упущенная выгода от отвлечения капитала за рассматриваемый промежуток времени. Для этого, чтобы текущую стоимость по годам проекта привести в сопоставимый вид, ее надо дисконтировать. Приведение стоимости к одному моменту времени в нашем случае – это год начала проекта, который осуществляется с помощью коэффициента дисконтирования :

(37)

где  – нормативный коэффициент приведения. Принимается на уровне ставки рефинансирования НБ Республики Беларусь.

t – текущий год вложения и поступления средств.

По годам находится чистая текущая стоимость (ЧТС) как сальдо (разница) между вложением капитала (отток наличности) и поступлением чистого дохода (приток наличности).

Тот год, в котором по расчету предполагается возвратить вложенный капитал, представляет собой период возврата капвложений (инвестиций). В дипломном проекте при выполнении аналогичных расчетов принять следующие условия:

1) период создания предприятия составляет 2 года;

2) оборотные средства вносятся в 3-м году и этот год является годом начала функционирования предприятия.

Пример расчета приведен в приложении Б.

По результатам данного раздела составляется итоговая таблица 3.

Таблица 3 – Основные показатели проекта предприятия

| Показатель | Обозначение | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Количество автомобилей, ед. |  |  |
| Капиталовложения в предприятие, р. |  |  |
| Себестоимость перевозок, р. |  |  |
| Доход предприятия, р. |  |  |
| Прибыль предприятия, р. |  |  |
| Точка безубыточности, тыс.км |  |  |
| Рентабельность капитала, % |  |  |
| Рентабельность перевозок,% |  |  |
| Рентабельность продаж, % |  |  |

2 Обоснование экономической целесообразности создания организации автосервиса

2.1 Исходные данные

Экономическое обоснование проекта ОАС включает расчет капитальных вложений, себестоимости услуг, объема реализации и прибыли, срока возврата инвестиций. Исходные данные для расчетов представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Исходные данные

| Параметр | Обозначение | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Площадь зданий |  | м2 |  |
| 2 Число вспомогательных рабочих |  | чел. |  |
| 3 Число руководителей |  | чел. |  |
| 4 Число служащих |  | чел. |  |
| 5 Число специалистов |  | чел. |  |
| 6 Установленная мощность оборудования |  | кВт |  |
| 7 Годовой фонд работы оборудования |  | ч |  |
| 8 Средняя высота здания | h | м. |  |
| 9 Число производственных рабочих |  | чел. |  |
| 10 Общее число персонала |  | чел. |  |
| 11 Площадь участка |  | га |  |
| 12 Число рабочих дней в году |  | дн. |  |

2.2 Расчет капитальных вложений и амортизационных отчислений

Капитальные вложения в здания определяются по формуле 3.

Стоимость и установленная мощность технологического оборудования принимается из технологического расчета дипломного проекта.

Стоимость прочих групп основных фондов принимается в процентах от стоимости зданий (для сооружений  – 25 %, для хозяйственного инвентаря  – 0,04 %) и оборудования (для приборов  – 6 % и  инструмента               – 4 %).

Состав капитальных вложений представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Состав капитальных вложений

| Группа основных фондов | Обозначение | Сумма, р. | Норма амортизации, % | Амортизационные отчисления, р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Здания |  |  | 1,5 |  |
| 2 Сооружения |  |  | 2,5 |  |
| 3 Оборудование |  |  | 16 |  |
| 4 Приборы и приспособления |  |  | 17 |  |
| 5 Инструмент и производственный инвентарь |  |  | 17 |  |
| 6 Хозяйственный инвентарь |  |  | 6,5 |  |
| Итого: |  |  |  |  |

Амортизационные отчисления вычисляются по следующей формуле:

(38)

где  – норма амортизации для i-й группы основных фондов, %;

– стоимость основных фондов i-й группы, р.

2.3 Расчет себестоимости услуг

Себестоимость услуг рассчитывается по статьям калькуляции, принятым в практике ОАС. Результаты расчета сводятся в таблицу 7.

Расчет заработной платы сдельщиков включает расчет тарифного фонда, суммы премий, фонда основной и фонда дополнительной заработной платы.

Фонд тарифной заработной платы  рассчитывается с использованием данных из технологического расчета ОАС по следующей формуле:

(39)

где  – часовая тарифная ставка соответствующего разряда работ, р. (формула 16);

– трудоемкость работ, чел.-ч.

Результаты расчета сводятся  в таблицу 6.

Таблица 6 – Фонд тарифной заработной платы

| Наименование работ | Средний разряд работ | Тарифный коэффициент | Трудоемкость работ, чел.-ч | Часовая ставка, р. | Тарифный фонд, р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Диагностические | 6 | 1,9 |  |  |  |
| 2 ТО в полном объеме | 4 | 1,57 |  |  |  |
| 3 Смазочные | 4 | 1,57 |  |  |  |
| 4 Регулировка углов управляемых колес | 6 | 1,9 |  |  |  |
| 5 ТО тормозов | 5 | 1,73 |  |  |  |
| 6 Электротехнические | 5 | 1,73 |  |  |  |
| 7 ТР системы питания | 5 | 1,73 |  |  |  |
| 8 Аккумуляторные | 4 | 1,57 |  |  |  |
| 9 Шинные | 4 | 1,57 |  |  |  |
| 10 Ремонт узлов и агрегатов | 4 | 1,57 |  |  |  |
| 11 Кузовные | 6 | 1,9 |  |  |  |
| 12 Окрасочные | 6 | 1,9 |  |  |  |
| 13 Обойные | 4 | 1,57 |  |  |  |
| 14 Слесарные | 4 | 1,57 |  |  |  |
| 15 Уборочно-моечные | 3 | 1,35 |  |  |  |
| 16 Антикоррозионная обработка кузова | 6 | 1,9 |  |  |  |
| 17 Приемка – выдача | 4 | 1,57 |  |  |  |
| 18 Предпродажная подготовка | 4 | 1,57 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Примечание: для ГОАС в таблице приводится перечень работ, указанных в технологическом расчете дипломного проекта. |  |  |  |  |  |

Сумма премий ФПР принимается в размере 30–40 % тарифной заработной платы .

Фонд дополнительной заработной платы  принимается в размере  8–10 % от фонда основной заработной платы  (суммы тарифной заработной платы и премии).

Общий фонд заработной платы сдельщиков – это сумма фондов основной и дополнительной заработной платы:

(40)

Заработная плата вспомогательных рабочих и служащих (прочего персонала):

(41)

где  – фонд заработной платы вспомогательных рабочих;

– фонд заработной платы руководителей;

– фонд заработной платы служащих;

– фонд заработной платы специалистов.

Фонд заработной платы вспомогательных рабочих определяется по следующей формуле:

(42)

где  – годовой действительный фонд рабочего времени вспомогательного рабочего,  = 1860 ч;

– коэффициент дополнительной заработной платы, Кд = 1,1;

– тарифный коэффициент вспомогательного рабочего, КТ.В = 1,35;

– коэффициент учета премий;  = 1,2–1,4.

– месячная тарифная ставка первого разряда, р.

Фонд заработной платы остальных категорий персонала (руководителей, специалистов, служащих) определяется по формуле

(43)

где  – тарифный коэффициент для соответствующей категории работников;  можно принять для руководителей равным 2,48, для специалистов – 1,9, для служащих – 1,35;

– численность работников по категории (таблица 4).

Отчисления на социальные нужды принимаются в размере 34,6 % от всего фонда заработной платы:

(44)

Затраты на электроэнергию  определяются по формуле

(45)

где  – тариф за 1 кВт∙ч электроэнергии (согласовывается с руководителем на момент расчета), Р;

– общий расход электроэнергии, кВт∙ч.

При этом общий расход состоит из расхода электроэнергии на силовые нужды  и расходы электроэнергии на освещение :

(46)

Расход электроэнергии на силовые нужды равен:

(47)

где  – общая мощность технологического оборудования ОАС;

– коэффициент спроса;  = 0,3 – 0,4;

– коэффициент загрузки оборудования;  = 0,5 – 0,75.

– годовой фонд работы оборудования, ч.

Расчет расхода электроэнергии на освещение:

(48)

где  – удельный расход электроэнергии на 1 м2 площади в час;                                      = 0,011 – 0,015 кВт∙ч/м2;

– время освещения ( = 2400 ч – при 2-х сменной работе,  = 800 ч –  при односменной работе);

– коэффициент одновременности освещения;  = 0,7 – 0,9.

Затраты на воду составят:

(49)

где  – тариф за 1 м2 воды  (согласовывается с руководителем на момент расчета), р.;

– расход воды на бытовые нужды, м3.

Расход воды на бытовые нужды определяется следующим образом. Удельный расход воды за один рабочий день принимается равным 25 л –  на одного работающего и дополнительно 50 л –  на одного работающего, пользующегося душем. Число последних принимается равным 20 – 25 % от общей численности персонала. Тогда

(50)

Стоимость тепловой энергии рассчитывается по формуле:

(51)

где  – тариф за 1 Гкал тепловой энергии (принимается на момент расчета), р.;

– удельный расход тепла на 1 м3 здания в год,  = 0,03 Гкал∙м3.

Затраты на охрану , услуги банка  и вспомогательные материалы  принимаются в процентах от фонда заработной платы ремонтных рабочих  и составляют 5, 5 и 10 % соответственно.

В себестоимость услуг включаются земельный налог и платежи по страхованию имущества.

Земельный налог:

(52)

где  – площадь участка, га;

– ставка земельного налога (принимается на момент расчета), р/га.

Платежи по страхованию:

(53)

где 0,15 – норматив платежей за страхование имущества, %;

1,05 – коэффициент, учитывающий вложения в оборотные фонды;

– сумма амортизационных отчислений (таблица 5).

В составе расходов рассчитывается несколько основных статей затрат.

Расходы на ремонт и содержание основных фондов  принимаются в размере равными 10 – 12 % от стоимости зданий, сооружений и инвентаря.

Расходы по охране труда и технике безопасности  определяются из расчета  20– 30 у. е., а расходы по исследованиям, рационализации и изобретательству  – 15 – 20 у. е. на одного работающего.

Расходы, связанные с подготовкой кадров , принимаются равными        10 % от фонда оплаты труда персонала (+).

Другие расходы  принимаются в пределах 10 % от суммы предыдущих расходов. Тогда прочие расходы составят:

(54)

Себестоимость услуг С представляет собой сумму всех вышеопределенных затрат.

Себестоимость 1 чел.-ч определяется по следующей формуле:

(55)

где С – себестоимость услуг (таблица 7);

Т – трудоемкость работ (таблица 6).

Таблица 7 – Себестоимость услуг

| Статья затрат | Обозначение | Сумма, р. | Структура затрат, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Заработная плата ремонтных рабочих (сдельщиков) |  |  |  |
| 2 Заработная плата прочего персонала |  |  |  |
| 3 Отчисления на социальные нужды |  |  |  |
| 4 Амортизационные отчисления |  |  |  |
| 5 Электроэнергия |  |  |  |
| 6 Водоснабжение |  |  |  |
| 7 Тепловая энергия |  |  |  |
| 8 Охрана |  |  |  |
| 9 Услуги банка |  |  |  |
| 10 Вспомогательные материалы |  |  |  |
| 11 Налоги и платежи |  |  |  |
| 12 Прочие расходы |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |
| Себестоимость одного чел.-ч, р. |  |  |  |

2.4 Прибыль и объем реализации

Внешний тариф (отпускная цена) определяется по формуле:

(56)

где  – косвенные налоги, включаемые в цену, р.;

– себестоимость 1 чел.-ч, р.;

– прибыль, приходящаяся на один чел.-ч,  р., определяется по формуле

(57)

где  – принятый размер прибыли;  = 30 – 40 %.

Косвенные налоги, включаемые в цену, определяются по формуле

(58)

где h – суммарная ставка косвенных налогов, включаемых в тариф, %

Объем реализации (доход) определяется следующим образом:

(59)

Прибыль по всему ОАС составит:

(60)

где Н – косвенные налоги, выплачиваемые из выручки, р.,

(61)

2.5 Показатели эффективности

Рентабельность продукции определяется по формуле:

(62)

Рентабельность ОАС определяется по формуле

(63)

где  – стоимость оборотных средств (принимается 5% от К).

Рентабельность продаж определяется по формуле

(64)

Фондоотдача определяется по формуле

(65)

Производительность труда определяется по формуле

(66)

где  – общее число персонала, чел.

Итоговые показатели ОАС представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Итоговые показатели ОАС

| Наименование параметра | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 Капитальные вложения, р |  |  |
| 2 Объем реализации, р. |  |  |
| 3 Прибыль от реализации, р. |  |  |
| 4 Численность персонала, чел. |  |  |
| 5 Численность производственных рабочих, чел |  |  |
| 6 Рентабельность продаж, % |  |  |
| 7 Рентабельность продукции, % |  |  |
| 8 Рентабельность ОАС, % |  |  |
| 9 Фондоотдача, р./р. |  |  |
| 10 Производительность труда, р./чел. |  |  |
| 11 Срок окупаемости, лет |  |  |

2.6 Обоснование срока возврата инвестиций

Методика обоснования срока возврата инвестиций приведена в разделе 1.5 данных методических рекомендаций.

В дипломном проекте при выполнении расчетов принимаются следующие условия:

1) период создания предприятия составляет 1 год;

2) оборотные средства вносятся во 2-м году и этот год является годом начала функционирования предприятия.

Пример расчета приведен в приложении А.

3 Обоснование экономической целесообразности проекта реконструкции производственных подразделений автотранспортной организации

3. 1 Исходные данные

Вначале приводится краткая характеристика реконструируемого подразделения (наименование, основные работы, метод ремонта, связь с другими участками, ремонтируемые автомобили и т.д.), указываются выявленные недостатки в работе подразделения, описывается  сущность предлагаемых организационно - технических мероприятий при реконструкции.

В таблицах 9 и 10 приводятся исходные данные для расчета.

Таблица 9 – Показатели, характеризующие участок (зону), подлежащий реконструкции

| Показатель | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Наименование участка (зоны) |  |  |
| Площадь, м2 |  |  |
| Высота, м |  |  |
| Программа работ, ед. (чел.-ч.) |  |  |
| Дни работы в году, дн. |  |  |
| Количество смен |  |  |
| Продолжительность смены, ч. |  |  |
| Остаточная стоимость здания (помещения), в котором расположен реконструируемый участок, р. |  |  |
| Стоимость оборудования существующего участка, р. |  |  |
| Численность ремонтных рабочих на участке, чел |  |  |
| Численность вспомогательных рабочих на участке, чел |  |  |
| Численность служащих на участке, чел |  |  |
| Разряд работ, выполняемых на участке |  |  |
| Часовая тарифная ставка, р. |  |  |
| -ремонтного рабочего |  |  |
| - вспомогательного рабочего |  |  |
| Процент премий по категориям работников, % |  |  |
| Ставки налогов и платежей по действующему законодательству, в том числе |  |  |
| - отчисления в ФСЗН,% |  |  |
| -отчисления по обязательному медицинскому страхованию, % |  |  |
| -земельный налог, р. за га |  |  |
| -НДС, % |  |  |
| - налог на недвижимость, % |  |  |
| -обязательное страхование имущества, % |  |  |
| Цены на энергоресурсы |  |  |
| -электроэнергия, р./кВт∙ч; |  |  |
| -вода на бытовые нужды, р./м3; |  |  |
| -пар, р./ Гкал. |  |  |
| Рентабельность оказываемых услуг, % |  |  |
| Рентабельность подразделения, % |  |  |

Для ОАС дополнительно необходимо выяснить усредненные цены на основные виды выполняемых работ и услуг в зависимости от специализации реконструируемого объекта.

Для АТП, занимающихся перевозками, дополнительно указать возрастную структуру подвижного состава, обслуживаемого на участке, расход материалов (запасных частей) на один обслуживаемый автомобиль или норму расхода запасных частей (материалов) на 1000 км пробега.Из технологической части дипломного проекта для выполнения расчетов экономической части необходимо использовать показатели, представленные в таблице 10.

Таблица 10 – Показатели, характеризующие реконструируемый участок (зону)

| Показатель | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Расчетная площадь участка, м2 |  |  |
| Высота, м |  |  |
| Программа работ, ед. (чел.-ч.) |  |  |
| Дни работы в году, дн. |  |  |
| Количество смен |  |  |
| Продолжительность смены, ч. |  |  |
| Стоимость демонтируемого оборудования, р. |  |  |
| Стоимость приобретаемого оборудования, р. |  |  |
| Объем строительно – монтажных работ, р. |  |  |
| Численность ремонтных рабочих на участке, чел |  |  |
| Численность вспомогательных рабочих на участке, чел |  |  |
| Численность служащих на участке, чел |  |  |
| Разряд работ, выполняемых на участке |  |  |

3.2 Расчет инвестиций в проект реконструкции участка (зоны, отделения)

В состав средств, необходимых для реконструкции производственных объектов, включаются затраты на строительно-монтажные работы, демонтаж старого и монтаж нового оборудования, его приобретение и доставку.

Стоимость вложений составляет

(67)

где  – стоимость приобретаемого оборудования, инвентаря, приборов и приспособлений, р.;

– затраты на демонтаж оборудования, р.;

– затраты на транспортировку и монтаж оборудования, р.;

– стоимость строительно-монтажных работ, р;

– неамортизированная часть балансовой стоимости оборудования, пригодного к дальнейшему использованию, р;

– неамортизированная часть балансовой стоимости оборудования, непригодного к дальнейшему использованию, р.

В тех случаях, когда проектом предусматривается некоторая реконструкция существующих помещений (возведение стен или перегородок, заделка или сооружение оконных проемов, прокладка новых коммуникаций и пр.), необходимо определить объем соответствующих работ исходя из экспертной оценки самого студента. Стоимость строительно-монтажных работ определяется по фактическим расценкам на определенные виды работ, действующих на момент расчета.

Для определения стоимости оборудования, инвентаря, приспособлений и приборов целесообразно составить ведомость технологического оборудования до реконструкции и после реконструкции (таблица 11).

Таблица 11 – Ведомость технологического оборудования

| Наименование | Тип или модель | Цена за единицу, р. | Количество, ед. | Стоимость, р. | Общая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | - | - |  |  |  |

Затраты на демонтаж оборудования  принимаются равными 5-10 % от стоимости оборудования, а на транспортировку и монтаж  – 5-15 %.

Неамортизированная часть балансовой стоимости оборудования пригодного или непригодного к дальнейшему использованию определяется по формуле

(68)

где n – число единиц оборудования,

– балансовая (первоначальная) стоимость оборудования i-го вида, р;

– годовая норма амортизации для i-го вида оборудования, %;

– фактический срок службы i-го вида оборудования, лет.

Результаты расчетов целесообразно представить в таблице 12.

Таблица 12 – Капитальные вложения

| Элемент капитальных вложений | Обозначение | Сумма, р |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реконструкции | после реконструкции |
| 1 Здания и сооружения |  |  |  |
| 2 Оборудование, производственный инструмент и инвентарь |  |  |  |
| 3 Хозяйственный инвентарь |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

Стоимость хозяйственного инвентаря  можно принять в размере 0,3-0,4 % от стоимости зданий.

3.3 Расчет издержек производства

Сумма годовых издержек производства по реконструируемому подразделению (зоне, участку) складывается из следующих статей:

общий фонд заработной платы ();

отчисления на социальные нужды ();

расходы на материалы ();

расходы на запасные части для подвижного состава ();

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования ();

цеховые расходы ();

налоги, включаемые в издержки производства (Н);

общехозяйственные расходы:

(69)

3.3.1 Общий фонд заработной платы

Данная статья представляет собой сумму основной и дополнительной заработной платы всех категорий работников подразделения:

(70)

где  – основная заработная плата i-ой категории работников, р;

– общая сумма дополнительной заработной платы, р.;

n – количество категорий.

В данном расчете рассматриваются следующие категории работников:

ремонтные рабочие;

вспомогательные рабочие;

руководители, специалисты и служащие;

младший обслуживающий персонал.

К основной заработной плате относятся расходы на оплату труда за выполненную работу, определяемые исходя из среднего разряда данного вида работ, соответствующего тарифного коэффициента, ставки первого разряда, установленного размера премиальных и других доплат.

Основная заработная плата ремонтных рабочих определяется по формуле

(71)

где  – средняя часовая тарифная ставка ремонтного рабочего, р.(формула 16);

– трудоемкость работ в реконструируемом подразделении, чел.-ч.;

– коэффициент, учитывающий общий процент премий и доплат (принимается равным 1,7 для рабочих и МОП; 2,0 – для руководителей, специалистов и служащих).

– коэффициент повышения тарифной ставки первого разряда.

Основная заработная плата вспомогательных рабочих определяется по формуле 42.

Основная заработная плата руководителей, специалистов, служащих и МОП определяется отдельно по каждой категории по формуле 43.

Дополнительная заработная плата (выплаты за сокращенный рабочий день, оплата очередных и дополнительных отпусков, выполнение государственных обязанностей и т.д.) рассчитывается сразу для всех категорий работников в размере 10-15 % от основной.

Результаты расчетов сводятся в таблицу 13.

Таблица 13 – Расчет фонда заработной платы

| Наименование показателя | Обозначение | Сумма, р. |
| --- | --- | --- |
| 1Основная заработная плата |  |  |
| ремонтных рабочих |  |  |
| вспомогательных рабочих |  |  |
| руководителей, специалистов, служащих |  |  |
| младшего обслуживающего персонала |  |  |
| 2 Дополнительная заработная плата (10-15 % от ∑ЗПосн) |  |  |
| Итого: общий фонд заработной платы (∑ЗПосн + ЗПдоп) |  |  |

3.3.2 Отчисления на социальные нужды

Отчисления на социальные нужды производятся в процентах от общего фонда заработной платы работников по формуле.

(72)

3.3.3 Расходы на материалы

В случае реконструкции подразделений ОАС затраты на материалы и запасные части (п. 3.3.3 и п. 3.3.4) не рассчитываются, т. к. они оплачиваются клиентом отдельно исходя из фактического расхода.

Реконструкция может проводиться в подразделениях, которые не используют в своей основной производственной деятельности запасные части и материалы (зона диагностики), тогда затраты по п. п. 3.3.3 и 3.3.4 для них не определяются вовсе или определяются только затраты на запасные части или материалы.

Для участков, по которым возможно определение фактического расхода запчастей и материалов, расчеты соответствующих статей затрат производятся на основании этого расхода (малярный участок, мойка и др.). Для зон технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) следует пользоваться нормативами затрат на ТО и ремонт подвижного состава с соответствующими поправочными коэффициентами. Если реконструкция проводится на отдельных участках, выполняющих работы, входящие в состав ТР, то для них определяется доля затрат в составе общих расходов на материалы (запасные части) по подразделениям текущего ремонта в соответствии с процентом трудоемкости работ. Таким образом, стоимость материалов определяется одним из следующих методов.

1) По бухгалтерским отчетным данным определяется стоимость материалов, израсходованных на участке за год. Полученные данные корректируются на проектный объем работ с учетом экономии материалов, достигнутой в результате внедрения организационно-технических мероприятий

(73)

где  – стоимость материалов, израсходованных участком за год фактически, р.;

– корректировочный коэффициент, учитывающий изменение объема работ;

– годовая сумма экономии материалов, р.

2) Стоимость материалов рассчитывается на основании норм затрат по каждому виду технических воздействий на 1000 км пробега. Все расчеты выполняются отдельно по типам и моделям автомобилей и с разделением их по степени износа по формуле

(74)

где  – норма расхода материалов по марке автомобиля;

– общий пробег по j-й марке автомобиля;

– трудоемкость работ по проектируемому подразделению, чел-час;

– общая трудоемкость работ при выполнении обслуживания или ремонта автомобиля, чел-час.

3.3.4 Расходы на запасные части

Порядок расчета затрат на запасные части аналогичен расчету расхода на материалы.

1) По бухгалтерским отчетным данным определяется стоимость материалов, израсходованных на участке за год. Полученные данные корректируются на проектный объем работ с учетом экономии материалов, достигнутой в результате внедрения организационно-технических мероприятий

(75)

где  – стоимость запасных частей, израсходованных участком за год фактически, р.;

– корректировочный коэффициент, учитывающий изменение объема работ;

– годовая сумма экономии запчастей, р.

2) Стоимость запасных частей  рассчитывается на основании норм затрат по каждому виду технических воздействий на 1000 км пробега. Все расчеты выполняются отдельно по типам и моделям автомобилей и с разделением их по степени износа по формуле

(76)

где  – норма затрат на запчасти для автомобиля, р.;

, ,  – корректирующие коэффициенты, учитывающие условия эксплуатации, модификацию подвижного состава, природно-климатические условия [4].

– трудоемкость работ по проектируемому подразделению, чел-час;

– общая трудоемкость работ при выполнении обслуживания или ремонта автомобиля, чел-час.

3.3.5 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в том числе производственного инструмента и инвентаря, приборов и приспособлений, состоят из ряда комплексных статей, перечень которых представлен в таблице 14.

Для заполнения таблицы необходимо произвести предварительные расчеты.

Амортизация оборудования, производственного инструмента и инвентаря принимается в размере 9-11 % от стоимости.

Затраты на вспомогательные материалы ориентировочно можно принять в размере 8% от основной заработной платы ремонтных рабочих ().

Затраты на силовую электроэнергию определяются по формуле

(77)

где  – коэффициент загрузки оборудования по времени,  = 0,65;

– средний коэффициент спроса на силовую энергию,  = 0,13;

– годовой фонд времени работы оборудования, ч;

– суммарная мощность токоприемников оборудования, кВт (табл. 11);

– цена 1кВт∙ч электроэнергии, р. (принимается на момент расчета по предприятию).

Затраты на другие виды энергоресурсов принимаются в размере 30 % от затрат на силовую электроэнергию.

Расходы на текущий и капитальный ремонт оборудования, производственного инструмента и инвентаря принимаются в размере 9-11 % от стоимости ().

Затраты на содержание и возобновление малоценного инвентаря и инструментов составляют 11%, а прочие расходы – 20% от основной заработной платы ремонтных рабочих ().

Таблица 14 – Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

| Статья затрат | Обозначение | Сумма, р. |
| --- | --- | --- |
| 1 Амортизация оборудования, производственного инструмента и инвентаря |  |  |
| 2 Содержание оборудования и других средств |  |  |
| 2.1 Затраты на вспомогательные материалы |  |  |
| 2.2 Затраты на силовую электроэнергию |  |  |
| 2.3 Затраты на другие виды энергоресурсов |  |  |
| 3 Текущий и капитальный ремонт оборудования и других средств |  |  |
| 4 Содержание и возобновление малоценного инвентаря и инструментов |  |  |
| 5 Прочие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |  |  |
| Всего расходов |  |  |

3.3.6 Цеховые расходы

Цеховые расходы (), связанные с обслуживанием и управлением реконструируемого подразделения, также состоят из ряда комплексных статей, перечень и порядок определения которых представлен в таблице 15.

Для заполнения таблицы необходимо произвести некоторые предварительные расчеты.

Амортизационные отчисления для здания и сооружений принимаются в размере 12 % от стоимости (), а хозяйственного инвентаря – 7 % от .

Затраты на вспомогательные материалы принимаются в размере 0,3 % от стоимости здания ().

Затраты на отопление определяются по формуле

(78)

где  – теплоемкость воздуха внутри помещения,  = 0,55 ккал/ч∙м3∙ оС;

– теплоемкость воздуха снаружи помещения,  = 0,15 ккал/ч∙м3∙ оС;

– температура воздуха внутри помещения,  = 18…20 оС;

– температура воздуха снаружи помещения,  = -10 оС;

– продолжительность отопительного сезона,  = 4320 ч;

– тариф за 1 Гкал (принимается на момент расчета по данным предприятия);

– объем здания, м3:

(79)

где  – высота здания, м;

– площадь реконструируемого подразделения, м2.

Годовые затраты на осветительную электроэнергию рассчитываются по формуле

(80)

где  – удельный расход электроэнергии для освещения 1м3 в час,                    = 8…10 кВт∙ч;

– годовое число часов осветительной нагрузки,  = 2100 ч. при двухсменном режиме подразделения или  = 800 ч. при односменном режиме.

Затраты на воду для хозяйственно-бытовых нужд рассчитываются следующим образом:

(81)

где  – среднее количество дней работы в году каждого работника,                  = 231 день;

– норматив расхода воды в день,  = 30…40 л.;

– тариф за 1м3 воды на бытовые нужды, р. (табл. 9).

Затраты на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений принимаются в размере 2,5% от , а хозяйственного инвентаря – 7…9 % от .

Расходы по испытаниям, опытам, рационализации и изобретательству составляют 0,5 % от фонда заработной платы персонала (ФЗП).

Расходы по охране труда и техники безопасности принимаются в размере  2 % от ФЗП.

Расходы на содержание и восстановление малоценного хозяйственного инструмента и инвентаря составляют 1 % от ФЗП.

Прочие производственные расходы принимаются в размере 20 % от основной заработной платы ремонтных рабочих ().

Таблица 15 – Цеховые расходы

| Статья затрат | Обозначение | Сумма, р. |
| --- | --- | --- |
| 1 Амортизация |  |  |
| 1.1 Здание и сооружения |  |  |
| 1.2 Хозяйственный инвентарь |  |  |
| 2 Содержание зданий, сооружений, хозяйственного инвентаря |  |  |
| 2.1 Затраты на вспомогательные материалы |  |  |
| 2.2 Затраты на отопление |  |  |
| 2.3 Затраты на электроэнергию для освещения |  |  |
| 2.4 Затраты на воду для хозяйственно-бытовых нужд |  |  |
| 3 Затраты на ремонт |  |  |
| 3.1 Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений |  |  |
| 3.2 Текущий и капитальный ремонт хозяйственного инвентаря |  |  |
| 4 Содержание и возобновление малоценного хозяйственного инвентаря и инструментов |  |  |
| 5 Испытания, опыты, рационализация и изобретательство |  |  |
| 6 Охрана труда и техника безопасности |  |  |
| 7 Прочие производственные расходы |  |  |
| Всего расходов |  |  |

3.3.7 Налоги, включаемые в издержки производства

В издержки производства включается ряд налогов и сборов. В данном подразделе рассчитываются только земельный налог и платежи по обязательному страхованию имущества. Другие налоги (экологический налог, отчисления в инновационный фонд и пр.) учтены в составе общехозяйственных расходов.

Земельный налог  устанавливается в виде фиксированных платежей за гектар земельной площади и рассчитывается по формуле 52.

Платежи по обязательному страхованию имущества  определяются по формуле 53.

3.3.8 Общехозяйственные расходы

Общехозяйственные расходы, связанные с деятельностью предприятия в целом принимаются в размере 60 % от основной заработной платы ремонтных рабочих ():

(82)

3.3.9 Калькуляция себестоимости

Калькуляция себестоимости услуг и работ, выполняемых в подразделениях (зонах, участках) автотранспортных или сервисных предприятий, представляет собой расчет затрат на единицу продукции (работ, услуг).

В зависимости от особенностей производства реконструируемого подразделения в качестве единицы продукции может быть принят отдельный вид выполняемой работы (мойка, диагностика и т. д.).

Калькуляция себестоимости может рассчитываться на 1 нормо-час. В этом случае затраты на ремонтные материалы и запасные части не учитываются.

Результаты расчетов сводятся в таблицу 16.

Таблица 16– Калькуляция себестоимости услуг (работ)

| Статья калькуляции | Обозначение | Годовая сумма затрат, р. | Затраты на единицу продукции, р. | Структура затрат, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий фонд заработной платы |  |  |  |  |
| Отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |
| Ремонтные материалы |  |  |  |  |
| Запасные части |  |  |  |  |
| Налоги |  |  |  |  |
| Общепроизводственные расходы - расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - цеховые расходы |  |  |  |  |
| Общехозяйственные расходы |  |  |  |  |
| Итого: себестоимость |  |  |  |  |

Себестоимость по i-ой статье затрат для варианта, когда известно

количество воздействий (работ, услуг) n,

(83)

трудоемкость работ на участке (зоне),

(84)

3.4 Расчет тарифа на услуги (работы)

Тариф на услуги для определения выручки с учетом НДС рассчитывается по формуле 56.

3.5 Расчет выручки и прибыли

Выручка с учетом НДС (предполагаемый доход) определяется по формуле

или 				(85)

Общая прибыль рассчитывается как разность между выручкой и общей суммой затрат

(86)

где  – себестоимость услуг, р.;

– налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате

(87)

3.6 Расчет показателей эффекта и эффективности проекта                реконструкции

Рентабельность подразделения (в %) после проведения мероприятий по реконструкции составит

(88)

Производительность труда (р./чел):

(89)

где Ч –общая численность персонала в подразделении, чел.

Фондоотдача (руб.):

(90)

Повышение производительности труда

(91)

где ,  – трудоемкость единицы услуги (работы) до и после реконструкции, ч.

Снижение себестоимости услуги (нормо-часа)

(92)

где  и  – себестоимость единицы продукции (нормо-часа) до и после реконструкции, р.

Себестоимость единицы продукции (нормо-часа) до реконструкции принимается по данным предприятия. В случае отсутствия данных следует провести расчеты по 3.2.

Годовая экономия на эксплуатационных расходах

(93)

Годовой экономический эффект

(94)

где  – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений,  = 0,1…0,15.

– стоимость средств, необходимых для реконструкции производственных объектов.

Период окупаемости капитальных вложений

(95)

В тех случаях, когда реконструкция заключается в создании новых центров прибыли (специализированных участков, зон и т. д) формулы 93,94,95 не рассчитываются, а срок окупаемости инвестиций определяется по формуле

(96)

Выводы

Экономическая часть дипломного проектирования завершается составлением таблицы 17, в которой студент должен сравнить значения основных технико-экономических показателей реконструируемого подразделения (участка, зоны) с существующим.

Таблица 17 – Сводные технико-экономические показатели проекта

| Показатель | Обозначение | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до реконструкции | после реконструкции |
| Производственная программа, ед (чел.-час) |  |  |  |
| Количество смен работы подразделения |  |  |  |
| Площадь подразделения (участка, зоны) |  |  |  |
| Установленная мощность, кВт |  |  |  |
| Инвестиции, р. |  | – |  |
| Годовая выработка на одного работника, р. |  |  |  |
| Себестоимость единицы продукции (нормо-часа), р |  |  |  |
| Доход, р |  |  |  |
| Прибыль, р. |  |  |  |
| Рентабельность продукции, % | р |  |  |
| Рентабельность подразделения, % |  |  |  |
| Годовой экономический эффект, р |  | – |  |
| Срок окупаемости инвестиций, лет |  | – |  |

В заключении следует проанализировать, за счет чего достигнут экономический эффект.

Приложение А

Кратные размеры тарифной ставки первого разряда для водителей грузовых, легковых автомобилей и автобусов

Таблица А 1 – Грузовые автомобили

| Грузоподъемность, т | Группы водителей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| до 0,5 | - | 2,08 | 2,12 |
| 0,5 – 1,5 | 2,08 | 2,12 | 2,22 |
| 1,5 – 3,0 | 2,12 | 2,22 | 2,29 |
| 3,0 – 5,0 | 2,22 | 2,29 | 2,36 |
| 5,0 – 7,0 | 2,29 | 2,36 | 2,40 |
| 7,0 – 10,0 | 2,36 | 2,40 | 2,48 |
| 10,0 – 20,0 | 2,40 | 2,48 | 2,59 |
| 20,0 – 40,0 | 2,59 | 2,59 | 2,68 |
| Примечания: 1 I группа – водители бортовых автомобилей и автомобилей-фургонов общего назначения; II группа – водители специализированных и специальных автомобилей: самосвалов, цистерн, фургонов, рефрижераторов, контейнеровозов, пожарных, технической помощи, снегоочистительных, поливочно-моечных, автокранов, седельных тягачей с полуприцепами; III группа – водители автомобилей по перевозке цемента, ядохимикатов, гниющего мусора и других. 2 Часовые тарифные ставки для водителей автомобилей-самосвалов БелАЗ-548, автомобилей-рефрижераторов при перевозке скоропортящихся грузов, устанавливаются на позицию выше по грузоподъемности. |  |  |  |

Таблица А 2 – Легковые автомобили

| Класс легкового автомобиля | Рабочий объем двигателя, л | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие | Легковые такси в городах с численностью населения 500 тыс. чел. и более |
| Особо малый и малый | до 1,8 | 2,08 | 2,22 |
| Средний | От 1,8 до 3,5 | 2,12 | 2,29 |
| Большой | 3,5 и более | 2,22 | 2,36 |

Таблица А3 – Автобусы

| Класс автобуса | Габаритная длина автобуса, м | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общие | При работе на городских и экскурсионных маршрутах в городах с численностью населения 500 тыс. чел. и более |
| Особо малый | до 5 |  | 2,48 |
| Малый | а) от 5 до 6,5 б) от 6,5 до 7,5 | 2,44 2,53 | 2,53 2,63 |
| Средний | от 7,5 до 9,5 | 2,63 | 2,72 |
| Большой | а) от 9,5 до 11 б) от 11 до 12 в) от 12 до 15 г) от 15 до 18 д) 18 и более | 2,72 2,85 2,96 3,11 3,24 | 2,85 2,96 3,11 3,24 3,35 |

Приложение Б

Обоснование срока возврата инвестиции

Исходные данные (условные): период строительства – 2 года, капиталовложения в основные фонды (+ ) составляют: 1-ый год (20 %) –             20 тыс. р., 2-ой год (80 %) – 80 тыс. р., капиталовложения в оборотные средства () – 10 тыс. р. (вносятся в третьем году); амортизационные отчисления по ПС (А)– 10 тыс. р., по ПТБ – 5 тыс. р.; годовая прибыль (П)-20 тыс. р.  Предприятие начнет функционировать в третьем году.

Расчеты дисконтированных инвестиций и доходов, а также чистой текущей стоимости приведены в таблице Б.1.

Таблица Б 1 – Чистая текущая стоимость

| ## Год | Инвестиции (-), доходы (+), тыс. р. | Коэффициент дисконтирования при 15 % | Дисконтированная сумма, тыс. р. | Аккумулированная чистая текущая стоимость (ЧТС), тыс. р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 20 | 0,870 | - 17,4 | - 17,40 |
| 2 | - 80 | 0,756 | - 60,48 | - 77,88 |
| 3 | - 10 + 35 | 0,658 | +16,45 | - 61,43 |
| 4 | + 35 | 0,572 | + 20,02 | - 41,41 |
| 5 | + 35 | 0,432 | + 15,12 | - 8,89 |
| 6 | + 35 | 0,376 | - 13,16 | - 4,27 |

Чистый годовой доход равен сумме прибыли (П) и амортизации (+ ) – 35 тыс. р.

Примечание: в дипломном проекте амортизация подвижного состава (А)  принимается из расчета себестоимости перевозок, а амортизация производственно-технической базы () может быть исчислена из расчета срока службы 14… 16 лет, т.е. 6…7 %.

Порядок вычислений:

- коэффициент дисконтирования вычисляется для каждого года.

Например,

2) дисконтирование осуществляется умножением денежных потоков в году t на соответствующий коэффициент дисконтирования. Например, для первого года

- 20  0,87 = - 17,4;

3) ЧТС определяется последовательным суммированием денежных потоков за предыдущие годы. Например, для третьего года

- 17,4 - 60,48 + 16,45 = - 61,43.

- год, в котором ЧТС достигает положительной величины, принимается

как год окупаемости проекта (возврата инвестиций).

Список литературы

1. Постановление Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 1.08.2019 №44 «Об установлении норм расхода топлива в транспортной деятельности».

2. ТКП 299-2011 (02190).Автомобильные шины. Нормы и правила обслуживания. – Введ. 01.06.2011. – Минск: Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь: Транстехника, 2018. – IV, 49 с. : ил., табл. – (Технический кодекс установившейся практики)

3. Приказ Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 18.07.2014 № 279-Ц «Нормы затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобильных транспортных средств»

4. ТКП 248-2010 . Техническое обслуживание и ремонт автомобильных транспортных средств. – Введ. 01.07.2010. – Минск: Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь: Транстехника, 2011. – 56 с.

5. Экономика транспорта: учебник и практикум для академического бакалавриата / Под ред. Е. В. Будриной. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 336 с. – Серия: Бакалавр. Академ. курс.