А. А. Жолобов, В. Т. Высоцкий, А. Г. Барановский

Технология И ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВА В МАШИНОСТРОЕНИИ

## Учебно-методическое пособие

## для студентов-дипломников  специализаций

## 1–36 01 01 01 «Технология механосборочного производства»,

## 1–36 01 01 03 «Технология автоматизированного производства»,

## 1-53 01 01–01 03 «Автоматизация технологических процессов

## изготовления деталей и узлов»

Могилев

ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет»

2009

УДК	658.5:621

ББК 	65.9:34.4

Ж 79

Рецензенты : канд. экон. наук, директор ООО «Эксперт-Эко» А. А. Гавриленко ; канд. техн. наук, зав. кафедрой «Металлорежущие станки и инструменты» Белорусско-Российского университета А. В. Логвин

Жолобов, А. А.

Ж 79                Технология  и организация  производства  в  маши-

ностроении : учеб.-метод. пособие / А. А. Жолобов, В. Т. Высоцкий, А. Г. Барановский. – Могилев : Белорус.-Рос.        ун-т, 2009. – 98 с . : ил.

ISBN 978–985–492–065–8.

### Рассмотрены вопросы определения типов производства и форм организации работ в машиностроении; анализа технологических процессов и порядка принятия решений по их усовершенствованию, выбора типа здания, разработки планировок оборудования и рабочих мест, а также организационно-экономические решения в дипломном проектировании и их обоснование.

### Учебно-методическое пособие предназначено для студентов-дипломников специализаций 1–36 01 01 01; 1–36 01 01 03; 1–53 01 01–01 03 и преподавателей-руководителей дипломных проектов.

УДК 658.5:621

ББК 65.9:34.4

ISBN 978–985–492–065–8                             © Жолобов А. А., Высоцкий В. Т.,

Барановский А. Г., 2009

©  ГУ ВПО «Белорусско-Российский

университет», 2009

Содержание

Введение  ………….............................................................................	  5

1 Типы производства и формы организации работ в

машиностроении………………………………..…………………..……....	  7

2 Анализ действующих технологических процессов и

предлагаемые изменения ………………………………………………….	14

2.1 Технико-экономический анализ. Общая характеристика…..	15

2.2 Функционально-стоимостный анализ – метод

оптимизации инженерных решений……………………………………..	16

2.3 Технологический процесс как объект ФСА…………………..	17

2.4 Основные задачи ФСА технологического процесса…………..	18

2.5 Порядок проведения ФСА………………………………………	18

2.6 Модели технологического процесса и их использование…….	19

2.7 Рекомендации по совершенствованию…………………………	20

3 Обоснование эффективности технологического процесса……..	20

3.1 Выбор базового варианта и порядок расчета………………….	20

3.2 Определение стоимости заготовки…………………………….	22

3.3 Расчет капитальных вложений…………………………….	22

3.4 Определение критической программы…………………………	24

3.5 Расчет технологической себестоимости……………………….	25

4 Определение количества оборудования при различных

формах организации производства…………………………………….....	28

5 Выбор типа здания, планировка оборудования и

рабочих мест………………………………………………………………..	32

6 Организационно-экономические решения в дипломном

проектировании и их обоснование…………………………..…………….	37

6.1 Расчет числа работающих……………………………………….	37

6.2 Расчет потребности в материальных ресурсах ……………….	40

6.3 Расчёт капитальных вложений в основные фонды участка…..	44

6.4 Расчет себестоимости продукции участка……………………..	45

6.5 Расчет цены детали  и  стоимости продукции……………………	56

6.6 Расчет прибыли и показателей эффективности……………….	57

6.7 Расчет окупаемости инвестиций в участок…………………….	58

6.8 Итоговые показатели и выводы…………………………………	59

7 Энерго- и ресурсосбережение в проекте…………………………	59

Заключение…………………………………………………………...	62

Список литературы………………..…………………………………	63

Приложение А………………………………………………………..	65

Приложение Б………………………………………………………..	66

Приложение В. Расчет периода возврата инвестиций…………….	66

Приложение Г. Обоснование себестоимости проектируемого

узла…………………………………………………………………………..	67

Приложение Д………………………………………………………..	70

Приложение Е………………………………………………………..	70

Приложение Ж………………………………………………………..	71

Приложение И. Организационно-экономическое

проектирование (пример 1)………………………………………………..	72

Приложение К. Организационно-экономическое

проектирование (пример 2)………………….……………………………..	81

Приложение Л. Энерго- и ресурсосбережение …..………………..	91

Приложение М………………………………………………………..	95

Приложение Н………………………………………………………..	96

Введение

Организационно-экономическое проектирование является одним из разделов дипломных проектов в области машиностроения.

Тематика дипломных проектов по специализациям 1–36 01 01 01,             1–36 01 01 03, 1–53 01 01–01 03 включает:

- проекты механических и автоматизированных участков обработки различных деталей с разработкой техпроцессов их изготовления при разных типах производства;

- проекты сборочных и автоматизированных участков обработки определенных сборочных единиц или машин с разработкой техпроцессов сборки;

- проекты гибких автоматизированных линий, гибких автоматизированных участков или цехов с разработкой соответствующих техпроцессов;

- проекты механосборочных участков по производству сборочных единиц или машин с разработкой техпроцессов механической обработки и сборки;

- проекты автоматических линий обработки деталей и сборки изделий с разработкой соответствующих техпроцессов;

- проекты участков и линий групповой обработки деталей с разработкой групповых технологических процессов;

- проекты роботизированных участков механосборочного производства с разработкой технологических процессов;

- проекты, посвященные исследованиям различных объектов: способов обработки, технологического оборудования, инструмента, технологической оснастки, узлов и деталей машин – с разработкой средств оснащения  эксперимента и техпроцессов их изготовления;

- проекты, посвященные совершенствованию технологических процессов сборки узлов и механической обработки деталей на основе патентных исследований, и др.

Особенности темы проекта определяют содержание его организационно-экономического раздела, который состоит из двух частей: организационной и экономической.

Содержание организационной части раздела дипломного проекта определяется консультантом раздела. В организационной части рассматривается один из вопросов организации машиностроительного производства, например:

- общая организация производства на участке (линии);

- организация работы отдельной службы цеха (отдела);

- организация работы технического контроля;

- организация ремонта технологического оборудования;

- организация инструментального обслуживания производства  и др.

Экономическая часть раздела содержит все необходимые технико-экономические расчеты и определение экономического эффекта от принятых решений. В начале экономических расчетов в обязательном порядке следует указать основные отличия проектного варианта от базового, а затем рассчитать экономическую эффективность принятых в проекте решений. Результатом расчета являются технико-экономические показатели проекта, которые представляются на защите в виде итоговой таблицы.

тематика проекта определяет объем и содержание экономических расчетов, т. к. для различных по характеру тем эти расчеты ведут по различающимся методикам.

В предлагаемом пособии рассмотрены некоторые расчёты по технологии машиностроения, выполнение которых необходимо для того, чтобы приступить к организационно-экономическому проектированию – окончательному разделу дипломного проекта. Раскрыто также содержание организационно-экономического проектирования.

1 Типы производства и формы организации работ в машиностроении

В зависимости от номенклатуры, регулярности, стабильности и объема выпуска изделий современное машиностроительное производство может быть единичного, серийного и массового типов. Тип производства – классификационная категория, выделяемая по признакам широты номенклатуры, регулярности, стабильности и объёма выпуска продукции.

Единичное производство характеризуется широкой номенклатурой и малым объемом выпуска изделий. На предприятиях единичного производства количество выпускаемых изделий исчисляется штуками и десятками штук, на рабочих местах выполняют разнообразные технологические операции, повторяющиеся нерегулярно или не повторяющиеся совсем.

Массовое производство характеризуется узкой номенклатурой и большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготовляемых в течение продолжительного времени.

Серийное производство характеризуется ограниченной номенклатурой изделий, изготовляемых периодически повторяемыми партиями. Различают мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производство. По всем технологическим и производственным признакам серийное производство занимает промежуточное положение между единичным и массовым производствами. При этом мелкосерийное производство близко к единичному, а крупносерийное – к массовому.

При проектировании технологического процесса необходимо установить тип производства. Однако на начальной стадии проектирования точно установить тип производства невозможно в связи с отсутствием данных, необходимых для определения коэффициента закрепления  операций Кз.о., величина  которого в количественной  оценке дает  однозначный  ответ о причислении  производства  к тому или  иному типу, поэтому на начальной стадии проектирования тип производства определяют ориентировочно, используя данные, приведенные в таблице 1 [1].

После разработки технологического процесса, расчета норм времени по операциям и числа рабочих мест тип производства уточняют по коэффициенту закрепления операций

К3.0. =  		(1)

где ∑Oi – суммарное число различных операций;

∑Рi – суммарное число рабочих мест по операциям.

Таблица 1 – Данные для ориентировочного определения типа производства

| Тип производства | Количество обрабатываемых в год деталей одного наименования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | массой св. 30 кг | массой от 8 до 30 кг | массой до 8 кг |
| Единичное | До 5 | До 10 | До 100 |
| Мелкосерийное | 5...100 | 10...200 | 100...500 |
| Среднесерийное | 100...300 | 200...500 | 500...5000 |
| Крупносерийное | 300...1000 | 500... 5000 | 5000...50000 |
| Массовое | св. 1000 | св. 5000 | св. 50000 |

Для нахождения числа рабочих мест определяют расчетное количество станков по операциям:

mpi = ,		(2)

где N – годовой объем выпуска изделий, шт.;

tшт(шт-к) – штучное (штучно-калькуляционное) время на операции, мин;

Fд – действительный годовой фонд времени работы оборудования, ч;

ηз.н. – нормативный коэффициент загрузки оборудования.

Нормативный коэффициент загрузки оборудования принимают:

- для мелкосерийного производства ηз.н. = 0,8…0,9;

- для среднесерийного ηз.н. = 0,75…0,85;

- для массового и крупносерийного ηз.н. = 0,65…0,75.

При расчетах можно принимать усредненное значение ηз.н.= 0,75…0,8.

Расчетное количество станков по операциям округляют до ближайшего большего целого числа и получают принятое количество станков mnpi, при этом ∑mnpi = ∑Рi.

Фактический коэффициент загрузки оборудования по операциям

ηз.ф.i = .                                                  (3)

Количество операций, которые можно выполнить на каждом рабочем месте, определяют из выражения

(4)

Действительный годовой фонд времени работы оборудования зависит от формы организации производства и сложности применяемого оборудования. Необходимые справочные данные приведены в таблице 2 [2].

Рассчитанный коэффициент закрепления операций сравнивают с его нормативным значением и уточняют тип производства. Нормативные коэффициенты закрепления операций следующие:

- массовое производство Кз.о. ≤ 1;

- крупносерийное 1 < Кз.о. ≤ 10;

- среднесерийное 10 < Кз.о. ≤ 20;

- мелкосерийное 20 < Кз.о. ≤ 40;

- единичное Кз.о. > 40.

Кроме того, для серийного производства определяют расчетную величину партии единовременного запуска, а для массового и крупносерийного – такт выпуска.

Таблица  2 – Фонд времени работы оборудования (в две смены) [2]

| Оборудование | Номинальный годовой фонд, ч | Действительный годовой фонд, ч |
| --- | --- | --- |
| Металлорежущие станки 1–30 категорий ремонтной сложности | 4154 | 4029 |
| Металлорежущие станки св. 30 категории ремонтной сложности | 4154 | 3904 |
| Автоматические линии | 4154 | 3738 |
| Поточные линии | 4154 | 3987 |
| Рабочие места без оборудования (верстаки, столы) | 4154 | 4154 |

Соответствующую расчётную величину партии определяют как

(5)

где N – годовой объем выпуска изделий одного наименования, шт.;

а – периодичность запуска изделий в производство, дн.;

F′д – число рабочих дней в году, F′д = 254 дн.

Рекомендуется следующая периодичность запуска:

- для крупных изделий а = 3...6 дн.;

- для средних а = 12 дн.;

- для мелких а = 24 дн.

Размер партии единовременного запуска необходимо корректировать с учетом удобства планирования и организации производства. Целесообразно принимать размер партии не менее величины сменной выработки, для чего определяют расчетное число смен Ср на обработку всей партии деталей на основных рабочих местах.

Ср = ,			(6)

где  – среднее штучно-калькуляционное время по основным операциям, мин;

476 – действительный фонд времени работы оборудования в смену, мин.

Расчетное число смен округляют в большую сторону до принятого числа смен Спр и определяют число деталей в партии

ппр = .				(7)

Как указывалось выше, ηз.н. можно принимать в пределах 0,75…0,80.

Серийность производства может быть также предварительно определена по количеству деталей в партии (таблица 3) [1, 3].

Таблица 3 – Серийность производства

| Тип производства | Количество деталей в партии, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | массой св. 30 кг | массой от 8 до 30 кг | массой до 8 кг |
| Мелкосерийное | 3…10 | 5…25 | 10…50 |
| Среднесерийное | 11…50 | 26…200 | 51…500 |
| Крупносерийное | св. 50 | св. 200 | св. 500 |

Такт выпуска Тв, мин/шт., определяют из выражения

Тв = .		(8)

Рассмотрим конкретную задачу.

Задача. Необходимо изготовить вал массой 6,5 кг. Годовой объём выпуска N = 120000 шт. Технологический процесс состоит из шести операций:

005 – фрезерно-центровальная  tшт = 1,8 мин;

010 – токарно-копировальная  tшт = 2,8 мин;

015 – токарно-копировальная  tшт = 3,5 мин;

020 – шлифовальная  tшт = 7 мин;

025 – шлифовальная  tшт = 1,8 мин;

030 – шлифовальная  tшт = 2,5 мин;

Обработку нужно провести на поточной линии.

Решение

По таблице 1 ориентировочно устанавливаем тип производства. При массе детали 6,5 кг и годовом объеме выпуска 120000 шт. тип производства – массовое.

Для определения коэффициента закрепления операций составим таблицу 4. Расчеты произведем по вышеописанной методике, приняв           ηз.н. = 0,75 и действительный годовой фонд времени работы оборудования         Fд = 3987 ч.

Таблица 4 – Расчет коэффициента закрепления операций

| Номер операции | tшт, мин | Расчетное количество станков, шт. | Принятое количество станков, шт. | Фактический коэффициент загрузки | Расчетное число операций, шт. | Коэффициент закрепления операций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 005 | 1,8 | 1,21 | 2,0 | 0,61 | 1,23 | Кз.о. = 0,36 |
| 010 | 2,8 | 1,88 | 2,0 | 0,94 | 0,80 |  |
| 015 | 3,5 | 2,35 | 3,0 | 0,78 | 0,96 |  |
| 020 | 7,0 | 4,70 | 5,0 | 0,94 | 0,80 |  |
| 025 | 1,8 | 1,21 | 2,0 | 0,61 | 1,23 |  |
| 030 | 2,5 | 1,68 | 2,0 | 0,84 | 0,79 |  |
|  |  |  | ∑Рi = 16,0 |  | ∑Оi = 5,81 |  |

Так как кз.о. = 0,36 (меньше единицы), то уточнен тип производства – массовое. Здесь необходимо заметить, что в массовом производстве в идеале коэффициент закрепления операций должен быть равен единице. Если он меньше единицы, то это свидетельствует о том, что на операциях есть станки-дублеры, что мы и видим в рассмотренной задаче: на всех операциях при их выполнении на одном станке нельзя обеспечить годовой объем выпуска изделий.

Определим такт выпуска  поточной линии

Тв = 60⋅3987120000=1,99 мин/шт.,

т. е. на выпуск одной детали отводится 1,99 мин.

Приведем более подробные качественные характеристики различных типов производств.

Единичное производство охватывает изготовление изделий различных типов, поэтому главным требованием к нему является гибкость (приспособленность к обработке различных деталей). Оборудование и средства технологического оснащения (станки, стенды, различного рода приспособления и инструменты) универсальные.

Серийное производство (крупно-, средне-, мелкосерийное) основано на изготовлении деталей, узлов и машин партиями. Оборудование, технологическая оснастка и инструмент могут быть универсальными, специализированными и специальными (в зависимости от серийности).

Массовое производство базируется на непрерывном выполнении на рабочих местах одних и тех же  постоянно повторяющихся операций. при этом выделяют два вида производства:

- поточно-массовое: осуществляют непрерывное движение деталей по рабочим местам, расположенным в порядке выполнения операций, закрепленных за определенными рабочими и выполняемых примерно за одинаковый (или кратный) промежуток времени, соответствующий такту выпуска (синхронизированные операции);

- массовое прямоточное: операции выполняют на определенных рабочих местах, расположенных в порядке выполнения по техпроцессу, но время на реализацию отдельных операций не всегда одинаково, вследствие чего у станков образуются заделы и движение деталей протекает с перерывами (несинхронизированные операции).

Каждому типу производства свойственны соответствующие формы организации работ и расположения оборудования. Формы организации работ могут быть следующими:

  - по видам оборудования; наиболее часто форма применима для единичного производства, для некоторых изделий – и в условиях серийного производства. Оборудование устанавливают по группам, т. е. создают участки токарных, фрезерных, строгальных, сверлильных, шлифовальных станков;

  - предметная; часто – для серийного производства, для некоторых изделий может быть применена и в массовом производстве. Станки и стенды располагают в последовательности технологических операций для одного или нескольких изделий с одинаковым порядком выполнения операций. Обработку проводят партиями, при этом время на выполнение операций различно. Изготовленные изделия хранят на рабочих местах и транспортируют целыми партиями;

  - поточно-серийная (переменно-поточная); присуща серийному производству. Оборудование располагают в последовательности выполнения операций для изделий, обрабатываемых или собираемых на данной поточной линии. Время выполнения операций согласовано (синхронизировано);

  - прямоточная; характерна для массового производства. Оборудование располагают в последовательности выполнения операций, изделия передают от одной единицы оборудования к другой поштучно. Синхронизация операций не всегда выдержана, поэтому могут быть заделы между операциями с неодинаковой производительностью;

  - непрерывно-поточная; свойственна только массовому производству. Оборудование располагают в последовательности выполнения операций техпроцесса, время выполнения операций примерно одинаково (или кратно такту), синхронизировано. Заделы отсутствуют. Данная форма имеет разновидности:

а) работа непрерывным потоком с подачей изделий транспортными устройствами без тягового элемента (рольганги, склизы, скаты, желобы и т. п.);

б) работа непрерывным потоком с периодической подачей изделий транспортными устройствами с тяговым элементом (конвейеры периодического действия). Перемещение изделий производят через промежуток времени, равный такту работы. Во время выполнения операций конвейер не движется;

в) работа непрерывным потоком с непрерывной подачей изделий транспортным устройством с тяговым элементом. Операции выполняют во время движения конвейера, скорость которого соответствует времени выполнения операций. При обработке изделие снимают с конвейера, при сборке – нет.

При выполнении технологических расчетов по оборудованию и формам организации производства необходимо учитывать следующее:

- номенклатура деталей для участков серийного производства должна быть обоснована: детали должны иметь схожий технологический процесс обработки и примерно одинаковую трудоемкость изготовления, при этом необходимо обеспечивать среднюю загрузку оборудования примерно на 70 %;

- количество станков на наиболее трудоемких (фрезерных, шлице- и зубофрезерных и зубодолбежных) операциях на участке в серийном производстве не должно превышать 4…6 единиц. Это ограничение учитывается, если номенклатура продукции не позволяет обеспечить равномерную загрузку оборудования по всем операциям техпроцесса;

– если в техпроцессе при серийном производстве используется станок с ЧПУ с загрузкой менее 30 % при нормативной загрузке оборудования на других операциях, то необходимо рассматривать целесообразность выполнения данной операции на отдельном участке станков с ЧПУ;

- в мелкосерийном производстве создание участков подетальной специализации, как правило, нецелесообразно.

2 Анализ действующих технологических процессов и предлагаемые изменения

Разработку новых или совершенствование действующих технологических процессов обычно начинают со сравнения нескольких вариантов. При разработке новых техпроцессов рассматривают различные варианты механической обработки деталей или сборки узлов машин, а при совершенствовании действующих техпроцессов за основу принимают базовый (заводской) вариант.

Анализ базового технологического процесса при механической обработке производят по операциям от заготовки и до контроля. При этом следует обратить внимание на следующие моменты:

– при анализе техпроцесса получения заготовки:

а) изучение способа получения заготовки на предприятии;

б) возможные  усовершенствования или замену с целью:

- повышения коэффициента использования металла;

- снижения трудоемкости последующей механической обработки;

- снижения стоимости заготовки;

– при анализе техпроцессов механической обработки:

а) построение операций;

б) характер применяемого оборудования и технологической оснастки;

в) соответствие рабочей зоны станков габаритам обрабатываемых деталей;

г) применение средств механизации и автоматизации производства;

д) производительность операций;

– при анализе техпроцессов сборки узлов и машин:

а) построение и последовательность операций;

б) характер сборочного оборудования и сборочной оснастки;

в) обеспечение точности сборки и контроля замыкающих звеньев сборочных цепей.

На основании анализа действующих технологических процессов разрабатывают принятые маршрутные технологические процессы с указанием схем базирования, оборудования, приспособлений и инструментов. В ряде случаев, а может и всегда, принятые решения подтверждают необходимыми технико-экономическими расчетами. В достаточной мере методика таких расчетов приведена в [2]. Далее подробно излагается содержание технико-экономического анализа технологического процесса.

2.1	Технико-экономический анализ. Общая характеристика

В основу проектирования производственного участка должны быть положены оптимальные технологические процессы. Для их нахождения проводят технико-экономический анализ (ТЭА).

Выделяют два направления ТЭА:

- оптимизация конструкторских, технологических и организационных решений освоения или совершенствования процессов выпуска продукции;

- обоснование экономической эффективности альтернативных вариантов конструкции, изделий, технологии и организации производства.

Основными разновидностями ТЭА являются: интуитивный, параметрический, структурный и функциональный (функционально-стоимостный).

Интуитивный ТЭА основывается на таланте и опыте инженера.

Параметрический – это поиск взаимосвязей между показателями техники и её эффективностью.

Структурный анализ базируется на предположении о том, что каждый объект, в том числе и технологический процесс, воспроизводится из исходных элементов.

Структурный анализ технологического процесса включает прежде всего наличие простых (одноэлементных) и комплексных (двух-, трех- и более элементных) операций и уровень механизации операции (отношение машинного времени операции к штучному или штучно-калькуляционному).

2.2	Функционально-стоимостный анализ – метод оптимизации инженерных решений

Функционально-стоимостный анализ (ФСА) представляет собой поиск наиболее результативных и экономичных способов воплощения комплекса заданных функций объекта или процесса. Цель ФСА – минимизация затрат на обеспечение необходимых функций объекта при требуемом уровне качества или исполнения. Объектами ФСА выступают конструкция, производственная структура, технология, организация рабочего места, организационная структура управления, документооборот предприятия, подготовка производства и ее стадии.

В рамках технологической подготовки производства объекты ФСА – это сам процесс подготовки, его этапы, проектируемая технологическая оснастка и технологические процессы.

В данном пособии ФСА рассматривается применительно к действующим или проектируемым технологическим процессам.

Основными понятиями ФСА являются функция и затраты па функцию.

Функция – это проявление и сохранение свойств изделия или процесса в определенной системе взаимодействий с внешней средой [15, с. 258].

Затраты на функцию – это денежное выражение расхода ресурсов, необходимых для воплощения функции в изделии либо её проявления в процессе. Для технологического процесса функцию рассматривают как необходимые действия для изготовления продукции. В качестве затрат на функцию в этом случае принимают приведенные затраты по операции. Задача ФСА – найти такой вариант технологического процесса, при котором изделие с заданными параметрами качества будет получено с минимальными затратами.

Для детали в целом критерием выбора варианта будет следующее условие:

Ззаг + Зобр → min,                                    (9)

где Ззаг и Зобр – приведенные затраты на получение заготовки и механообработку детали.

Приведенные затраты определяют по формуле

З = С + Ен∙К,                                      (10)

где С – себестоимость заготовки (или ее механической обработки), тыс. р.;

Ен – коэффициент экономической эффективности;

К – удельные капитальные вложения в заготовительное (или в обрабатывающее) производство, тыс.р.

2.3 Технологический процесс как объект ФСА

В данном случае технологический процесс рассматривают как алгоритм изготовления  изделия или его отдельных  компонентов  (деталей, узлов), который обеспечивает заданные технические параметры продукции.

Получение одного и того же изделия с заданными физическими свойствами может быть достигнуто с использованием разных алгоритмов (состав, последовательность и содержание операций, их ресурсное обеспечение).

Для получения заданных свойств изделия необходимы определенные действия людей и орудий труда, которые далее будут рассматриваться как функции технологического процесса. При этом различают главную, основные, вспомогательные и излишние функции технологического процесса.

Главной функцией технологического процесса механической обработки является изготовление детали с заданными свойствами.

Основные цели в развитии главной функции технологического процесса механообработки деталей – это получение заготовки, формообразование детали, обеспечение заданной шероховатости поверхностей, обеспечение точности обработки и т. п.

Вспомогательные функции – это контрольные, моечные и транспортные операции, а также обеспечение режимов резания, манипулирование заготовкой, управление станком, использование оснастки.

Излишние (вредные) функции – это износ инструмента, деформация детали в процессе обработки, образование концентраторов напряжений и т. п.

Процесс получения заготовки может быть самостоятельным объектом ФСА. Например, технологический процесс ковки имеет следующие основные функции: обеспечение размеров поковки в соответствии с чертежом, получение комплекса заданных механических свойств по техническим условиям (ТУ), отсутствие металлургических и ковочных дефектов.

Соответственно выявляют вспомогательные и излишние функции.

2.4	Основные задачи ФСА технологического процесса

К задачам ФСА техпроцесса относят:

- выявление несоответствий и непоследовательностей в составе и содержании технологических операций;

- обоснование целесообразности принятого порядка расчленения операций на позиции, установы, переходы и рабочие ходы;

- установление соответствия режимов обработки рекомендуемым расчетным значениям, выявление возможности смягчения режимов для экономии инструмента;

- выявление избыточных ресурсов на операциях. Например, завышенные избыточные ресурсы: массо-размерные характеристики станков; мощность электродвигателей; требования к точности и т. п.;

- обоснование возможности замены импортного оборудования отечественными аналогами;

- определение соответствия требуемой сложности работ принятому квалификационному разряду рабочего;

- оценка наличия оснастки и ее соответствия задачам изготовления продукции;

- сокращение или ликвидация брака и технологических потерь и т. п.

2.5	Порядок проведения ФСА

ФСА предполагает выполнение следующих этапов: планирование и подготовка, информационный, аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрение [14].

В условиях дипломного проектирования нет необходимости проведения ФСА в полном объеме. Первые пять этапов рассматривают как один блок. Ко второму блоку относят разработку рекомендаций совершенствования техпроцесса. При этом можно использовать только основную процедуру анализа – построение моделей технологического процесса. Для сложного процесса строят функциональную и структурно-элементную модели, для простого процесса – ограничиваются только последней.

Последовательность проведения ФСА технологического процесса:

- установление иерархии технологических действий: процесс в целом, технологическая операция, переход, рабочий ход;

- определение материальных носителей процесса (труд, предметы труда, оборудование и оснастка), участвующих в производстве;

- вычисление затрат по каждому носителю (труд, материалы, оборудование, инструмент, электроэнергия, производственные площади) и суммарных затрат (технологическая себестоимость) по операциям;

- построение моделей анализируемого процесса;

- разработка рекомендаций.

2.6	Модели технологического процесса и их использование

Функциональная модель процесса – это его логическое описание, отражающее перечень реализуемых функций и взаимосвязи между ними.

Функция технологического процесса – это создание определенных свойств продукции, заданных требованиями технической документации. Сущность основных функций технологического процесса заключается в обеспечении свойств, необходимых для функционирования деталей и изделий.

Функции технологии – это проявление, следствие технологических операций. Функциональную модель технологического процесса представляют в виде последовательности и зависимости выполняемых операций. При этом указывают вид функций (главная, основная, вспомогательная, излишняя) и уровень их исполнения (с избыточными, недостаточными или требующими усиления ресурсами). Особое внимание уделяют операциям с низкой загрузкой оборудования и его избыточными техническими характеристиками, высоким уровнем брака, высокой долей ручного труда и т. п. Все операции делят на механические и немеханические. К механическим относят операции формообразования (токарные, сверлильные, фрезерные и т. п.); как правило, это основные операции. К немеханическим – слесарные, моечные, контрольные, клеймление и т. п. Большинство таких операций вспомогательные.

Структурно-элементная модель технологического процесса – это подробное описание операций процесса. Ее представляют в табличной форме (таблица 5). Количество и наименование столбцов в таблице может быть различным.

Таблица 5 – Структурно-элементная модель технологического процесса

| Номер операции | Наименование операции (с указанием переходов и ходов) | Обо-рудо-вание | Приспо-собле-ние | Инст-румент | Разряд работы | Норма времени | Техноло-гическая себесто-имость, тыс. р. | Уровень функции (рисунок 1) | Предложения совершенст-вования и ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

После структурно-элементарной составляют функциональную модель техпроцесса, в которой отражают взаимосвязи между операциями и приводят характеристику операций с точки зрения их совершенства. В примечании указывают мероприятия, способствующие повышению технического уровня операций. Примерная форма функциональной модели приведена на рисунке 1.

2.7	Рекомендации по совершенствованию

Дается краткая характеристика необходимых изменений в технологическом процессе и предложения по его совершенствованию. Среди этих предложений: изменение состава переходов и рабочих ходов операций, замена оборудования, введение приспособления, изменение режимов резания. Целью изменений является минимизация затрат по данной операции или группе взаимосвязанных операций. Для обоснования экономической целесообразности изменений рассчитывают экономический эффект.

3 Обоснование эффективности технологического процесса

Для определения экономического эффекта проектируемого (нового) технологического процесса предварительно выбирают базовый вариант и рассчитывают по вариантам технологического процесса стоимость заготовки, удельные капитальные вложения, технологическую себестоимость и приведенные затраты.

3.1 Выбор базового варианта и порядок расчета

В качестве базового варианта принимают лучший мировой образец технологии или заменяемый технологический процесс на предприятии, где студент проходил преддипломную практику.

По базовому и новому вариантам определяют приведенные затраты Зб и Зн. Если Зб > Зн, то реализация технологического проекта целесообразна, и экономический эффект рассчитывают как разницу суммарных приведенных затрат по вариантам.

В первом случае определяют потенциальный народно-хозяйственный эффект, а во втором – хозрасчетный (коммерческий) эффект конкретного предприятия.

Наименование технологического процесса

Изготовление детали

01 Токарная

02 Токарная

03 Сверлильная

04 Фрезерная

05 Мойка

Наименование

функции

Получение изделия с заданными свойствами

Достижение заданной частоты

Формообразование

Получение отверстия

Получение шлицев

Очистка детали

Обозначение функции

Уровень (характеристика) функции

Примечание

F (Г)

F1 (О)

F3 (О)

F4 (О)

Fп (В)

F2 (О)

НУ

НР

НЗ

Б

ИР

ИЗ

Процесс подвержен существенному изменению

Необходимо зажимное приспособление

Данная операция

лишняя

Можно использовать станок меньшей  мощности

Можно ли выполнять операцию на участке сверлильных станков?

Выяснить причины брака

Виды функций: Г – главная; О – основная; В – вспомогательная; ИЗ – излишняя. Обозначения для характеристики  уровня функций: НУ – низкий уровень процесса (можно указывать также средний СР и достаточный ДР уровни). Обозначения для дополнительной характеристики операций: НР – недостаток ресурсов; ИР – избыточные ресурсы; Б – брак; НЗ – низкая загрузка оборудования

Рисунок 1 – Функциональная модель технологического процесса

В работе отражают достоинства нового варианта по сравнению с базовым и основные изменения технологии. Целесообразно обратить внимание на изменение состава и порядка операций, замену оборудования, разработку и введение приспособлений, уточнение норм времени и другое. В качестве исходных данных для последующих расчётов экономического эффекта проектируемого технологического процесса принимают: годовую программу выпуска деталей, нормы расхода и массу деталей, нормы времени по операциям, характеристики применяемого оборудования (мощность, площадь основания), ставки заработной платы, цены оборудования и материалов, тарифы на энергию.

3.2 Определение стоимости заготовки

Стоимость заготовки (поковка, отливка, штамповка) находят по формуле

Sз =                       (11)

где Цм – базовая стоимость 1 т заготовки, тыс. р.;

Q – масса заготовки, кг;

kз, kс, kв, kм, kп – коэффициенты, учитывающие конструктивные особенности заготовок и условия их производства [3, с. 30–38];

q – масса готовой детали, кг;

Ц от – цена 1 т отходов, тыс. р.

3.3 Расчет капитальных вложений

Удельные капитальные вложения в расчете на одну деталь

Куд = ,                              (12)

где Коб, Кзд – капитальные вложения в оборудование и здания по изменяющимся операциям технологического процесса, тыс. р.;

ηпр – множитель, учитывающий другие группы основных фондов (сооружения, инструмент, инвентарь и т. п.), можно принять                       ηпр = 1,1…1,2;

ηз – коэффициент загрузки оборудования на операции (не учитывается, если программа выпуска обеспечивает создание однопредметного участка). Коэффициент загрузки ηз определяют делением расчетного числа станков mр на принятое число  mпр.

Капитальные вложения в оборудование

Коб = ,                                       (13)

где n – число видов станков по изменяющимся операциям технологического процесса;

mi – принятое число станков первого вида, ед.;

Цi – цена станков i-го вида, тыс. р.;

Км – коэффициент, учитывающий транспортные расходы и расходы на монтаж.

Расчет выполняют по базовому и новому вариантам.

Количество оборудования принимают для базового технологического процесса по данным предприятия, а для нового – из технологического расчета. Количество оборудования можно также определить по формуле

mp = ,                                               (14)

где mp – расчетное число станков;

tшт – норма времени на операции (штучное или штучно-калькуляционное), мин;

Fд – годовой действительный фонд времени работы оборудования, ч;

ηз – средний коэффициент загрузки оборудования на участке по времени.

При этом

Fд = (8∙Др – 1∙Дс)∙Ксм∙ Кр,  			            (15)

где Др – количество рабочих дней в году; определяют вычитанием из общего числа дней (365 или 366) число выходных и праздничных дней в данном году;

Дс – количество сокращенных (предпраздничных) дней;

Ксм – количество смен работы оборудования в сутки;

Кр – коэффициент, учитывающий время пребывания оборудования в ремонте.

Принятое число станков определяют округлением расчетного числа, как правило, в большую сторону. Допускается перегрузка в 5…10 %.

Капитальные вложения в здание:

Кзд = Цзд ∙ S,  				                 (16)

где S – площадь, занимаемая оборудованием, м2;

Цзд – стоимость 1 м2 площади, тыс. р. (может быть                         Цзд ≈ 300…350 у. е.).

Площадь, занимаемая оборудованием, равна произведению площади основания станка и коэффициента дополнительной площади. Значения коэффициента принимают в зависимости от площади станка в плане. Они равны: при площади станка менее 2 м2 – 4; от 2 до 4 м2 – 3,5; от 4 до 6 м2 – 3; от 6 до 10 м2 – 2,5; от 10 до 20 м2 – 2; более 20 м2 –  1,5.

При большом числе изменяющихся операций расчет удобно выполнить в таблице. Формы таблиц разрабатываются студентом самостоятельно. Образцы приведены в приложении К.

3.4 Определение критической программы

Критическая программа выпуска – это программа, при которой два сравниваемых варианта технологических процессов (базовый и новый) равноценны с экономической точки зрения.

Критическую программу  Nкр  находят  из выражения

Nкр = ,                                           (17)

где Спост – постоянные расходы по технологическому процессу,           тыс. р.;

Спер  – переменные расходы на единицу продукции, тыс. р.

К постоянным расходам относят: амортизацию оборудования, ремонт оборудования, содержание производственной площади, прочие расходы, заработную плату вспомогательных рабочих. Заработную плату вспомогательных рабочих находят укрупненно, как 30…40 % от годовой заработной платы основных рабочих, занятых на данном оборудовании. Последняя определяется произведением часовой заработной платы станочника и годового действительного фонда времени работы оборудования. Величину постоянных расходов определяют суммированием годовых затрат по перечисленным статьям расходов. В серийном производстве сумму постоянных расходов по технологическому процессу корректируют на коэффициент загрузки оборудования данной деталью: С′ = Спост ∙ηз.

В состав переменных расходов включают заработную плату основных рабочих, затраты на силовую электроэнергию, затраты на износ инструмента. Заработную плату основных рабочих определяют как произведение их среднечасовой заработной платы и трудоёмкости операции (детали) в часах.

Затраты на электроэнергию и инструмент на одну деталь можно определить делением соответствующих годовых затрат (с учетом коэффициента загрузки оборудования по времени) на программу выпуска.

Расчет критической программы выпуска целесообразно вести по каждой изменяющейся операции раздельно, а при существенных отличиях сравниваемых вариантов – по всему технологическому процессу в целом. При этом определяют суммарные постоянные расходы техпроцесса и, соответственно, суммарные переменные расходы на обработку по всем операциям технологического процесса.

3.5 Расчет технологической себестоимости

Технологическую себестоимость (в данном случае затраты на механическую обработку детали) по операциям находят из выражения

С = (Сз + Сэ),                                              (18)

где С3 – часовая заработная плата с отчислениями, тыс. р.;

Сэ  – часовые затраты по эксплуатации рабочего места, тыс. р.

Для определения технологической себестоимости по всему процессу соответствующие затраты по операциям суммируют.

Часовая заработная плата

С3  =  Сч ∙ Кпр ∙ Кд ∙ Кк ∙ Кв,                                     (19)

где Сч – часовая тарифная ставка соответствующего разряда, тыс. р.;

Кпр – коэффициент премий, Кпр = 1,4;

Кд – коэффициент доплат, учитывающий сдельный приработок, дополнительную зарплату, отчисления на социальные нужды, Кд = 1…1,7;

Кк – корректирующий коэффициент, учитывающий многостаночное обслуживание;

Кв – коэффициент, учитывающий заработную плату вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование (наладчиков, ремонтников, слесарей), Кв = 1,3…1,4.

Корректирующий коэффициент при расчете часовых ставок вводят только на операциях, где применяется многостаночное обслуживание. При числе обслуживаемых станков, составляющем 2, Кк принимается равным 0,65, при числе 3 – 0,45, при 4 – 0,39, при 5 – 0,35, при 6 – 0,32, при 7 – 0,3. Принимать во внимание Кк необходимо, если на операции больше чем один станок.

При этом часовую тарифную ставку для станочников определяют по формуле

Сч = ,                                          (20)

где S1 – тарифная ставка первого разряда, тыс. р.;

Кт – тарифный коэффициент соответствующего разряда;

Ксл – коэффициент, учитывающий сложность работ, Ксл = 1,1;

Fм – месячный фонд рабочего времени, Fм = 167 ч.

Затраты на эксплуатацию рабочего места состоят из затрат на:

– амортизацию оборудования

Ам = ,                                               (21)

где Коб – балансовая стоимость оборудования на операции, тыс. р.;

На – норма амортизации, %;

– содержание производственной площади

Спл = Рп ∙S ,                                                (22)

где Рп – расходы по содержанию 1 м2 площади, тыс. р. (может быть Рп ≈ 10 у. е.);

S – площадь, занимаемая оборудованием;

– ремонт и обслуживание рабочего места Ср (могут составлять 5…7 % от стоимости оборудования);

– силовую энергию

Сэ = Р ∙ Fд ∙ Кс ∙ Цэ,                                       (23)

где Р – мощность оборудования, кВт;

Кс  – коэффициент спроса, Кс = 0,7;

Цэ – тариф на электроэнергию, тыс. р./(кВт∙ч);

– возмещение износа металлорежущего инструмента

Си = Ии∙ Fл ∙m,                                                 (24)

где Ии – часовые затраты на возмещение износа инструмента, тыс. р.;

m – количество оборудования.

Прочие затраты Спр могут составлять 3…5 % от суммы предыдущих расходов.

Тогда затраты на эксплуатацию рабочего места составят

Сэкс = Ам + Сзп + Сэ + Си + Ср + Спр.                           (25)

Для того, чтобы сделать выводы по разделу 3, составляют таблицу итоговых показателей.

В выводах указывают, за счет чего получен экономический эффект. Рассчитывают экономию заработной платы, амортизационных отчислений, затрат на энергию и т. п. Расчет выполняют следующим образом:

∆И = Иб – Ин,                                                 (26)

где ∆И – экономия издержек по элементу затрат, тыс. р.;

Иб, Ин – годовые издержки по элементу затрат по базовому и новому вариантам, тыс. р.

Показатели, рассчитанные в проекте, представляют в виде таблицы 6.

Таблица 6 – Показатели проекта

| Наименование | Вариант |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | базовый | проектируемый |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Программа выпуска |  |  | шт. |
| Масса детали |  |  | кг |
| Стоимость заготовки |  |  | тыс. р. |
| Трудоемкость единицы изделия |  |  | мин |
| Коэффициент использования металла |  |  |  |
| Удельные капиталовложения |  |  | тыс. р. |
| Технологическая себестоимость детали |  |  | тыс. р. |

| Окончание таблицы 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приведенные затраты: на деталь всего |  |  | тыс. р. |
| Экономический эффект по техпроцессу | – |  | тыс. р. |
| Экономический эффект на деталь | – |  | тыс. р. |
| Экономический эффект с учетом изменения заготовки | – |  | тыс. р. |

4 Определение количества оборудования при различных формах организации производства

Выбор типа оборудования для той или иной операции производят,  принимая во внимание следующие факторы:

- соответствие основных размеров оборудования габаритным размерам обрабатываемых изделий (соответствие рабочей зоны оборудования габаритам изделия);

- наиболее полное  использование оборудования по мощности и по времени;

- наименьшие затраты времени на изготовление изделия;

- наименьшая себестоимость изготовления изделия;

- наименьшая цена оборудования;

- возможность использования имеющегося оборудования.

На выбор типа оборудования в значительной степени влияет точность размеров и форма изделий, шероховатость обработанных поверхностей. Чем выше эти требования, тем дороже оборудование, тем большее время  требуется на обработку, тем выше квалификация рабочего и, соответственно, выше себестоимость обработки. Необходимо выбирать модели, обеспечивающие наименьшую трудоемкость и себестоимость обработки. Делается это на основании технико-экономического сравнения изготовления изделий на разных типах оборудования с учётом следующих факторов:

- времени, затрачиваемого на изготовление изделия или производительность оборудования;

- размера затрат для изготовления заданного количества изделий;

- себестоимости изготовления изделия.

Время на изготовление изделия, являясь главным критерием для выбора оборудования, определяет себестоимость изготовления изделий.

Количество станков в непоточном производстве определяют по штучно-калькуляционному времени операций. При обработке одноименных деталей расчетное количество  станков

mр = ,                                              (27)

где N – годовой объем выпуска изделий, шт.;

tшт-к – штучно-калькуляционное время операции, мин;

Fд – действительный  фонд времени работы оборудования, ч;

ηз – коэффициент загрузки.

При обработке разноименных деталей

mр =

где Ni – годовой объём выпуска изделий i-го наименования изготовления  i-й детали, мин;

– штучно-калькуляционное время, мин.

Действительный фонд времени работы оборудования

Fд = F ∙ k ,	(29)

где F – годовой  номинальный фонд времени работы оборудования, ч;

k – коэффициент использования номинального фонда, учитывающий  потери времени на ремонт.

Потери времени из-за простоя станков в ремонте составляют в процентах от годового номинального фонда времени:

- для металлорежущих станков при работе в одну смену 2 %; в две смены – 3 %; в три смены – 4 %;

- для станков свыше 30-й категории ремонтной сложности и тяжелых станков при работе в одну смену 6 %, при работе в две смены и при работе в три смены – 10 %;

- для автоматических линий при работе в две смены 10 %; в три смены – 12 %.

В условиях поточно-массового и поточно-серийного (переменно-поточного) производств количество станков определяют исходя из времени, необходимого для выполнения отдельных операций, и такта выпуска изделий с линии  Тв (см. формулу (8)).

при этом для выполнения операции расчетное количество станков для поточных линий

(30)

для переменно-поточных допускается следующий расчет:

где tшт,  – штучное время на операциях, мин.

Если расчетное количество станков получается дробным или целым с дробью, то его округляют до принятого количества станков mпр. Общее количество станков для поточной линии

(32)

Критериями правильности выбора станков можно считать коэффициенты загрузки оборудования и коэффициенты использования оборудования по основному времени.

для каждого станка определяют коэффициенты загрузки

(33)

а средний коэффициент загрузки

,	 (34)

должен быть на уровне 0,75…0,80 и желательно ближе к единице. Он может быть ниже, чем в серийном непоточном производстве, т. к. нет возможности догружать линию другими деталями ввиду наладки станка на выполнение данной операции. Однако общий выпуск продукции, приходящийся на один станок в поточно-массовом и поточно-серийном производствах выше, чем в обычном серийном производстве.

Коэффициенты использования оборудования по основному времени определяют по операциям:

(35)

при этом средний коэффициент

(36)

где  – основное время на операциях, мин;

– штучное время на операциях, мин.

Средний коэффициент использования оборудования по основному времени должен быть не менее 0,75.

Для многопредметных поточных линий в серийном производстве расчётное число станков

(37)

где  – оперативное время для i-й детали, мин;

– частный такт для i-й детали, мин/шт.

Частный такт определяют соотношением

(38)

где Fi – годовой фонд времени работы линии, связанный с выпуском i-й детали, ч;

Ni – годовая программа выпуска i-й детали, шт.

Из всех рассчитанных значений  принимают наибольшее.

Величину Fi определяют по формуле

(39)

где Ti – суммарная трудоёмкость обработки i-й детали по всем операциям поточной линии, ч;

Кр – коэффициент, учитывающий время регламентированных простоев линии и время на переналадку оборудования, Кр = 0,93…0,95.

Рассмотренный метод определения количества единиц оборудования носит название метода определения по данным технологического процесса и применяется при детальном проектировании на основании точно установленной номенклатуры изготавливаемых изделий, данных технологического процесса и норм времени, рассчитанных на каждую деталь. Метод применяют в условиях серийного и массового производств.

5 Выбор типа здания, планировка оборудования и рабочих мест

Производственные здания могут быть одноэтажными и многоэтажными. Типы, размеры и конструкции зданий выбирают с учетом следующих факторов:

- назначения здания;

- характера техпроцесса и используемого оборудования;

- типов и грузоподъемности применяемого подъемно-транспортного оборудования;

- освещения, отопления и вентиляции;

- отвода атмосферных осадков и др.

Для машиностроительного производства в основном применяют одноэтажные здания ввиду использования оборудования и изготовляемых изделий большой массы и габаритов. в некоторых случаях возможно применение многоэтажных зданий, если это допустимо характером выпускаемых изделий и используемым оборудованием.

В настоящее время производственные здания выполняют или из сборных железобетонных конструкций, или из стальных  конструкций, при этом преимущество отдается зданиям из сборного железобетона как более дешевым и позволяющим перекрывать большие производственные площади.

Форму производственных зданий принимают наиболее простой, часто в виде прямоугольника или квадрата. Здание состоит из нескольких параллельных однотипных пролетов, образуемых рядами железобетонных или металлических колонн. Расстояние между осями колонн в поперечном направлении называют шириной пролета L, расстояние между осями колонн в продольном направлении – шагом колонн t. Эти расстояния образуют сетку колонн L×t. Колонны на планировках обозначают поперек пролетов прописными буквами А, Б, В и т. д., а вдоль пролетов – арабскими цифрами 1, 2, 3 и т. д.

На выбор ширины пролетов влияют габаритные размеры оборудования в плане, вид транспортных средств, размеры мест складирования  и др. Наиболее распространенная ширина пролетов:

– для легкого машиностроения – 18 м;

– для среднего – 18 и 24 м;

– для тяжелого – 24, 30 и 36 м.

Ширину всех пролетов для проектируемого участка принимают одинаковой.

Шаг колонн принимают равным:

– для наружного ряда (по стене) – 6 м;

– для внутренних рядов колонн – 12 м.

Наиболее часто применяют сетки колонн 18×12 и 24×12 м.

Высоту пролетов рассчитывают в зависимости от высоты наиболее высокого станка; промежутка между транспортируемым изделием, поднятым в крайнее верхнее положение, и верхней точкой наиболее высокого станка (0,5…1,0 м); высоты наибольшего по размеру изделия в положении транспортирования; расстояния от верхней кромки наибольшего транспортируемого изделия до центра крюка подъемно-транспортного оборудования (не менее 1 м); расстояния от верхнего положения крюка до фермы (0,5…1,6 м) [1].

В общем плане высоту помещений (от уровня чистого пола до несущих конструкций) при ширине пролета 18 и 24 м назначают:

- в зданиях без мостовых кранов: 6,0; 7,2; 8,4; 9,6; 10,8; 12,6 м;

- в зданиях с мостовыми кранами: 8,4; 9,6; 10,8; 12,6 м в зависимости от грузоподъемности крана [1].

Мостовые краны применяют только в случае необходимости, т. к. при их наличии увеличиваются высота здания, затраты на строительство и эксплуатацию.

При поточном производстве тракторов, автомобилей, станков применяют в основном одноэтажные здания с бескрановыми пролетами. Только в отдельных пролетах, где проводят изготовление крупных корпусных деталей или сборку тяжелых узлов, может быть установлено крановое оборудование. Считается, что применять мостовые краны в качестве подъемно-транспортного оборудования следует при массе изготавливаемых изделий свыше 3…5 т.

После выбора типа здания приступают к определению его площади и объема, приходящихся на конкретный участок или линию. Для этого используют два метода:

1) разработка планировок оборудования и рабочих мест;

2) предварительный расчет площади по количеству принятых станков и их размерам.

Первый метод позволяет точно определить производственную площадь линии или участка, второй метод дает ориентировочные данные, которые могут быть использованы при проектных расчетах.

Металлорежущие станки участков или линий располагают в промышленном здании одним из следующих способов: по типам оборудования или в порядке выполнения  технологических операций.

Способ по типам оборудования характерен для единичного и мелкосерийного производств, для отдельных деталей применим и в условиях серийного производства. Станки располагают по признаку однородности, т. е. создают участки однородных станков: токарных, фрезерных, строгальных, сверлильных, шлифовальных и др. Порядок расположения однородных станков определяется последовательностью обработки большинства типовых деталей.

Способ по порядку выполнения операций характерен для серийного и массового производств. Станки располагают последовательно, в соответствии с ходом технологического процесса для обработки одноименных или нескольких разноименных деталей, имеющих схожий порядок выполнения операций.

Для условий крупносерийного и массового производств наиболее приемлемой является обработка на поточных или автоматических линиях для изделий одного наименования (массовое производство) и двух, реже трех, изделий различных наименований (крупносерийное производство). В последнем случае обработку проводят на переналаживаемых поточных или автоматических линиях. Поточные и автоматические линии в условиях массового и крупносерийного производств компонуют в участки. Характерным признаком таких участков является однотипность продукции. Например, если одна поточная или автоматическая линия не обеспечивает выпуск изделий в требуемом количестве, тогда компонуют несколько линий, выпускающих одну и ту же продукцию, – это могут быть участки по обработке валов, корпусов, дисков, фланцев, шестерен и других деталей.

В случае применения в серийном производстве переменно-поточного принципа изготовления изделий не исключается возможность использования переменно-поточных линий – здесь существует перенесение принципов массового производства на серийное, при этом создают переналаживаемые участки для выпуска продукции в условиях серийного производства.

При разработке планировки каждому типу станка дается условное графическое изображение, при этом каждая модель станка имеет свое контурное изображение. Контурные изображения станков и установочные чертежи приведены в [1, 3–8].

При размещении оборудования в соответствии с выбранным вариантом техпроцесса необходимо обеспечить установленные нормами расстояния между оборудованием при его различном расположении друг к другу, а также учесть расстояния от стен и колонн промышленного здания и обеспечить проходы и проезды. Указанные нормы приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Нормы расстояний между станками, станками и элементами конструкции промышленного здания

| Расстояние | Наибольший габаритный размер станка в плане, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1800 (малые станки) | 4090 (средние станки) | 8000 (крупные станки) |
| Между станками вдоль линии их расположения: по фронту между тыльными сторонами расположенными в затылок друг к другу | 700 700 1300 | 800 800 1500 | 1500 1200 2000 |
| Между передней стороной станка и стеной (колонной) | 1300 | 1500 | 2000 |
| Между задней (тыльной) стороной станка и стеной (колонной) | 700 | 800 | 900 |
| Между станками при поперечном расположении к проезду фронтом друг к другу: при обслуживании каждого станка одним рабочим | 2000 | 2500 | 3000 |
| при обслуживании двух станков одним рабочим | 1300 | 1500 | – |

На планировке также указывают:

- проезды и проходы, необходимые для нормальной работы участка, линии;

- применяемые средства межоперационного транспорта: рольганги, конвейеры, транспортеры, тележки, скаты, склизы и т. п.;

- подъемно-транспортное оборудование, используемое на участке, линии (мостовые краны, кран-балки с тельфером, поворотные краны у колонн и станков, пневматические подъемники и др.;

- транспортеры для уборки стружки;

- энергообеспечение: подвод сжатого воздуха, воды, пара, газа, электроэнергии;

- средства пожаротушения: ящики с песком, противопожарные гидранты, противопожарные щиты, огнетушители и др.;

- технологические маршруты обработки деталей (грузопотоки);

- места для размещения заготовок и готовых деталей и расположение организационной оснастки (инструментальные тумбочки, стеллажи, ограждения и т. п.).

При необходимости разработки детальной планировки рабочих мест целесообразно принимать во внимание следующее:

- экономия производственной площади;

- расположение оборудования, оргтехоснастки и предметов труда в пределах досягаемости рук рабочего;

- обеспечение оптимальных зон обзора;

- свободный подъезд к рабочему месту.

Планировку оборудования и рабочих мест выполняют в масштабе 1:100, а при использовании станков больших габаритов (в плане) – в масштабе 1:200. Допускается выполнение планировки в масштабе 1:50 – для участков, состоящих из малых станков. Некоторые обозначения вспомогательного оборудования, отражаемого на планировках, приведены в [1]. Путем измерения длины и ширины занятой площади устанавливают точную производственную площадь участка или линии. При разработке планировки рекомендуется использовать миллиметровую бумагу и вырезанные из картона контуры оборудования (темплеты).

При втором способе занимаемую технологическим оборудованием площадь определяют по количеству принятых станков и их размерам по формуле

(40)

где Si – площадь, занимаемая станком; рассчитывается по габаритам станка в плане, м2;

ki – коэффициент для учета дополнительной площади (на проезды, проходы, расстояния между станками и между станками и элементами конструкции здания);

n – принятое количество станков.

Необходимые данные приведены в таблице 8.

Показателем, характеризующим правильность разработанной планировки, можно считать удельную производственную площадь (площадь, приходящуюся на одну единицу оборудования). Этот показатель должен иметь следующие значения:

- для малых станков – 10…12 м2;

- для средних станков – 15…25 м2;

- для крупных станков – 30…45 м2.

Таблица 8 – Величина коэффициента ki

| Площадь станка в плане, м2 | До 2 | Св. 2 до 4 | Св. 4 до 6 | Св. 10 до 20 | Св. 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент ki | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 |

По площади и высоте пролетов определяют объем производственного здания.

Площадь административных и бытовых помещений принимают равной 20…30 % от производственной площади, высоту – равной 3…4 м.

Пример планировки поточной линии приведен на рисунке А.1.

6 Организационно-экономические решения в дипломном проектировании и их обоснование

6.1 Расчет числа работающих

6.1.1 Основные рабочие Ро. Численность основных рабочих в серийном производстве определяют по формуле

(41)

а в массовом и крупносерийном производствах

(42)

где Кн – коэффициент выполнения норм;

n – число наименований деталей на данном рабочем месте, ед.;

Fр – годовой фонд рабочего времени одного рабочего:

Fр = (8∙Др – 1∙Дс) ∙ Кнев,                                     (43)

Кнев – коэффициент, учитывающий невыходы на работу по уважительным причинам, Кнев = 0,87…0,89.

В массовом и крупносерийном производствах при проектировании непрерывно-поточной линии число основных рабочих определяют по формуле

(44)

где mпрi – принятое количество станков на i-й  операции, шт.;

Но – норма многостаночного обслуживания по операциям, ед./чел.;

Кпод – коэффициент дополнительной численности для подмены рабочих, не вышедших на работу, Кпод = 1,03…1,05;

m – число операций на участке, ед.

Формула (44) требует пояснения. Например, если принятое число станков на операции mпр = 5, а норма обслуживания Но = 2, то следует принять двоих рабочих, обслуживающих по два станка, и одного рабочего, обслуживающего один станок.

Нормы многостаночного обслуживания Но могут быть определены по формуле

(45)

где tма – машинно-автоматическое время работы оборудования на операции, мин;

tз – время занятости рабочего, включая ручное время и время активного наблюдения и переходов между станками, мин;

или приближенно

(46)

где tм – машинное время операции, мин;

tоп  – оперативное время операции, мин.

Принятую норму многостаночного обслуживания определяют округлением расчётной нормы в меньшую сторону до ближайшего целого. При этом принятая норма не может превышать установленного числа оборудования на операции.

При проектировании прерывно-поточной линии расчет численности основных рабочих ведут по формуле

(47)

где m′пр – количество полностью загруженных станков на операции, m′пр = mпр – 1;

Pсов – число рабочих-совместителей, чел.

Число совместителей определяют с учетом загрузки недогруженных станков. Например, на операциях 1, 2 и 5 расчетное количество станков mр1 = 4,2; mр2 = 1,4 и mр5 = 2,3 соответственно. Тогда занятость совместителя на недогруженных станках будет 0,2 + 0,4 + 0,3 = 0,9. Поэтому можно принять одного совместителя для работы на указанных операциях. При этом незагруженные станки нельзя учитывать при выборе числа многостаночников. Исключение составляет тот случай, когда коэффициент загрузки недогруженного станка близок к единице или нет возможности совместительства.

На поточной линии число рабочих принимают по числу рабочих мест с учетом сменности работы, а на автоматической линии – по нормативу численности (необходимое число рабочих для обслуживания линии при принятом числе смен).

6.1.2 Вспомогательные рабочие Рв. Вначале определяют ориентировочно численность вспомогательных рабочих в процентах от численности основных рабочих. Рекомендуется принимать следующие значения:

- для механических цехов в массовом и крупносерийном производствах численность вспомогательных рабочих должна составлять 60…70 % от численности основных рабочих;

- для серийного производства – 40…50 %;

- для единичного и мелкосерийного производств – 25…35 %;

- для сборочных цехов – 20…40 %.

Далее рассчитывают численность наладчиков, ремонтников, контролеров и другого вспомогательного персонала, исходя из объёма обслуживания Nоб и нормы обслуживания Ноб,  по формуле

(48)

где mоб – объем обслуживания (количество обслуживаемых объектов), ед.;

Ноб – норма обслуживания на одного рабочего, ед.

В данной формуле сменность Ксм учитывают только при расчете числа наладчиков.

6.1.3 Служащие. К служащим относятся руководители, специалисты, исполнители. Для участка механического цеха – это мастер, технолог, табельщик.

Укрупненно численность служащих принимают в процентах от суммарной численности основных и вспомогательных рабочих:

- в массовом и крупносерийном производствах численность служащих должна составлять  15…20 %;

- в серийном – 25…30 %;

- в мелкосерийном и единичном  – 30…35 %.

Численность мастеров и старших мастеров определяют по нормам управляемости:

(49)

где  Рр – численность руководителей, чел.;

Рпод – численность подчиненных, чел.;

Ну – норма управляемости, т. е. допустимое число подчиненных на одного руководителя.

Нормы управляемости: 20…25 рабочих на одного мастера, три мастера на одного старшего мастера и два старших мастера на одного начальника участка.

В заключение данного подраздела составляют сводную таблицу, в которой перечисляют категории персонала с указанием соответствующей численности.

6.2 Расчет потребности в материальных ресурсах

6.2.1 Основные материалы. Расход по каждому виду материалов определяют зависимостью

(50)

где n – число наименований изделий;

НРi – норма расхода материала по i-му изделию, кг;

Ni – количество изделий одного наименования.

Массу реализуемых отходов по каждому материалу находят по формуле

(51)

где Кб – коэффициент учета безвозвратных отходов по i-му изделию, для штамповок и поковок можно принять Кб = 0,97…0,95, для отливок –         Кб = 0,95…0,93;

mi – масса i-го изделия, кг.

6.2.2 Энергия. Основные зависимости для расчета потребности в энергии по участку представлены в таблице 9, а исходные данные для расчета потребности в энергии – в таблице 10.

Таблица 9 – Расчет потребности в энергии

| Наименование | Единица измере-ния | Обозна-чение | Расчетная формула | Зна-чение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Силовая электроэнергия | кВт·ч | Рэc | Рэс = Nд ∙ Fд ∙ Кс ∙ ηз |  |
| Осветительная электроэнергия | кВт·ч | Ро | Ро = So ∙ Toc ∙ ρэ ∙ Код |  |
| Сжатый воздух | м3 | Рсв | Рсв = 1,5∙ ρв ∙ Fд ∙ пв ∙ Кз |  |
| Вода на: производственные нужды приготовление эмульсии мойку деталей | м3 | Рвп Рэм Рмд | Рвп = Рэм + Рмд Рэм = ρвэм ∙ Fд ∙ пэ ∙ Кз /1000 Рмд = ρм ∙ Мд |  |
| Вода для бытовых нужд | м3 | Рвб | Рвб = (25∙ Чп + 0,3∙ Чп ∙50)× × Др / 1000 |  |
| Пар: для производственных нужд для приготовления эмульсии в моечных и сушильных машинах для отопления | т | Рпп Рпэ Рпм Рпо | Рпп = Рпэ + Рпм Рпэ = ρэм Рэм / 1000 Рпм = (ρпм + ρпс)∙ Мд / 1000 Рпо = ρт ∙ V |  |

Таблица 10 – Исходные данные для расчета потребности в энергии

| Наименование | Единица измерения | Обозна-чение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность электродвигателей | кВт | Nд |  |
| Фонд времени работы оборудования | ч | Fд |  |
| Коэффициент загрузки оборудования по времени |  | ηз |  |
| Коэффициент спроса мощности |  | Кс | 0,7…0,9 |
| Площадь освещения | м2 | So |  |
| Количество часов освещения | ч | Toc | 2600 |
| Удельный расход электроэнергии | Вт∙ч/м2 | ρэ | 0,011…0,015 |
| Коэффициент использования осветительной нагрузки |  | Кисп | 0,75 |
| Средний расход воздуха на приспособление за 1 ч | м3 | ρв | 1…1,3 |
| Количество станков с пневматическими приспособлениями | ед. | пв |  |
| Часовой расход воды на один станок для эмульсии | л | ρвэм | 0,6 |
| Количество станков, работающих с эмульсией | ед. | mэ |  |
| Расход воды на промывку 1 кг деталей | м3 | ρм | 0,1…0,3 |
| Масса промываемых деталей | т | Мд |  |
| Численность персонала | чел. | Чп |  |
| Дневной расход воды на бытовые нужды на 1 чел. | л |  | 25 |
| Дневной расход воды на пользование душем | л |  | 50 |
| Доля работников, пользующихся душем |  |  | 0,3 |
| Число рабочих дней в году |  | Др |  |
| Удельный расход пара для приготовления эмульсии на 1 м3 охлаждающей жидкости | кг | ρэм | 150…200 |
| Расход пара в моечных машинах на 1 т деталей | кг | ρпм | 60 |
| Расход воды на мойку 1 т деталей | кг | ρпс | 90 |
| Удельный расход тепла на 1 м3 объема здания | Гкал | ρт | 0,05 |
| Объем здания | м3 | V |  |

6.2.3 Инструмент. Этот расчет выполняют для условий массового и крупносерийного производств. Результатом расчета является определение годового расхода инструмента по видам в штуках:

– режущий инструмент

(52)

где n – число наименований обрабатываемых деталей;

m – число операций, где применяется инструмент данного вида;

tмаш – машинное время обработки одной детали данным инструментом, мин;

nод – число инструментов данного вида, одновременно работающих на станке;

Тст  – стойкость инструмента, ч;

dуб – коэффициент случайной убыли инструмента;

nn – число возможных переточек инструмента до полного износа (частное от деления величины стачивания режущей грани на величину стачивания за одну переточку);

– абразивный инструмент

(53)

– измерительный инструмент

(54)

где dпр – коэффициент (доля) охвата деталей контрольными измерениями (при  контроле всех деталей  dпр = 1);

nпр –  количество измерений одной детали;

Нпр – количество измерений до полного износа инструмента.

В единичном и мелкосерийном производствах расход инструмента определяют укрупненно:

(55)

где N – годовой расход инструмента, шт.;

Нр – норматив расхода инструмента на 1000 ч работы данного вида оборудования, шт.;

Fт – годовой плановый фонд времени работы всего оборудования данного вида, ч.

Норматив Нр  принимают как средний соответствующий расход за последние 3…5 лет по конкретному предприятию.

6.3 Расчёт капитальных вложений в основные фонды участка

В состав основных фондов участка входят следующие группы: здания и сооружения, оборудование, инструмент и приспособления, инвентарь.

6.3.1 Здания и сооружения. Стоимость зданий Фзд определяют по формуле

(56)

где n – число помещений различной высоты;

– стоимость (цена) 1 м2 здания определенной высоты, тыс. р.;

Si –  площадь i-го помещения.

Приближенно стоимость зданий

(57)

где Цм – средняя стоимость 1 м3 здания (может быть принята          60…70 у. е.), тыс. р.

Стоимость сооружений, к которым относят эстакады, паропроводы, воздухопроводы, трубы и т. п., принимают равной 20…30 % от стоимости зданий.

6.3.2 Оборудование. Стоимость технологического оборудования определяют по формуле

(58)

где n – число видов оборудования;

– количество единиц оборудования  i-го вида;

– цена единицы оборудования i-го вида, тыс. р.;

dтр – коэффициент учета транспортно-заготовительных расходов;

dф – коэффициент учета затрат на фундамент;

dм – коэффициент учета затрат на монтаж оборудования.

Соответствующие коэффициенты принимают в следующих пределах:

- транспортно-заготовительные расходы – в размере 0,05 от стоимости оборудования большой массы и 0,1 от стоимости оборудования небольшой массы;

- затраты на фундамент – в пределах 0,02…0,08 в зависимости от стоимости оборудования, его массы и сложности;

- затраты на монтаж оборудования – в пределах 0,015…0,05 в зависимости от стоимости оборудования.

Стоимость подъемно-транспортного оборудования Фтр определяют по зависимости, аналогичной  формуле (58):

(59)

Стоимость силового оборудования может быть принята  ориентировочно из расчета 150…200 тыс. р. на 1 кВт установленной мощности оборудования.

6.3.3 Инструмент и приспособления. Подробный расчет проводят в том случае, если на участке применяются дорогостоящие инструмент и приспособления, стоимость которых более 30 базовых величин и  которые используются более одного года. Этот расчет выполняют по формуле

(60)

где n – число наименований дорогостоящей оснастки, шт.;

– количество i-го инструмента (приспособлений), шт.;

– цена за единицу i-й оснастки, тыс. р.

Ориентировочно стоимость дорогостоящего инструмента и приспособлений составляет 2…8 % от стоимости оборудования.

6.3.4 Инвентарь. Стоимость дорогостоящего инвентаря определяют аналогично стоимости инструмента. Ориентировочно стоимость инвентаря на участке может быть принята 1…3 % от стоимости оборудования.

Результаты расчетов заносят в сводную таблицу «Основные фонды участка». Таблицу студент составляет самостоятельно.

6.4 Расчет себестоимости продукции участка

Расчет себестоимости проводят по статьям затрат в соответствии с рекомендациями Министерства промышленности Республики Беларусь для предприятий машиностроительного комплекса. Расчет затрат на производство удобно выполнять по основным элементам: материальным затратам, налогам и платежам, затратам по оплате труда, отчислениям на социальные нужды, амортизации основных фондов.

6.4.1 Материальные затраты.

6.4.1.1 Основные материалы. Затраты на основные материалы (за вычетом отходов) См  определяют как

где  – стоимость материалов:

(61)

где n – количество видов материалов;

– цена 1 т  i-го материала (заготовки), тыс. р.;

Мi – годовой расход i-го материала, т;

dтр – коэффициент учета транспортно-заготовительных расходов;

Сот – стоимость реализуемых отходов:

(62)

где   – цена 1 т отходов i-го материала, тыс. р.;

– годовая масса отходов, т.

6.4.1.2 Энергия. Затраты определяют по видам энергии:

Сэ =  Цэ ∙ Рэ ,					(63)

где Рэ – годовой расход энергии;

Цэ – тариф за единицу данного вида энергии, тыс. р.

Тарифы на энергию принимают на дату расчета по данным базового предприятия, тариф на сжатый воздух – ориентировочно равным 100 р. за 1 м3.

6.4.1.3 Вспомогательные материалы. Затраты рассчитывают по формуле

(64)

где n – количество видов вспомогательных материалов;

m – количество видов оборудования;

– нормы расхода за год i-го материала на единицу j-го оборудования;

nj – количество единиц оборудования i-го  вида;

– цена единицы  i-го  вспомогательного материала.

Ориентировочно затраты на вспомогательные материалы принимают из расчета 150 тыс. р. на один станок в год.

Прочие материальные затраты принимают в размере  3…5 % от суммы затрат на основные, вспомогательные материалы и энергию. Результаты расчета затрат на материалы представляют в табличной форме.

6.4.2 Налоги и платежи. В их состав входят земельный налог Н3 и платежи пo страхованию имущества Сстр.

Расчет  налогов ведут по формуле

(65)

где S – площадь земельного участка, занимаемого производственным подразделением, м2;

hз – ставка земельного налога (в 2007 г. для областных центров       hз = 9268,8 тыс.р./га);

Кзз – коэффициент застройки земли, Кзз = 2,2.

Платежи по страхованию имущества

(66)

где Фоб – стоимость оборотных средств, тыс. р.;

Фосн – стоимость основных фондов, тыс. р.;

Ао – общая сумма амортизационных отчислений, тыс. р.;

hстр – норматив платежей по страхованию имущества, hстp = 0,15 %.

6.4.3 Расходы по оплате труда.

6.4.3.1 Часовые тарифные ставки. Расчет расходов по оплате труда (фондов заработной платы) начинают с определения часовых тарифных ставок рабочих. Этот расчет производят по разрядам отдельно для основных и вспомогательных рабочих и выполняют по формуле

(67)

где S1 – месячная тарифная ставка первого разряда, тыс. р.;

Fм – месячный фонд рабочего времени, Fм = 167...170 ч;

– тарифный коэффициент соответствующего разряда (таблица 11);

кс – коэффициент сложности работ (для станочников кс = 1,1);

км – коэффициент многостаночного обслуживания.

Таблица 11– Тарифные коэффициенты рабочих-станочников

| Разряд рабочего-станочника | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифный коэффициент Кт | 1 | 1,16 | 1,35 | 1,57 | 1,73 | 1,90 | 2,03 | 2,17 |

Коэффициент многостаночного обслуживания позволяет учесть, с одной стороны, фактическое снижение трудоемкости изготовления продукции, а с другой – более высокую интенсивность труда многостаночника. Этот коэффициент при обслуживании двух станков принимают равным 0,65; при обслуживании трёх станков – 0,45; при обслуживании четырёх станков – 0,39; при обслуживании пяти станков – 0,35; при обслуживании шести станков – 0,32; при обслуживании семи станков – 0,3.

При расчете  для вспомогательных рабочих  км  не учитывают.

Если применение многостаночного обслуживания ограничено, то для ориентировочных расчетов определяют средневзвешенную часовую тарифную ставку по формуле

(68)

где n – число разрядов работ;

– часовая ставка i-го разряда, тыс. р.;

Тi – годовая трудоемкость i-го разряда работ по участку, нормочас.

6.4.3.2 Основная заработная плата производственных рабочих ЗПо. Основную заработную плату производственных рабочих определяют следующим образом:

(69)

где m – количество выполняемых технологических операций;

– часовая ставка для i-й операции с учетом многостаночного обслуживания, тыс. р.;

– годовая трудоемкость работ по i-й  операции, ч;

Кпр – коэффициент премий и доплат, Кпр = 1,4…1,6.

Этот расчет при преобладании одностаночного обслуживания выполняют приближенно:

(70)

Для автоматических линий основную зарплату производственных рабочих определяют так же, как и для вспомогательных рабочих.

6.4.3.3 Дополнительная заработная плата производственных рабочих ЗПд. Величину дополнительной заработной платы принимают в размере 8…10 % от основной заработной платы.

Фонд заработной платы производственных рабочих – это сумма их основной и дополнительной зарплат.

6.4.3.4 Фонд заработной платы вспомогательных рабочих ЗПв. Расчет годового фонда заработной платы выполняют по формуле

(71)

где n – число разрядов вспомогательных рабочих;

– часовая ставка вспомогательного рабочего i-го разряда, тыс. р.;

Fр – годовой фонд рабочего времени одного рабочего, ч;

– число вспомогательных рабочих  i-го  разряда, чел.;

Кд – коэффициент дополнительной зарплаты.

6.4.3.5 Фонд заработной платы служащих ЗПсл. Расчет выполняют по формуле

(72)

где n – число категорий служащих по разрядам;

– тарифный коэффициент служащих i-го  разряда;

Кд – доплаты  служащим за стаж и качество работы;

Чi – численность служащих i-го  разряда.

Разряды и тарифные коэффициенты служащих даны в постановлении Министерства труда Республики Беларусь от 1 мая 2003 г. № 56 [12].

6.4.4 Расчет средней заработной платы за месяц ЗПср. Среднюю заработную плату за месяц рассчитывают по категориям персонала и на одного работника  участка:

(73)

где ЗП – годовой фонд заработной платы персонала соответствующей категории, тыс. р.;

Ч – численность персонала данной категории, чел.

Если предусматривается участие работников в прибыли, то фонд заработной платы увеличивается соответственно и проводится параллельный пересчет средней зарплаты с учетом доплат из прибыли. Дополнительные выплаты из прибыли к фонду заработной платы принимают по категориям персонала: для основных рабочих – 5…10 %; вспомогательных рабочих – 3…5 %; руководителей – 15…20 %; специалистов – 10…15 %; прочих служащих – 5…10 %.

Все расчеты по заработной плате представляют в виде таблиц.

6.4.5 Отчисления в фонд социальной защиты населения. Расчет отчислений выполняют по формуле

(74)

где ОСi – сумма отчислений в фонд социальной защиты населения (ФСЗН) по i-й категории персонала, тыс. р.;

Нос – ставка отчислений, Нос = 34 %;

ЗПi – фонд заработной платы для i-й категории персонала.

6.4.6 Амортизационные отчисления. Расчет амортизационных отчислений выполняют по формуле

(75)

где Аi – годовые амортизационные отчисления по i-й группе основных фондов, тыс. р.;

– стоимость i-й группы основных фондов, тыс. р.;

– норма амортизационных отчислений для i-й группы основных фондов, %.

Рекомендуемые нормы амортизационных отчислений приведены в [10] и таблице Д.1.

6.4.7 Калькуляция себестоимости продукции. Калькуляцию себестоимости выполняют в табличной форме (таблица 12) с использованием данных предыдущих расчетов затрат на производство по экономическим элементам. Входящие в себестоимость общепроизводственные расходы также рассчитывают в табличной форме (таблица 13).

Таблица 12 – Калькуляция себестоимости

| Наименование статей калькуляции | Обозна-чение | Источник | Годовые затраты, тыс. р. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Основные материалы (за вычетом отходов) | См | п. 6.4.1 |  |  |
| 2 Основная заработная плата производственных рабочих | ЗПо | п. 6.4.3 |  |  |
| 3 Дополнительная заработная плата производственных рабочих | ЗПд | п. 6.4.3 |  |  |
| 4 Отчисления в ФСЗН от фонда заработной платы производственных рабочих | ОСо | п. 6.4.5 |  |  |
| 5 Общепроизводственные расходы | ОПР | Таблица 13 |  |  |
| 6 Общехозяйственные расходы | ОХР | 75…125 % от ЗПо или по данным предприятия |  |  |
| 7 Прочие производственные расходы | ПР | 2…3 % от суммы предыдущих статей |  |  |
| 8 Коммерческие расходы | КР | 1…2 % от суммы предыдущих статей |  |  |
| Итого (полная себестоимость) | Соб |  |  | 100 |

Таблица 13 – Общепроизводственные расходы

| Наименование статей затрат | Источник | Затраты, тыс. р. |
| --- | --- | --- |
| 1 Вспомогательные материалы | п. 6.4.1 |  |
| 2 Амортизационные отчисления на полное восстановление | п. 6.4.6 |  |
| 3 Текущий ремонт и содержание: здания оборудования и транспортных средств | 0,5…1 % от Фзд 5…7 % от (Фоб + Фтр) |  |
| 4 Заработная плата вспомогательных рабочих и служащих | п. 6.4.3 |  |
| 5 Отчисления от заработной платы этих работников | п. 6.4.5 |  |
| 6 Энергия | п. 6.4.2 |  |
| 7 Малоценный инструмент и инвентарь | 50…54 тыс. р. на одного рабочего |  |
| 8 Расходы по охране труда и технике безопасности | 40…43 тыс. р. на работающего |  |
| 9 Налоги и отчисления | п. 6.4.2 |  |
| 10 Прочие расходы | 3…5 % от суммы предыдущих расходов |  |
| Всего общепроизводственные расходы | ОПР |  |

6.4.8 Определение суммы оборотных средств. Оборотные средства рассчитывают с учетом годовых затрат на материальные ресурсы и годовой себестоимости продукции.

В качестве годовых затрат принимают:

- для производственных запасов – затраты по видам материальных ресурсов;

- для незавершенного производства – производственную себестоимость (сумма по статьям затрат 1…7 из таблицы 12);

- для готовых изделий – полную себестоимость товарной продукции.

Норматив оборотных средств Ноб в стоимостном выражении по элементам оборотных средств определяют по формуле

(76)

где З – суммарные затраты за год, тыс. р.;

Н3 – норма запаса, дн.

Для определения Ноб по незавершенному производству годовые затраты умножают не на норму запаса, а на произведение длительности производственного цикла и коэффициента нарастания затрат. Это произведение можно принять для массового производства 3…5 дней и для серийного – 15…20 дней.

Результаты расчета потребности в оборотных средствах сводят в таблицу 14.

Таблица 14 – Потребность в оборотных средствах

| Элемент оборотных средств | Норма запаса, дн. | Годовые затраты, тыс. р. | Норматив оборотных средств, тыс. р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Основные материалы | 50 |  |  |
| 2 Вспомогательные материалы | 90 |  |  |
| 3 Малоценный инструмент и инвентарь | 75 |  |  |
| 4 Незавершенное производство | – |  |  |
| 5 Готовые изделия на складе | 5 |  |  |
| 6 Расходы будущих периодов | 1,5 % от производственной себестоимости |  |  |
| 7 Прочие материальные ценности | 10 % от суммы норматива по статьям 1…5 |  |  |
| Итого |  |  |  |

В поточном производстве стоимость оборотных средств рассчитывают по следующим элементам: запасам заготовок, незавершённому производству; запасам готовых деталей; запасам отходов, запасам инструмента.

Норму запаса заготовок принимают в размере 3-суточного выпуска деталей на поточной линии.

По незавершённому производству норму запаса определяют величиной оборотных заделов. Для непрерывно-поточной линии рассчитывают технологический Zтех и транспортный Zтр заделы, а для прерывно-поточной линии – технологический и оборотный Zоб заделы.

Технологический задел – это совокупность деталей, которые в данный момент находятся в процессе обработки (сборки) и контроля. Технологический задел принимают равным количеству рабочих мест на линии. При наличии многопозиционных станков он соответственно увеличивается.

Транспортный задел – это совокупность деталей, находящихся в данный момент в процессе перемещения в рабочей зоне линии. В простейшем варианте его величину принимают равной числу операций за вычетом одной.

Оборотный задел – это запасы незавершённых деталей между  смежными операциями с различной производительностью (с неравным или некратным оперативным временем). Оборотный задел между i-й и j-й операциями  рассчитывают по формуле

(77)

где T – отрезок времени, в течение которого количество работающих станков на смежных операциях неизменно, мин;

mi, mj – количество работающих станков на смежных операциях за время Т, шт.;

ti, tj – норма оперативного времени на смежных операциях, мин.

Величина среднего оборотного задела на всей линии определяется приближённо:

(78)

где Σ – сумма максимальных положительных заделов по всем операциям поточной линии.

Остальные нормы запаса принимают:

– для готовых деталей – в размере 2-суточного их выпуска;

– для отходов – в размере односуточного выпуска деталей;

– для инструмента – в размере месячных затрат на инструмент.

Тогда величина оборотных средств равна произведению соответствующей нормы запаса и стоимости (цены) одной его штуки. Для заготовок принимают их себестоимость или цену Сзаг, для деталей – полную себестоимость одной детали Сполн, для отходов – стоимость отходов в расчёте на одну деталь Сот. По незавершённому производству принимают сумму стоимости заготовки и разницы между производственной себестоимостью одной детали и стоимостью заготовки, делённую на 2 (Сзаг + (Спр – Сзаг) / 2). Расчёт величины оборотных средств для поточного производства представлен в таблице 15.

Таблица 15 – Расчёт оборотных средств на поточной линии

| Вид запасов | Норма запаса, шт. | Стоимость единицы запаса, тыс. р. | Величина оборотных средств, тыс. р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Заготовки |  | Сзаг |  |
| Незавершённое производство |  | Сзаг + (Спр – Сзаг)/2 |  |
| Готовые детали |  | Сполн |  |
| Отходы |  | Сот |  |
| Инструмент |  |  |  |
| Всего |  |  |  |

6.4.9 Себестоимость единицы продукции. Если на участке обрабатывают детали одного наименования, то себестоимость единицы продукции

(79)

где Соб – годовая себестоимость всей продукции, тыс. р.;

N – годовая программа выпуска, шт.

Если производство является многономенклатурным, то рассчитывают прямые расходы и относят косвенные расходы на каждую деталь. Если деталей больше трех, то определяют себестоимость только основной детали.

6.4.9.1 Расчет прямых затрат на деталь. Затраты на основные материалы

См  = НР ∙ Цм – (НР– m) ∙ Цот,   			(80)

где НР  – норма расхода материала для детали, кг;

Цм – цена 1 кг материала (заготовки) с учетом транспортно-заготовительных расходов, тыс. р.;

m – масса детали, кг;

Цот – цена 1 кг отходов, тыс. р.

Заработная плата основных рабочих

зпо = Сч ∙ тед ∙ кпр ∙ кд,                                       (81)

где Сч – средневзвешенная часовая тарифная ставка, тыс. р.;

Тед – трудоемкость обработки детали, ч.

Отчисления от зарплаты рабочих в ФСЗН

ОСi = 0,34 · ЗПо.                                             (82)

6.4.9.2 Расчет косвенных расходов на деталь. косвенные расходы – это накладные расходы (общепроизводственные, общехозяйственные, прочие производственные), распределяемые пропорционально зарплате основных рабочих

(83)

где НРд – сумма накладных расходов, подлежащих включению в себестоимость i-й детали, тыс. р.;

– процент (норматив) накладных расходов:

(84)

где НР – общая сумма накладных расходов (сумма статей 6…8 из таблицы 12), тыс. р.

Тогда

сд = Сом + ЗПо + Осо + нРд.                                  (85)

6.5 Расчет цены детали  и  стоимости продукции

Цену детали определяют по формуле

Цд = Кн (Сд + Пд),                                          (86)

где Кн – коэффициент, учитывающий налоги, включаемые в цену детали (Кн = 1,192 для 2009 г.);

Сд, Пд – себестоимость и прибыль единицы продукции соответственно.

Прибыль, отнесенную на одну деталь, Пд принимают 15…20 %  от ее себестоимости, а для крупных металлоёмких деталей – 5…10 %.

Стоимость готовой (товарной) продукции

(87)

где Цi  – цена i-й детали, тыс. р.;

Ni – объем выпуска i-й детали, шт.

В многономенклатурном производстве

ТП = КН (Соб  +  Поб),		 (88)

где Соб, Поб – общая себестоимость и прибыль соответственно.

6.6 Расчет прибыли и показателей эффективности

Прибыль по участку определяют из выражения

Поб = ТП – Соб – Н,		(89)

где Н – налоги:

(90)

В числе показателей эффективности рассчитывают рентабельность продукции и производства, производительность труда (выработку), затраты на 1 р. товарной продукции, материалоемкость производства и т. п. Расчет выполняют по общеизвестным формулам (таблица 16).

Таблица 16 – Основные технико-экономические показатели участка

| Показатель | Обозна-чение | Единица измерения | Величина показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Число работающих | Рп | чел. |  |  |
| Количество единиц оборудования | m | ед. |  |  |
| Производственная площадь | S | м2 |  |  |
| Число наименований деталей | n | – |  |  |
| Окончание таблицы 16 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годовой объем выпуска | N | шт. |  |  |
| Объем выпуска продукции | ТП | тыс. р. |  |  |
| Прибыль | Поб | тыс. р. |  |  |
| Себестоимость детали (ведущей) | Сд | тыс. р. |  |  |
| Рентабельность продукции | Рп | % |  |  |
| Рентабельность производства | Рпр | % |  |  |
| Производительность труда | ПТ | тыс. р./чел. |  |  |
| Затраты на 1 р. товарной продукции | Зр | р. |  |  |
| Материалоемкость производства | Зм | р. |  |  |
| Фондоотдача | ФО | р. |  |  |
| Среднемесячная заработная плата | ЗПср | тыс. р. |  |  |
| Срок возврата инвестиций |  | лет |  |  |
| Экономический эффект техпроцесса: всего на деталь |  | тыс. р. |  |  |
| Примечание – * – стоимость товарной продукции следует принимать без налогов |  |  |  |  |

6.7 Расчет окупаемости инвестиций в участок

Расчет выполняют по методу чистой текущей стоимости (ЧТС). Чистая текущая стоимость – это дисконтированное сальдо денежных потоков по проекту [11, с. 330–331]. В данном случае упрощенно принимают, что отток денежных средств включает только единовременные затраты в основные и оборотные фонды (инвестиции). Приток денежных средств – это доходы (амортизационные отчисления и прибыль). Дисконтирование денежных потоков рассчитывают с использованием коэффициента дисконтирования

(91)

где Rн – норматив приведения, принимаемый с учетом ставки  рефинансирования, Rн = 0,1…0,15.

При этом приведение инвестиций и доходов по фактору времени (дисконтирование) осуществляют на момент начала проекта, за который принят нуль. Пример расчета приведен в приложении В.

6.8 Итоговые показатели и выводы

Основные технико-экономические показатели участка, рассчитанные в организационно-экономической части проекта, приводят в виде таблицы. Заполнение столбца 5 таблицы 16 необязательно. В выводах по проекту дают общую оценку экономических показателей участка.

Примеры выполнения организационно-экономического раздела дипломного проекта приведены в приложениях И и К.

7 Энерго- и ресурсосбережение в проекте

Сокращение затрат на энергию и ресурсы в настоящее время является важной и актуальной задачей.

Все виды энергии можно разделить на две категории: электрическую и тепловую.

В случае, когда тема проекта посвящена разработке участка цеха, расчеты экономии энергии и материальных ресурсов в той или иной степени связаны с организационно-экономическим проектированием и подробно изложены в шестом разделе данного учебно-методического пособия, где приведена методика расчетов и тарифы.

В случае, когда тематика проекта посвящена совершенствованию действующих (базовых) техпроцессов, расчет экономии энергетических затрат и материальных ресурсов может быть произведен по изменяющимся статьям себестоимости продукции.

Первой составляющей энергосбережения является сокращение расхода электрической энергии.

Расход электроэнергии на обработку годового выпуска деталей  определяют по формуле

Рэ = Р1 · N,						(92)

где Р1 – расход электроэнергии на одну деталь, кВт·ч;

N – годовой объем выпуска деталей, шт.

В свою очередь,

(93)

где Рс – мощность станков по изменяющимся операциям, кВт;

t0 – основное время по изменяющимся операциям, мин.

Экономический эффект от снижения расхода электроэнергии

Ээ = (Рэб – Рэпр)∙ Цэ,				(94)

где Цэ – цена 1 кВт·ч электроэнергии, р.;

Рэб, Рэпр – расходы электроэнергии по базовому и проектному вариантам соответственно, кВт·ч.

Второй составляющей энергосбережения является снижение затрат на обогрев промышленного здания в связи с уменьшением площади и объема. Объем здания определяют умножением площади, занимаемой станками (по вариантам), на высоту:

Vзд = S ∙ H ,	(95)

где S – площадь, занимаемая станками (по вариантам), м2;

H – высота здания от уровня чистого пола до фермы, м.

Расход тепловой энергии определяют (по вариантам) по формуле

Рт = Рт1 ∙ Vзд ,					(96)

где Рт1 – расход тепловой энергии на обогрев 1 м3 здания.

Экономический эффект от снижения расхода тепловой энергии

Эт = (Ртб – Ртпр) ∙ Цт ,				(97)

где Ртб, Ртпр – расходы тепловой энергии по базовому и проектируемому вариантам соответственно, Гкал;

Цт – цена 1 Гкал тепловой энергии, р.

Данные для расчетов удобно представлять в виде таблицы 17.

Суммарный эффект по энергосбережению

Э = Ээ + Эт .					(98)

Таблица 17 – Данные для расчета экономии энергоресурсов

| Номер операции | Мощность электродвигателя станка, кВт | Основное время, мин | Площадь, занимаемая станком, м2 | Расход электроэнергии на одну деталь, кВт∙ч | Годовой объем выпуска изделий, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый вариант |  |  |  |  |  |
| 005 | …. | …. | …. | …. | …. |
| 010 | …. | …. | …. | …. |  |
| 015 | …. | …. | …. | …. |  |
| Суммарные затраты | …. | …. | …. | …. |  |
| Проектируемый вариант |  |  |  |  |  |
| 005 | …. | …. | …. | …. | …. |
| 010 | …. | …. | …. | …. |  |
| 015 | …. | …. | …. | …. |  |
| Суммарные затраты | …. | …. | …. | …. |  |

Экономии материальных ресурсов, как правило, достигают за счет снижения нормы расхода на материал при производстве заготовки и повышения коэффициента использования металла.

Затраты на материал определяют по формуле

М = Q ∙ С – (Q – q) ∙ Сотх1000,				(99)

где Q – масса заготовки (норма расхода), кг;

С – цена 1 кг материала, р.;

q – масса готовой детали, кг;

Сотх – цена 1 т отходов (стружки), р.

Экономия затрат на материал в расчете на годовую программу

Эм = (Мб – Мпр)∙ N, 				(100)

где Мб – затраты на материал по базовому варианту, р.;

Мпр – затраты на материал по проектному варианту, р.

Суммарный годовой экономический эффект

Э = Ээ + Эт + Эм .					(101)

Пример расчета экономии по энерго- и ресурсосбережению приведен в приложении Л.

Заключение

Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов машиностроительных специальностей при разработке дипломных проектов. В пособии в логической последовательности рассмотрен порядок решения вопросов дипломного проектирования согласно требованиям, предусмотренным учебными программами, широко представлен необходимый справочный материал, приведены примеры решения поставленных вопросов.

Список литературы

1 Егоров, М. Е. Основы проектирования машиностроительных заводов : учебник для машиностр. вузов / М. Е. Егоров. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1969. – 480 с.

2 Горбацевич, А. Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения / А. Ф. Горбацевич, В. А. Шкред. – Минск : Выш. шк., 1983. – 256 с.

3 Жолобов, А. А. Технология автоматизированного производства / А. А. Жолобов. – Минск : Дизайн ПРО, 2000. – 624 с.

4 Технология автоматизированного производства / А. А. Жолобов         [и др.] ; под ред. А. А. Жолобова. – Минск : Дизайн ПРО, 1997. – 384 с.

5 Мельников, Г. И. Проектирование механосборочных цехов / Г. И. Мельников, В. П. Вороненко. – М. : Машиностроение, 1990. – 352 с.

6 Проектирование механосборочных участков и цехов. Разработка планировок расположения оборудования на участках механической обработки деталей : метод. указания / Сост. В. Т. Высоцкий, И. Д. Камчицкая. – Могилев : Белорус.-Рос. ун-т, 2007. – 35 с.

7 Проектирование механосборочных участков и цехов. Разработка планировок сборочных участков : метод. указания / Сост. В. Т. Высоцкий, И. Д. Камчицкая. – Могилев : Белорус.-Рос. ун-т, 2007. – 22 с.

8 Проектирование механосборочных участков и цехов. Разработка строительной части промышленных зданий для механосборочных цехов : метод. указания / Сост. В. Т. Высоцкий, И. Д. Камчицкая. – Могилев : Белорус.-Рос. ун-т, 2007. – 16 с.

9 Общемашиностроительные типовые нормы обслуживания, нормативы обслуживания и нормативы времени обслуживания для вспомогательных рабочих цехов основного и вспомогательного производства. – М. : НИИ труда, 1986. – 186 с.

10 Титов, В. И. Экономика предприятия : учебник для вузов / В. И. Титов. – М. : Эксимо, 2007. – 412  с.

11 Суша, Г. З. Экономика предприятия : учеб. пособие / Г. З. Суша. – М. : Новое знание, 2006. – 383 с.

12 О единой тарифной сетке рабочих и служащих : постановление М-ва труда и социальной защиты Респ. Беларусь, 20 сент. 2002 г., № 123 // Консультант Плюс : Беларусь [Электронный ресурс] / ЮрСпектр, Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2002.

13 Синица, Л. М. Организация производства / Л. М. Синица. – Минск : УПИВЦ Минфина, 2004. – 519 с.

14 Справочник по функционально-стоимостному анализу / А. П. Ковалев [и др.]. – М. : Финансы и статистика, 1988. – 380 с.

15 Экономика машиностроительного производства : учебник для машиностр. специальностей вузов / Ю. А. Абрамов [и др.] ; под ред. И. Э. Берзиня, В. П. Калинина. – М. : Высш. шк., 1988. – 304 с.

16 Организация производства и менеджмент в машиностроении : метод. указания по выполнению организационно-экономической части дипломных проектов для студентов специальности 1 – 36 01 01 «Технология машиностроения» / Сост. А. Г. Барановский, В. Т Высоцкий. – Могилёв : Белорус.-Рос. ун-т, 2008. – 35 с.

| Приложение А (рекомендуемое) |  | Рисунок А.1 – Планировка поточной линии |
| --- | --- | --- |

Приложение Б

(рекомендуемое)

Таблица Б.1 – Характеристика применяемого оборудования

| Наименование станка | Модель | Цена, тыс. р. | Мощность, кВт | Ремонтная сложность, ед. | Площадь, м2 | Потребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | охлаждающейжидкости | сжатого воздуха |

Приложение В

(рекомендуемое)

Расчет периода возврата инвестиций

Исходные данные: срок строительства – 1 год; инвестиции в основные фонды – 100 ед.; инвестиции в оборотные фонды – 10 ед. (на второй год); доход – 35 ед., в т. ч. амортизация – 15 ед., прибыль – 20 ед. (поступает, начиная со второго года). Норматив приведения принят 0,15.

Порядок вычислений.

Коэффициент дисконтирования вычисляется для каждого года.

Например, для первого года

Дисконтирование осуществляется умножением денежных потоков в году t на соответствующий коэффициент дисконтирования. Например, для первого года  -100 ∙ 0,869 = -86,9.

Чистая текущая стоимость (ЧТС) определяется последовательным суммированием денежных потоков за предыдущие годы. Например, для третьего года  -86,9 + 18,9 + 23,0 = -45,0.

Год, в который ЧТС достигает положительной величины, может быть принят как год окупаемости проекта (возврата инвестиций). Согласно расчету (таблица В.1), годом окупаемости следует считать шестой год. Инвестиции целесообразны, так как нормативный срок окупаемости проекта принят равным 8 годам.

Таблица В.1 – Расчет чистой текущей стоимости

| Год | Инвестиции (-), доход (+) | Коэффициент дисконтирования αt | Дисконтированный доход и инвестиции | Чистая текущая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -100 | 0,869 | -86,9 | -86,9 |
| 2 | -10+35 | 0,756 | 18,9 | -68,0 |
| 3 | 35 | 0,657 | 23,0 | -45,0 |
| 4 | 35 | 0,571 | 20,0 | -25,0 |
| 5 | 35 | 0,497 | 17,4 | -7,6 |
| 6 | 35 | 0,432 | 15,1 | +7,5 |

Приложение Г

(рекомендуемое)

Обоснование себестоимости проектируемого узла

Рекомендуется для проектов, в которых разрабатываются конструкция и технология экспериментальных изделий. Себестоимость определяется укрупненными методами на основе нормативов и типовых зависимостей. Результаты расчетов сводятся в таблицу Г.1.

Таблица Г.1 – Себестоимость узла

| Наименование | Обозначение | Сумма, тыс. р. |
| --- | --- | --- |
| Основные материалы | См |  |
| Комплектующие изделия | Ск |  |
| Основная зарплата рабочих | ЗПо |  |
| Дополнительная зарплата (8…10 % от ЗПо) | ЗПд |  |
| Отчисления в ФСЗН 34 % от (ЗПо + ЗПд) | ОC |  |
| Общепроизводственные расходы в процентах от ЗПо (процент расходов принимается по данным предприятия) | ОПР |  |
| Общехозяйственные расходы в процентах от ЗПо (по данным предприятия) | ОХР |  |
| Всего | С |  |

При этом затраты на материалы определяются из расчёта

где n – виды i-х потребляемых материалов (чугун, сталь, цветные металлы, пластмассы и т. п.);

НРi – норма расхода i-гo материала, кг;

Кпр – коэффициент прочих (неучтенных) материалов,                   Кпр = 1,05…1,1;

Цi – цена за 1 ед. (1 кг)  i-гo материала, тыс. р.;

Ктзр – коэффициент транспортно-заготовительных расходов,        Ктзр = 1,03.

Нормы расхода можно определить делением массы соответствующих деталей (по чертежу) Mд на коэффициент использования материала Кис:

Коэффициент использования материалов можно принять для корпусов – 0,6…0,8; для валов – 0,7…0,9; для шестерен – 0,55…0,7.

Затраты на комплектующие (покупные) изделия

где n – число наименований комплектующих изделий (крепеж, подшипники, электродвигатели, микросхемы и т. п.);

Цi – цена за единицу i-гo комплектующего, тыс. р.;

Ni – количество изделий в конструкции, шт.

Расчет затрат на материалы и комплектующие изделия целесообразно представить в табличной форме. Таблица разрабатывается студентом самостоятельно. Стоимость прочих материалов и комплектующих изделий в таблицах можно принять в пределах 5…15 % от расчетных значений.

Основная зарплата рабочих на изготовление и сборку

ЗП = Сч  ∙ Т ∙ Кп,

где Сч – средняя часовая тарифная ставка рабочего, тыс. р.;

Т – общая трудоемкость изготовления деталей и сборки узла, ч;

Кп – коэффициент премий, Кп = 1,4.

Трудоёмкость принимается по данным разрабатываемого технологического процесса, а при его отсутствии может быть определена укрупненно.

Тогда трудоемкость работ

где ti – удельная трудоемкость на 1 т массы соответствующих деталей, ч/т;

tсб – оценочная трудоемкость сборки, ч.

В расчетах можно принять следующие значения ti, ч/т:

- простые сварные конструкции – 200…250;

- механообработка простых деталей – 300…350;

- обработка шестерен и редукторов – 600…650;

- изготовление автоматических гидравлических и электрических устройств – 200…250.

Эти значения рекомендуются для условий экспериментального производства. В других случаях их следует скорректировать  в сторону уменьшения.

Приложение Д

(справочное)

Таблица Д.1 – Нормы амортизационных отчислений по группам основных фондов (примерные)

В процентах

| Группа основных фондов | Норма |
| --- | --- |
| Здания | 1,1…1,5 |
| Сооружения | 2,6…3,5 |
| Передаточные устройства | 3,8…4,2 |
| Машины и оборудование, в т. ч.: силовые рабочие | 5,7 9,6 |
| Металлорежущие станки универсальные и специализированные: массой до 10 т массой св. 10 до 100 т | 5,3…6,7 5,6…7,1 |
| Агрегатные, специальные станки и автоматические линии | 7,1…9,1 |
| Вычислительная техника | 8,7 |
| Транспортные средства | 6,2 |
| Инструмент | 15,9 |
| Прочие основные фонды | 6,2 |
| Примечание – По станкам большее значение принимается для массового и крупносерийного производства, меньшее – для серийного и единичного производства. Допускается определение норм амортизации следующим расчетом: На = 100/Тс (где Тс – принятый (нормативный) срок службы основных фондов, лет) |  |

Приложение Е

(справочное)

Таблица Е.1 – Ставки земельного налога на земли населенных пунктов на 2007 г. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и некоторых иных физических лиц с учетом индексации на 60 %

| Категория населенных пунктов | Ставка налога, тыс. р./га |
| --- | --- |
| г. Минск | 24 049,6 |
| Областные центры (кроме г. Минска) | 9 268,8 |
| Города областного подчинения с населением: св. 100 тыс. жителей от 50 до 100 тыс. жителей до 50 тыс. жителей | 6 732,8 4 628,8 2 580,8 |
| Города районного подчинения | 1 673,6 |
| Поселки городского типа | 1 129,6 |
| Сельские населенные пункты | 892,8 |

Приложение Ж

(справочное)

Таблица Ж.1 – Укрупненные нормы обслуживания на одного вспомогательного рабочего

| Наименование профессии | Норма обслуживания |
| --- | --- |
| Браковщики: для серийного машиностроения инструментального производства приборостроения | 20...25 чел. 15…20 чел. 10…17 чел. |
| Раздатчики инструмента | 30…35 чел. |
| Подносчики | 40…45 чел. |
| Шорники, смазчики, электромонтеры | 100 станков |
| Дежурные ремонтные слесари на станках: мелких средних крупных | 45 станков 25 станков 15 станков |
| Подсобные рабочие на автоматах | 2…4 станка |
| Наладчики на станках: универсальных одношпиндельных автоматах многошпиндельных автоматах сложных специальных | 20…25 станков 12…15 станков 10…12 станков 7…8 станков |

Приложение И

(рекомендуемое)

Организационно-экономическое проектирование (пример 1)

И.1 Общая организация производства на поточной линии

В разрабатываемом дипломном проекте предусмотрена обработка детали вал привода в условиях поточной линии как наиболее характерная для условий массового производства.

Оборудование располагается при этом в порядке выполнения операций (по ходу технологического процесса), что исключает появление возвратных грузопотоков.

Доставка заготовок на первую операцию механической обработки – фрезерно-центровальную – осуществляется централизованно в контейнерах с использованием электротележек.

Таким же образом предварительно обработанные детали отправляются в термический цех на химико-термическую обработку, а полностью обработанные детали – на сборку мостов автомобилей в сборочный цех.

Снабжение линии инструментами и технологической оснасткой осуществляется централизованно через инструментально-раздаточную кладовую цеха. Заточку инструментов производят в заточном отделении цеха.

Наладку оборудования на выполнение операций техпроцесса производят высококвалифицированные наладчики (5-го разряда) при замене инструмента вследствие потери стойкости. Форма обслуживания линии – планово-предупредительная, что характерно именно для массового производства.

Текущий и средний ремонты оборудования и его узлов проводятся непосредственно на линии, капитальный ремонт – в ремонтном цехе предприятия. Для перемещения деталей между операциями предусмотрен подвесной конвейер со свободным перемещением грузов. Уборку стружки на участке лезвийной обработки осуществляют с помощью двушнекового транспортера. Организацию работы на линии осуществляет мастер участка.

И.2 Экономическое обоснование проектируемого техпроцесса

1 Отличия предлагаемого варианта техпроцесса от базового. В базовый техпроцесс обработки детали внесены следующие изменения:

- изменен способ получения заготовки; в базовом варианте в качестве заготовки использовалась штамповка на ГКМ, в проектируемом техпроцессе в качестве заготовки применен поперечно-клиновой прокат. Такое решение позволило приблизить размеры заготовки к размерам детали и повысить коэффициент использования металла с 0,72 до 0,90, при этом экономический эффект от изменения заготовки составляет 1947,5 р. на деталь;

- уменьшено количество переходов на токарно-копировальных операциях 010 и 015 с четырех до одного, что снизило штучное время на операции 010 – с 8,75 до 3,4 мин; на операции 015 – с 9,23 до 3,5 мин.

Полученные показатели рассчитаны в технологическом разделе пояснительной записки.

2 Расчет капитальных вложений по вариантам. Расчет капитальных затрат в оборудование приведен в таблице И.1, при этом расчетное количество станков определено по формуле

(И.1)

где tшт – штучное время операции;

Тв – такт выпуска.

Расчет капитальных затрат в здание приведен в таблице И.2.

Удельные капитальные вложения по изменяющимся операциям техпроцесса определяем по формуле

(И.2)

где Коб – капитальные вложения в оборудование;

Кзд – капитальные вложения в здание;

N – годовой объем выпуска деталей, N = 60000 шт.;

d – множитель, учитывающий другие группы основных фондов,  d = 1,15;

η – коэффициент загрузки оборудования, в данном случае для массового производства принят равным единице.

Расчет удельных капитальных вложений приведен в таблице И.3.

Таблица И.1 – Капитальные вложения в оборудование

| Номер операции | Наименование и модель станка | tшт, мин | Тв, мин | Количество станков |  | Цена станка, тыс. р. | Затраты на монтаж, тыс. р. | Капитальные вложения Ко, тыс. р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расчетное | принятое |  |  |  |
| Базовый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 | Токарно-копировальный 1Н713 | 8,75 | 3,98 | 2,20 | 3 | 23220 | 2322 | 76626 |
| 015 | Токарно-копировальный 1Н713 | 9,23 | 3,98 | 2,32 | 3 | 23220 | 2322 | 76626 |
| По варианту |  |  |  |  |  |  |  | 153252 |
| Проектируемый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 | Токарно-копировальный 1Н713 | 3,4 | 3,98 | 0,85 | 1 | 23220 | 2322 | 25542 |
| 015 | Токарно-копировальный 1Н713 | 8,5 | 3,98 | 0,87 | 1 | 23220 | 2322 | 25542 |
| По варианту |  |  |  |  |  |  |  | 51084 |

Таблица И.2 – Капитальные вложения в здание

| Номер операции | Наименование и модель станка | Площадь станка в плане, м2 | Коэффициент дополнительной площади Кi | Количество станков mпр | Общая площадь, м2 | Цена 1 м3 площади, тыс. р. | Капитальные вложения в здание Кзд, тыс. р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый вариант |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 | Токарно-копировальный 1Н713 | 3,044 | 3,5 | 3 | 31,962 | 322,5 | 10307,745 |
| 015 | Токарно-копировальный 1Н713 | 3,044 | 3,5 | 3 | 31,962 | 322,5 | 10307,745 |
| По варианту |  |  |  |  |  |  | 20615,49 |
| Проектируемый вариант |  |  |  |  |  |  |  |
| 010 | Токарно-копировальный 1Н713 | 3,043 | 3,5 | 1 | 10,654 | 322,5 | 3435,915 |
| 015 | Токарно-копировальный 1Н713 | 3,044 | 3,5 | 1 | 10,654 | 322,5 | 3435,915 |
| По варианту |  |  |  |  |  |  | 6 871,83 |

Таблица И.3 – Удельные капитальные вложения

| Операция | Капитальные вложения, тыс. р. |  |  | Всего на операцию, тыс. р. | Удельные капвложения, тыс. р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в здание | в оборудование | прочие |  |  |
| Базовый вариант |  |  |  |  |  |
| 010 | 10307,75 | 76626 | 13040,06 | 99973,8 | 1,666 |
| 015 | 10307,75 | 76626 | 13040,06 | 99973,8 | 1,666 |
| По варианту |  |  |  |  | 3,332 |
| Проектный вариант |  |  |  |  |  |
| 010 | 3435,91 | 25542 | 4346,7 | 33204,6 | 0,553 |
| 015 | 3435,91 | 25542 | 4346,7 | 33204,6 | 0,553 |
| По варианту |  |  |  |  | 1,106 |

3 Расчет технологической себестоимости. Технологическую себестоимость детали по изменяющимся операциям определяем по формуле

(И.3)

где Сз – часовая зарплата (основная и дополнительная) с начислениями;

Сэ – часовые затраты по эксплуатации рабочего места.

Часовая заработная плата

Сз = Сч ∙ Кпр ∙ Кд ∙ Кк ∙ Кв ,	(И.4)

где Сч – часовая тарифная ставка рабочего соответствующего разряда;

Кпр – коэффициент премий;

Кд – коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату, отчисления на социальные нужды и сдельный приработок;

Кк – коэффициент, учитывающий многостаночное обслуживание;

Кв – коэффициент, учитывающий зарплату вспомогательных рабочих.

Принимаем: Кд = 1,6; Кпр = 1,4; Кк = 1; Kв = l,3  [8].

(И.5)

где S1 – месячная тарифная ставка первого разряда;

Кт – тарифный коэффициент соответствующего разряда;

Ксл – коэффициент, учитывающий сложность работ;

Фм – месячный фонд рабочего времени.

Как в базовом, так и проектном вариантах операции 010 и 015 выполняют рабочие 3-го разряда.

При месячной ставке рабочего 1-го разряда 100 000 р. (по данным предприятия) и значении Кт = 1,35 [8], Kсл = 1,1; Фм = 166,7 ч получим часовую тарифную ставку рабочего 3-го разряда:

При этом часовая зарплата рабочего

Определяем затраты на заработную плату по операциям.

Базовый вариант.

Операция 010. Токарно-копировальная:

Операция 015. Токарно-копировальная:

Всего зарплата по базовому варианту

Сз.б = 378,3 + 399 = 777,3 р.

Проектный вариант.

Операция 010. Токарно-копировальная:

Операция 015. Токарно-копировальная:

Всего зарплата по проектному варианту

Сз.п. = 147,0 + 151,3 = 298,3 р.

Определяем эксплуатационные расходы за 1 ч работы станка:

Сэ = Сч.з · Км,				(И.6)

где Сч.з. – часовые затраты на базовом рабочем месте;

Км – коэффициент, учитывающий вид оборудования.

Приближённый расчёт часовых эксплуатационных расходов на основе Сч.з допускается лишь для большого числа изменяемых операций. В общем случае должен  быть выполнен поэлементный расчёт технологической себестоимости по методике, изложенной в подразделе 3.5.         Сч.з = 1 587,3 р./ч [2].

Для станка 1Н713 Км = 1,8 [2]. Следовательно,

Сэ = 1587,3 · 1,8 = 2 857,1 р./ч.

Определяем эксплуатационные расходы по операциям.

Базовый вариант.

Операция 010:

Операция 015:

Суммарные эксплуатационные расходы по базовому варианту

Сэб = 416,7 + 439,5 = 856,2 р.

Проектный вариант.

Операция 010:

Операция 015:

Суммарные эксплуатационные расходы по проектному варианту

Сэп = 161,9 + 166,7 = 328,6 р.

Определяем технологическую себестоимость.

Базовый вариант.

Стб = 777,3 + 856,2 = 1633,5 р.

Проектный вариант.

Стп  = 298,3 + 328,6 = 626,9 .

4 Расчет годового экономического эффекта. Величину годового экономического эффекта от внедрения новых технологий определяют по формуле

Сг = (Зб – Зп) · N ,					(И.7)

где Зб, Зп – приведенные затраты по базовому и проектному вариантам;

N – годовой объем выпуска.

Приведенные затраты определяют по формуле

3 = С + Ен ·Куд,					(И.8)

где С – технологическая себестоимость;

Ен – нормативный коэффициент эффективности капвложений;

Куд – капитальные вложения.

Принимаем Ен = 0,15, тогда приведенные затраты:

– по базовому варианту

Зб = Стб + 0,15·Куд.б = 1633,5 + 0,15 · 3,332 · 103 = 2133,3 р.;

– по проектному варианту

Зп = Стп + 0,15 · Куд.п = 626,9 + 0,15 · 1,106 ·103 = 792,8 р.

Экономический эффект от изменения техпроцесса на программу в 60000 шт.

Эг1 = (Зб – Зп) · N = (2133,3 – 792,8) ·  60000 = 80430 тыс. р.

Для окончательного расчета годового экономического эффекта необходимо учесть эффект от изменения заготовки, который на программу составляет 116850 тыс. р. (рассчитан в разделе 3).

Годовой окончательный экономический эффект

Эг = 80430 + 116850 = 197280 тыс. р.

Полученные результаты сведены в таблицу И.4.

Расчеты показывают, что предлагаемые изменения экономически целесообразны.

Таблица И.4 – Показатели эффективности техпроцесса

| Показатель | Единица измерения | Вариант |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовый | проектный |
| 1 Годовая программа выпуска | шт. | 60000 | 60000 |
| 2 Стоимость заготовки | тыс. р. | 10,909 | 8,961 |
| 3 Коэффициент использования металла | – | 0,72 | 0,90 |
| 4 Удельные капиталовложения | тыс. р. | 3,332 | 1,106 |
| 5 Приведенные затраты на деталь | р. | 2133,3 | 792,8 |
| Всего | тыс. р. | 127998 | 47568 |
| 6 Технологическая себестоимость детали | р. | 1633,5 | 626,9 |
| 7 Экономический эффект по техпроцессу | тыс. р. | – | 80430 |
| 8 Экономический эффект на деталь | р. | – | 1340,5 |
| 9 Экономический эффект с учетом изменения заготовки | тыс. р. | – | 197280 |

Приложение К

(рекомендуемое)

Организационно-экономическое проектирование (пример 2)

К.1 Производственный участок

Производственный участок как объединенная по тем или иным признакам группа рабочих мест представляет собой структурную единицу цеха, которая выделяется в отдельную административную единицу и возглавляется мастером при наличии в одну смену не менее 25 рабочих.

В основу формирования производственных участков так же, как и цехов, может быть положена технологическая или предметная форма специализации.

При технологической форме специализации участки оснащаются однородным оборудованием (групповое расположение станков) для выполнения определенных операций технологического процесса. Так, механический цех может включать токарный, фрезерный и другие участки.

При предметной форме специализации цех разбивается на предметно-замкнутые участки, каждый из которых специализирован на выпуске относительно узкой номенклатуры изделий, имеющих схожие конструктивно-технологические признаки. Участок реализует законченный цикл их изготовления. Оборудование этих участков различное и располагается так, чтобы обеспечивалась более полная реализация принципа прямоточности движения закрепленных за участком деталей.

Организация предметно-замкнутых участков обуславливает почти полное отсутствие производственных связей между участками, обеспечивает экономическую целесообразность использования высокопроизводительного специализированного оборудования и технологической оснастки, позволяет получать минимальную продолжительность производственного цикла изготовления деталей, упрощает управление производством внутри цеха.

При проектировании участка необходимо решение следующих задач:

– технической (определение фонда времени для изготовления изделий, разработка техпроцессов, назначение рациональной планировки объекта, определение численности и квалификации работающих, выбор средств транспортировки);

– экономической (определение количества и номенклатуры выпускаемых изделий, определение себестоимости изделий, определение величины основных и оборотных средств, определение потребного количества сырья и полуфабрикатов);

– организационной (определение необходимого количества документов, решение вопросов охраны труда, техники безопасности, подготовки кадров и т. д.).

К.2 Экономическое обоснование техпроцесса

По сравнению с базовым вариантом в техпроцесс внесены следующие изменения.

Заменена сверлильная операция, выполняемая на радиально-сверлильном станке модели 2Н55, на горизонтально-расточную операцию, выполняемую на горизонтально-расточном станке модели 2620В. Также заменены токарные операции, выполняемые на токарно-винторезных станках модели 16К20, на токарную с ЧПУ, выполняемую на станке модели 16К20Ф3. Вместо круглошлифовального станка модели 3М173 используется  круглошлифовальный станок с ЧПУ модели 3М151Ф2. Это привело к повышению автоматизации производства и снижению времени на обработку детали.

1 Расчет экономического эффекта. В общем случае экономический эффект от реализации проектируемого техпроцесса

Эт = Эз + Эо,                                               (К.1)

где Эз – экономия (дополнительные затраты) при изменении заготовки;

Эо – экономический эффект (дополнительные затраты) при изменении технологии механической обработки.

Экономия затрат на получение заготовки

Эз = (Сб – Сп)  N,                                       (К.2)

где Сб, Сп – себестоимость (цена) одной заготовки по вариантам;

N – программа выпуска деталей по новому варианту.

Экономический эффект проектируемого технологического процесса механической обработки деталей определяется по формуле

Эо = (Зб – Зп)  N,                                        (К.3)

где Зб, Зп – приведенные на единицу продукции затраты по вариантам.

Приведенные затраты в данном случае

З = С + Ен  К,                                          (К.4)

где С – технологическая себестоимость единицы продукции;

К – удельные капитальные вложения в расчете на одну деталь;

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений, Ен = 0,15.

К.3 Расчет капитальных вложений

Удельные капитальные вложения можно определить как

(К.5)

где Коб, Кзд – капитальные вложения в оборудование и здания по изменяющимся операциям техпроцесса, тыс. р.;

d – множитель, учитывающий другие группы основных фондов (сооружения, инструмент, инвентарь и т. п.), можно принять d = 1,1…1,2;

Кз – коэффициент загрузки оборудования (не учитывается, если программа выпуска обеспечивает создание однопредметного участка);

N – программа выпуска, шт.

1 Капитальные вложения в оборудование. Капитальные вложения в оборудование рассчитываются в таблице К.1.

Расчетное число станков определяется по формуле

(К.6)

где tшт – норма времени по операции;

N – программа выпуска;

Фд – годовой действительный фонд времени работы оборудования;

η – коэффициент загрузки оборудования, η = 0,85…0,95.

При этом

(К.7)

где Дп, Дс – количество рабочих дней в году с полной продолжительностью и сокращенных (предпраздничных) соответственно;

n – количество рабочих смен в сутки;

Кп – коэффициент, учитывающий время пребывания станка в ремонте, Кп = 0,92…0,96.

Таблица К.1 – Стоимость оборудования

| Модель станка | Штучно-калькуляци-онное время на операцию tшт-к, мин |  |  | Программа выпуска А, шт. |  | Количество станков |  |  |  | Цена станка, тыс. р. | Затраты на монтаж, тыс. р. | Балансовая стоимость, тыс. р. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | расчетное Ср |  | принятое Сп |  |  |  |  |  |
| Базовый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2620В |  | 2,5 |  | 1500 | 0,02 |  | 1 |  | 36550 |  | 3655 |  | 40205 |
| 2620В |  | 2,5 |  |  | 0,02 |  | 1 |  | 36550 |  | 3655 |  | 40205 |
| 16К20 |  | 4,2 |  |  | 0,03 |  | 1 |  | 32250 |  | 3225 |  | 35475 |
| 16К20 |  | 4,2 |  |  | 0,03 |  | 1 |  | 32250 |  | 3225 |  | 35475 |
| 16К20 |  | 4,2 |  |  | 0,03 |  | 1 |  | 32250 |  | 3225 |  | 35475 |
| 2М55 |  | 4,1 |  |  | 0,03 |  | 1 |  | 12900 |  | 1290 |  | 14190 |
| 3М173 |  | 4,08 |  |  | 0,03 |  | 1 |  | 30100 |  | 3010 |  | 33110 |
| 3М173 |  | 4,08 |  |  | 0,03 |  | 1 |  | 30100 |  | 3010 |  | 33110 |
| Проектируемый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2620В |  | 6,04 | 1500 |  | 0,04 |  | 1 |  | 36550 |  | 3655 |  | 40205 |
| 16К20Ф3 |  | 6,27 |  |  | 0,04 |  | 1 |  | 75250 |  | 7525 |  | 82775 |
| 3М151Ф2 |  | 2,83 |  |  | 0,02 |  | 1 |  | 36550 |  | 3655 |  | 40205 |

2 Капитальные вложения в здание составят

Кзд = S  Цз,                                              (К.8)

где S – площадь, занимаемая оборудованием;

Цз – стоимость 1 м2 площади.

Расчет площади представлен в таблице К.2, а расчет удельных капитальных вложений приведен в таблице К.3.

К.4 Расчет технологической себестоимости

Технологическая себестоимость по операциям может быть найдена из выражения

(К.9)

где Сз – часовая заработная плата с отчислениями;

Сэ – часовые затраты по эксплуатации рабочего места.

Таблица К.2 – Капитальные вложения в здание

| Операция |  | Модель станка | S, м2 | Коэффициент дополнитель-ной площади | Площадь на станок, м2 | Коли-чество станков | Площадь на опера-цию, м2 | Цена 1 м2, тыс. р. | Капитальные вложения в здание Кзд, тыс. р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 | 2620В |  | 19,4 | 3,0 | 58,2 | 1 | 58,2 | 326 | 18973,2 |
| 030 | 2620В |  | 19,4 | 3,0 | 58,2 | 1 | 58,2 |  | 18973,2 |
| 040 | 16К20 |  | 4,5 | 4,0 | 18 | 1 | 18 |  | 5868 |
| 065 | 16К20 |  | 4,5 | 4,0 | 18 | 1 | 18 |  | 5868 |
| 070 | 16К20 |  | 4,5 | 4,0 | 18 | 1 | 18 |  | 5868 |
| 085 | 2М55 |  | 2,7 | 4,5 | 12,15 | 1 | 12,15 |  | 3961 |
| 125 | 3М173 |  | 8,4 | 4,0 | 33,6 | 1 | 33,6 |  | 10953,6 |
| 155 | 3М173 |  | 8,4 | 4,0 | 33,6 | 1 | 33,6 |  | 10953,6 |
| Итого | – |  | 71,8 | – | 249,8 | 8 | 249,8 | – | 81418,6 |
| Проектируемый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 | 2620В |  | 19,4 | 3,0 | 58,2 | 1 | 58,2 | 326 | 18973,2 |
| 010 | 16К20Ф3 |  | 6,5 | 4,0 | 26 | 1 | 26 |  | 8476 |
| 030 | 3М151Ф2 |  | 13,0 | 3,5 | 45,5 | 1 | 45,5 |  | 14833 |
| Итого | – |  | 38,9 | – | 129,6 | 3 | 129,6 | – | 42262,6 |

1 Часовая заработная плата. Следует рассчитать часовую заработную плату:

Сз = Сч  Кпр  Кд  Кк  Кв,                                 (К.10)

где Сч – часовая тарифная ставка;

Кпр – коэффициент премий;

Кд – коэффициент доплат, учитывающий сдельный приработок, дополнительную зарплату, отчисления на социальные нужды;

Кк – корректирующий коэффициент, учитывающий многостаночное обслуживание;

Кв – коэффициент, учитывающий заработную плату вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование (наладчики, ремонтники, слесари).

Таблица К.3 Удельные капитальные вложения

| Операция | Капвложения, тыс. р. |  |  | Всего на операцию Коб, тыс. р. | Коэффи-циент загрузки Кз | Капвложе-ния с уче-том загруз-ки (КобКз), тыс. р. |  | Удельные вложения КобКз/А, тыс. р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в здание | в обору-дование | прочие, 10 % от (Кзд + Коб) |  |  |  |  |  |
| Базовый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 | 18973,2 | 40205 | 5917,82 | 65096,02 | 0,02 | 1301,92 | 0,87 |  |
| 030 | 18973,2 | 40205 | 5917,82 | 65096,02 | 0,02 | 1301,92 | 0,87 |  |
| 040 | 5868 | 35475 | 4134,3 | 45477,3 | 0,03 | 1364,32 | 0,91 |  |
| 065 | 5868 | 35475 | 4134,3 | 45477,3 | 0,03 | 1364,32 | 0,91 |  |
| 070 | 5868 | 35475 | 4134,3 | 45477,3 | 0,03 | 1364,32 | 0,91 |  |
| 085 | 3961 | 14190 | 1815,1 | 19966,1 | 0,03 | 598,98 | 0,40 |  |
| 125 | 10953,6 | 33110 | 4406,4 | 48470 | 0,03 | 1454,10 | 0,97 |  |
| 155 | 10953,6 | 33110 | 4406,4 | 48470 | 0,03 | 1454,10 | 0,97 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 6,8 |  |
| Проектируемый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 | 18973,2 | 40205 | 5917,82 | 65096,02 | 0,04 | 2603,84 | 1,74 |  |
| 010 | 8476 | 82775 | 9125,1 | 100376,1 | 0,04 | 4015,04 | 2,68 |  |
| 030 | 14833 | 40205 | 5503,8 | 60541,8 | 0,02 | 1210,84 | 0,81 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 5,23 |  |

При этом часовую тарифную ставку для станочников определяют по формуле

(К.11)

где S1 – тарифная ставка первого разряда;

Кт – тарифный коэффициент соответствующего разряда;

Кс – коэффициент, учитывающий сложность работ;

Фм – месячный фонд рабочего времени, Фм = 167 ч.

Часовая тарифная ставка:

- для третьего разряда

;

– для четвертого разряда

Часовая заработная плата:

– для рабочего третьего разряда

;

– для рабочего четвертого разряда

2 Затраты по эксплуатации рабочего места. следует рассчитать затраты по эксплуатации рабочего места на:

– амортизацию оборудования

(К.12)

где Коб – балансовая стоимость оборудования на операции;

На – норма амортизации;

– содержание производственной площади

Спл  =  Рп · S,                                             (К.13)

где Рп – расходы по содержанию 1 м2 площади, Рп = 21,5 тыс. р.;

S – площадь, занимаемая оборудованием, м2;

– ремонт и обслуживание рабочего места: могут быть приняты            5…7 % от стоимости оборудования;

– силовую энергию

(К.14)

где Р – мощность оборудования, кВт;

Кс – коэффициент спроса, Кс = 0,7;

Сэ – цена 1 кВт энергии, Сэ = 0,285 тыс. р.;

– возмещение износа металлорежущего инструмента

(К.15)

где Ии – часовые затраты на возмещение инструмента, тыс. р.;

N – количество оборудования.

прочие затраты могут быть приняты в размере 3…5 % от суммы предыдущих расходов.

Результаты расчетов сводятся в таблицу К.4.

Таблица К.4 – Расходы содержания рабочих мест

| Опера-ция |  | Станок | коли-чест- во |  | Балансо-вая стои- мость, тыс. р. |  | Затраты, тыс. р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Часовые расходы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | амортизация | содер-жание площади | ремонт |  | энергия |  | инст-румент | прочие |  |  | всего |  |  |  |
| Базовый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 | 2620В |  |  | 1 | 40205 |  | 2010 | 1251 | 2010 |  | 7642 |  | 295 | 528 |  |  | 13736 |  | 3,6 |  |
| 030 | 2620В |  |  | 1 | 40205 |  | 2010 | 1251 | 2010 |  | 7642 |  | 295 | 528 |  |  | 13736 |  | 3,6 |  |
| 040 | 16К20 |  |  | 1 | 35475 |  | 1774 | 387 | 1774 |  | 7642 |  | 172 | 470 |  |  | 12219 |  | 3,2 |  |
| 065 | 16К20 |  |  | 1 | 35475 |  | 1774 | 387 | 1774 |  | 7642 |  | 172 | 470 |  |  | 12219 |  | 3,2 |  |
| 070 | 16К20 |  |  | 1 | 35475 |  | 1774 | 387 | 1774 |  | 7642 |  | 172 | 470 |  |  | 12219 |  | 3,2 |  |
| 085 | 2М55 |  |  | 1 | 14190 |  | 710 | 261 | 709,5 |  | 3057 |  | 214 | 198 |  |  | 5149,5 |  | 1,3 |  |
| 125 | 3М173 |  |  | 1 | 33110 |  | 1656 | 722 | 2602 |  | 6112 |  | 394 | 459 |  |  | 11945 |  | 3,1 |  |
| 155 | 3М173 |  |  | 1 | 33110 |  | 1656 | 722 | 1656 |  | 6112 |  | 394 | 422 |  |  | 10962 |  | 2,9 |  |
| Проектируемый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 | 2620В |  |  | 1 | 40205 | 2010 |  | 1251 | 2010 | 7642 |  | 295 |  |  | 528 | 13736 |  |  |  | 3,6 |
| 010 | 16К20Ф3 |  |  | 1 | 82775 | 5794 |  | 559 | 4139 | 7642 |  | 172 |  |  | 732 | 19038 |  |  |  | 5,0 |
| 030 | 3М151Ф2 |  |  | 1 | 40205 | 2814 |  | 978 | 2010 | 7642 |  | 394 |  |  | 554 | 14392 |  |  |  | 3,8 |
| Примечание – Часовые расходы определены делением всех расходов на фонд времени работы оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 Расчёт технологической себестоимости. Расчёт технологической себестоимости приведён в таблице К.5.

Таблица К.5 – Технологическая себестоимость

| Операция | Часовая зарплата, тыс. р. | Часовые расходы по рабочим местам, тыс. р. | Всего расходов, тыс. р. | Норма времени, мин | Затраты на деталь, тыс. р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый вариант |  |  |  |  |  |
| 005 | 5,58 | 3,6 | 9,18 | 2,5 | 0,38 |
| 030 |  | 3,6 | 9,18 | 2,5 | 0,38 |
| 040 |  | 3,2 | 8,78 | 4,2 | 0,61 |
| 065 |  | 3,2 | 8,78 | 4,2 | 0,61 |
| 070 |  | 3,2 | 8,78 | 4,2 | 0,61 |
| 085 |  | 1,3 | 6,88 | 4,1 | 0,47 |
| 125 |  | 3,1 | 8,68 | 4,08 | 0,59 |
| 155 |  | 2,9 | 8,48 | 4,08 | 0,58 |
| Итого |  |  |  |  | 4,25 |
| Проектируемый вариант |  |  |  |  |  |
| 005 | 5,58 | 3,6 | 9,18 | 6,04 | 0,92 |
| 010 | 6,49 | 5,0 | 11,49 | 6,27 | 1,20 |
| 030 |  | 3,8 | 10,29 | 2,83 | 0,49 |
| Итого |  |  |  |  | 2,61 |

Выводы

Экономический эффект проектируемого техпроцесса (N = 1500 шт.) определяется по формуле (К.1). Экономический эффект при изменении технологии механической обработки определяется по формуле (К.3). Приведенные затраты определяются по формуле (К.4).

При значениях Сб = 4,25 тыс. р.; Ен = 0,15; К = 6,8 тыс. р. получим

Зб = 4,25 + 0,156,8 = 5,27 тыс. р.

При значениях Сб = 2,61 тыс. р.; Ен = 0,15; К = 5,23 тыс. р. получим

Зп = 2,61 + 0,155,23 = 3,39 тыс. р.

Тогда значения Зб = 5,27 тыс. р.; Зп = 3,39 тыс. р.; N = 1500 шт. подставим в формулу (К.3) и получим

Эо = (5,27 – 3,39)1500 = 2820 тыс. р.

Таким образом, общий экономический эффект Эт = 2820 тыс. р.

Показатели, рассчитанные в проекте, представлены в таблице К.6.

Таблица К.6 – Показатели проекта

| Наименование | Вариант |  | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | базовый | проектируемый |  |
| Программа выпуска | 1500 | 1500 | шт. |
| Стоимость заготовки | 63,4 | 63,4 | тыс. р. |
| Трудоемкость единицы изделия | 231,57 | 216,55 | мин |
| Коэффициент использования металла | 0,63 | 0,63 |  |
| Удельные капиталовложения | 6,8 | 5,23 | тыс. р. |
| Технологическая себестоимость детали | 4,25 | 2,61 | тыс. р. |
| Приведенные затраты: на деталь всего | 5,27 7905 | 3,39 5085 | тыс. р. |
| Экономический эффект по техпроцессу | 2820 |  | тыс. р. |
| Экономический эффект на деталь | 1,88 |  | тыс. р. |
| Экономический эффект с учетом изменения заготовки | 2820 |  | тыс. р. |

Приложение Л

(рекомендуемое)

Энерго- и ресурсосбережение

Сокращение затрат на энергию и ресурсы в настоящее время является важной и актуальной задачей.

В разработанном дипломном проекте в результате совершенствования техпроцесса изготовления вала привода мостов автомобилей семейства МАЗ, снижения количества единиц оборудования, уменьшения потребляемой мощности, снижения занимаемой производственной площади и объема здания достигнуто уменьшение затрат на электрическую и тепловую энергию. Необходимые для расчета экономии энергоресурсов данные приведены в таблице Л.1.

Таблица Л.1 – Данные для расчета экономии энергоресурсов

| Номер операции | Мощность электродвигателя станка, кВт | Основное время, мин | Количество станков | Площадь, занимаемая станком, м2 | Расход электроэнергии на одну деталь, кВт∙ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый вариант |  |  |  |  |  |
| 010 | 17 | 6,12 | 3 | 31,962 | 1,73 |
| 015 | 17 | 6,46 | 3 | 31,962 | 1,73 |
| Суммарные затраты |  | 12,58 | 6 | 63,924 | 3,56 |
| Проектируемый вариант |  |  |  |  |  |
| 010 | 17 | 2,06 | 1 | 10,654 | 0,58 |
| 015 | 17 | 2,12 | 1 | 10,654 | 0,60 |
| Суммарные затраты |  | 4,18 | 2 | 21,308 | 1,18 |

Первой составляющей энергосбережения является сокращение расхода электрической энергии. Расход электроэнергии на обработку годового объема выпуска деталей определяем по формуле

Рэ = ∑ Рi  ∙ N,				(Л.1)

где ∑Рi – суммарный расход электроэнергии по операциям на одну деталь, кВт·ч;

N – годовой объем выпуска изделий, N = 60000 шт.

Для расчета используем данные таблицы Л.1.

Базовый вариант

Рэб = 3,56 ∙ 60000 = 213600 кВт∙ч.

Проектируемый вариант

Рэпр = 1,18 ∙ 60000 = 70800 кВт·ч.

Экономический эффект от снижения расхода электроэнергии

Ээ = (Рэб – Рэпр)∙ Цэ,				(Л.2)

где Цэ – цена 1 кВт ∙ч электроэнергии, р.

По данным Могилевэнерго цена 1 кВт∙ч электроэнергии для предприятий составляет 285 р., тогда

Ээ = (213600 – 70800)· 285 = 40698 тыс. р.

Второй составляющей энергосбережения является снижение затрат на обогрев промышленного здания в связи с сокращением его объема. Объем здания определим из произведения площади на высоту:

Vзд = S ∙ H,					(Л.3)

где S – площадь, занимаемая станками по вариантам, м2;

H – высота здания от уровня чистого пола до фермы, м.

Принятая в проекте высота здания Н = 7,2 м.

Базовый вариант

Sб = 63,924 м2 (см. таблицу Л.1);

Vзд б = 63,924 · 7,2 = 460,25 м3.

Проектируемый вариант

Sпр = 21,308 м2  (см. таблицу Л.1);

Vзд пр = 21,308 ∙7,2 = 153,42 м3.

Для обогрева 1 м3 здания расход тепловой энергии составляет               0,05 Гкал, а цена 1 Гкал равна 72 715 р. (по данным предприятия).

Расход тепловой энергии определяем по формуле

Рт = Рт1 ∙  Vзд ,					(Л.4)

где Рт1 – расход тепловой энергии на обогрев 1 м3 здания,                    Рт1 = 0,05 Гкал∙ м3.

Базовый вариант

Ртб = 0,05 ∙ 460,25 = 23,013 Гкал.

Проектируемый вариант

Ртпр = 0,05 ∙ 153,42 = 7,671 Гкал.

Экономический эффект от снижения расхода тепловой энергии

Эт = (Ртб – Ртпр) ∙ Цт,				(Л.5)

где Цт – цена 1 Гкал, Цт = 72715 р.

Эт = (23,013 – 7,671) 72715 = 1115,6 тыс. р.

Суммарный эффект по энергосбережению

Э = Ээ + Эт = 40698 + 1115,6 = 41813,6 тыс. р.

Экономия материальных ресурсов достигнута за счет снижения массы заготовки.

В базовом варианте масса заготовки составляла 13 кг, а в проектируемом – 10,4 кг.

Затраты на материал определяем по формуле

М = Q ∙ С – (Q – q) ∙ Сотх1000,				(Л.6)

где Q – масса заготовки, кг;

С – цена 1 кг материала, С = 645 р.;

q – масса готовой детали, q = 9,4 кг;

Сотх – цена 1 т отходов (стружки), Сотх = 100692 р.

Базовый вариант

Мб = 13 ∙645 – (13 – 9,4) ∙ 1006921000 = 8022,5 р.

Проектируемый вариант

Мпр = 10,4 ∙645 – (10,4 – 9,4) ∙ 1006921000 = 6607,3 р.

Экономия затрат на материал в расчете на годовую программу

Эм = (Мб – Мпр)∙ N  = (8022,5 – 6607,3) ∙60000 = 84912 тыс. р.

Таким образом, в результате принятых решений энерго- и ресурсосбережение позволило получить суммарный годовой экономический эффект

Ээр = Ээ + Эт + Эм = 40698 + 1115,6 + 84912 = 126725,6 тыс. р.

Приложение М

(рекомендуемое)

Таблица М.1 – Затраты на возмещение износа металлорежущего инструмента за 1 ч работы

| Группа станков | Характеристика группы | Износ, у. е. |
| --- | --- | --- |
| Токарно-винторезные | Высота центров: до 200 мм св. 200 мм | 0,045 0,075 |
| Токарно-револьверные | Диаметр прутка: до 22 мм св. 22 мм | 0,049 0,068 |
| Многорезцовые полуавтоматы | Диаметр заготовки: до 250 мм св. 250 мм | 0, 076 0,112 |
| Вертикально-сверлильные | Диаметр сверла: до 25 мм св. 25 мм | 0,056 0,074 |
| Радиально-сверлильные | Диаметр сверла: до 50 мм св. 50 мм | 0,092 0,110 |
| Горизонтально-расточные | Диаметр шпинделя: до 60 мм св. 60 мм | 0,087 0,095 |
| Плоскошлифовальные | Работающие периферией круга Работающие торцом круга | 0,087 0,070 |
| Круглошлифовальные | Диаметр круга до 250 мм | 0,103 |
| Бесцентровошлифовальные | Диаметр шлифовального круга до 250 мм | 0,230 |
| Зубофрезерные | С вертикальной осью вращения | 0,210 |
| Зубодолбёжные | С вертикальной осью вращения | 0,159 |
| Резьбофрезерные | Диаметр заготовки 200 мм | 0,151 |
| Горизонтально-фрезерные | Длина стола: до 1000 мм св. 1000 мм | 0,076 0,083 |
| Вертикально-фрезерные | Длина стола: до 1000 мм св. 1000 мм | 0,104 0,126 |
| Шпоночно-фрезерные | Диаметр фрезы до 20 мм | 0,098 |
| Протяжные | Тяговое усилие до 20 т | 0,310 |

Приложение Н

(рекомендуемое)

Таблица Н.1 – Прайс-лист типовых моделей станков, пользующихся наиболее широким спросом на рынке металлорежущего оборудования

| Модель | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цена отпускная, у. е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр над станком, мм |  |  | диаметр над ступицей, мм |  | длина детали, мм |  | мощность, кВт |  | Наименование |  |
| Токарные станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1М63Н | 630 |  |  | 350 | 3000 |  | 15 |  | Токарно- винторезный |  | 23 000 |
| 1М63Н-1 | 630 |  |  | 350 | 1500 |  | 15 |  |  |  | 21 000 |
| 1М63Н-0 | 630 |  |  | 350 | 750 |  | 15 |  |  |  | 19 800 |
| 16К40 | 800 |  |  | 490 | 3000 |  | 18,5 |  |  |  | 27 000 |
| 16К40-1 | 800 |  |  | 490 | 1500 |  | 15 |  |  |  | 25 500 |
| 1Н65-5 | 1000 |  |  | 650 | 5000 |  | 22 |  |  |  | 62 000 |
| 1Н65-3 | 1000 |  |  | 650 | 3000 |  | 22 |  |  |  | 43 000 |
| 1К625Д | 500 |  |  | 290 | 1500 |  | 11 |  |  |  | 12 000 |
| 1К625ДГ | 500 |  |  | 290 | 1500 |  | 11 |  |  |  | 15 000 |
| 16В20 | 445 |  |  | 220 | 1500 |  | 11 |  |  |  | 11 500 |
| 16В20 | 445 |  |  | 220 | 1000 |  | 10 |  |  |  | 10 000 |
| КА280 | 500 |  |  | 220 | 1500 |  | 11 |  |  |  | 13 500 |
| КА280 | 400 |  |  | 200 | 1500 |  | 11 |  |  |  | 12 500 |
| Б16Д25 | 500 |  |  | 290 | 1000 |  | 11 |  |  |  | 18 000 |
| ТШЗ-13 | 140 |  |  | – | 250 |  | 0,37 |  | Токарно- настольный |  | 1 500 |
| Сверлильные станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2К52-2 | 32 |  |  | М16 | 300…800 |  | 1,5 |  |  | Радиально-сверлильный | 5 000 |
| 2С550 | 32 |  |  | мзз | 320…1120 |  | 4,0 |  |  |  | 10 500 |
| 2С132 | 32 |  |  | мзз | 300 |  | 4 |  |  | Вертикально-сверлильный | 6 200 |
| ГС2112 | 12 |  |  | – | 190 |  | 0,55 |  |  | Настольно-сверлильный | 950 |
| ГС2116 | 16 |  |  | М8 | 190 |  | 0,55 |  |  |  | 1 000 |
| ГС2116М | 16 |  |  | М8 | 190 |  | 0,55 |  |  |  | 1 000 |
| ГС545 | 45 |  |  | М24 | 1100 |  | 3 |  |  | Радиально-сверлильный | 9 000 |
| ГС522 | 25 |  |  | М24 | 345 |  | 1,5 |  |  | Сверлильно- фрезерный | 5 000 |
| ГС544 | 40 |  |  | М20 | 920/320 |  | 2,2 |  |  | Радиально-сверлильный | 6 200 |
| Шлифовальные станки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗД711ВФ11 |  | 200 | 630 |  |  | – | 4 |  |  | Плоско- шлифовальный | 15 000 |
| ЗЛ722В |  | 320 | 1250 |  |  | – | 11 |  |  |  | 22 000 |
| ЗУ131ВМ |  | 280 | 710 |  |  | – | – |  |  | Кругло- шлифовальный | 30 000 |

Окончание таблицы Н.1

| Модель | Технические характеристики |  |  |  |  | Цена отпускная, у. е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стол |  | перемещение, мм | мощ-ность, кВт | наименование |  |
|  | В, мм | L, мм | продольное/ поперечное/ вертикальное |  |  |  |
| Фрезерные станки |  |  |  |  |  |  |
| 6К12 | 320 | 1250 | 850/250/400 | 7 | Вертикальный | 20 000 |
| 6К11 | 250 | 1000 | 710/250/400 | 7 |  | 20 000 |
| 6К81Г | 250 | 1000 | 710/250/401 | 7 | Горизонтальный | 18 500 |
| 6К82Г | 320 | 1250 | 850/250/400 | 7 |  | 21 000 |
| 6К81Ш | 250 | 1000 | 630/200/390 | 5,5 | Широко- универсальный | 22 000 |
| 6К82Ш | 320 | 1250 | 850/250/390 | 7 |  | 23 000 |
| ОРША-ф32ш-10 | 320 | 1400 | 1250/1250/320 | 7,5/4 |  | 23 500 |
| ОРША-ф32ш-11 | 320 | 1400 | 1250/1250/320 | 7,5/4 |  | 27 000 |
| ОРША-ф32у-10 | 320 | 1400 | 1250/1250/320 | 7,5 | Консольно- фрезерный | 22 500 |
| ОРША-ф32у-11 | 320 | 1400 | 1250/1250/320 | 7,5 |  | 27 500 |